附件2:

17项电子国家标准名称及主要内容

| 序号 | 计划编号 | 标准名称 | 性质 | 标准主要内容 | 采标情况 | 代替标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20120207-T-339 | 纤维光学连接器接口 第20部分：LC型连接器门类 | 推荐 | 本标准规定了LC型连接器门类的标准接口尺寸。 | IDT IEC 61754-20:2012 |  |
|  | 20120191-T-339 | 纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-15部分：试验 锁紧机构的扭转强度 | 推荐 | 本标准规定了螺纹或卡口式的扭转型锁紧机构过载扭转的试验程序。本标准的目的是确保整套连接器或连接器-连接器的锁紧机构能承受其在正常使用过程中可能遇到的扭转负载。 | IDT IEC 61300-2-15:2008 |  |
|  | 20120195-T-339 | 纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-50部分:试验 单模和多模纤维光学连接器的静态负荷验证试验 | 推荐 | 本标准规定了在不导致连接器松开、不对组件产生物理损伤或光学性能永久降低的情况下定量评估光缆组件承受静态负荷能力的试验。该试验可用于已端接的各种直径的单模或多模加强型护套光缆 | IDT IEC 61300-2-50:2007 |  |
|  | 20120196-T-339 | 纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-51部分:试验 拉伸负荷下单模和多模纤维光学连接器的传输性能 | 推荐 | 本标准规定了下列试验方法，以定量评估未配接端接光纤的光纤连接器在承受静态拉伸负荷时的性能，及试验期间组件受到的物理损伤和光学性能的恶化。 | IDT IEC 61300-2-51:2007 |  |
|  | 20120197-T-339 | 纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-33部分：检查和测量 用针规测量弹性对中套筒的分离力 | 推荐 | 本标准规定了测量插头连接器的插针（针规）与适配器弹性对中套筒之间分离力的程序。插针的形状应当与IEC 61755-3与IEC 61754里的光学端口所规定的插针一样。本测量程序适用于单芯圆柱形插针光连接器。 | IDT IEC 61300-3-33:2012 |  |
|  | 20120201-T-339 | 纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-7部分：检查和测量 单模器件衰减和回波损耗的波长相关性 | 推荐 | 本标准规定了用于测量衰减A(λ)和回波损耗RL(λ)波长相关性的几种方法，适用于纤维光学（FO）通信用单模光无源器件（POC）。但是，不适用于密集波分复用（DWDM）器。密集波分复用（DWDM）器衰减波长相关性的测量方法在IEC 61300-3-29中规定。波分复用器类型在IEC 62074-1中规定。 | IDT IEC 61300-3-7:2009 |  |
|  | 20120202-T-339 | 纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-9部分：检查和测量 远端串音 | 推荐 | 本标准规定了多端口M×N或1×N纤维光学无源器件(开关,波分复用器（WDM）,或特定的扇形输出)的通道间的光的远端串音的测量程序。远端串音定义为一个指定输出端口与另一个输出端口（通常情况下与前一端口相互隔离）输出光功率的比值。针对波分复用器，在两个输出路径上传输不同波长的信号。远端串音为给定波长下所对应的输出端口与同一波长下另一输出端口（通常情况下与前一端口在此波长下相互隔离）的光功率的比值。对于波分复用器件通常测量隔离度。 | IDT IEC 61300-3-9:1997 |  |
|  | 20120203-T-339 | 纤维光学连接器光学接口 第1部分:总则和导则 | 推荐 | 本标准规定了单模光学接口，包括引用文件，文件具体结构，定义，确定光学接口的优先等级和规定。本标准规定了纤芯位置与光学基准关系，及下列关键参数：横向偏移，端面间隙，端面接触角度，端面高折射率层等。它还规定了一些标准化的测试方法（适用时）。 | IDT IEC 61755-1：2005 |  |
|  | 20120204-T-339 | 纤维光学连接器接口 第13部分:FC-PC型连接器 | 推荐 | 本标准规定了FC-PC型连接器的标准接口尺寸。 | IDT IEC 61754-13：2006 |  |
|  | 20120205-T-339 | 纤维光学连接器接口 第18部分:MT-RJ型连接器门类 | 推荐 | 本标准规定了MT-RJ型连接器门类的标准接口尺寸。 | IDT IEC 61754-18：2001 |  |
|  | 20120206-T-339 | 纤维光学连接器接口 第19部分：SG型连接器门类 | 推荐 | 本标准规定了SG型连接器门类的标准接口尺寸。 | IDT IEC 61754-19：2001 |  |
|  | 20120208-T-339 | 纤维光学连接器接口 第2部分:BFOC/2.5型连接器门类 | 推荐 | 本标准规定了BFOC/2.5型连接器门类的标准接口尺寸。 | IDT IEC 61754-2:1996 |  |
|  | 20141814-T-339 | 静电学 第3-1部分：静电效应的模拟方法人体模型（HBM）的静电放电试验波形 | 推荐 | 本标准规定了用于模拟人体模型（HBM）的静电放电（ESD）电流波形和用于产生和验证这些波形的设备的基本要求。本标准适用于在一般试验方法中所用的，以及在材料、电子元器件、组件或产品的ESD敏感度试验或性能评估试验中使用的HBM ESD 电流波形。 | IDT IEC 61340-3-1：2006 |  |
|  | 20151512-T-339 | 微型稳速直流电动机通用技术条件 | 推荐 | 本标准规定了微型稳速直流电动机的技术要求、试验方法、检验规则、质量保证期、标志和包装。适用于电唱机、高档录音机及记录仪等小型电子信息摄录播放设备（机座号110（含）以下）中的微型稳速直流电动机。 |  |  |
|  | 20151513-T-339 | 直线电动机通用技术条件 | 推荐 | 本标准规定了直线电动机的分类、通用技术要求、试验方法、质量保证规定以及标志、包装、运输和储存要求。适用于工业装备中的微型（机座号不大于200的）直线电动机，不适用于平面电动机和直线步进电动机。 |  |  |
|  | 20161370-T-339 | 信息化和工业化融合管理体系 咨询服务指南 | 推荐 | 本标准提出了信息化和工业化融合（以下简称两化融合）管理体系咨询服务的方针、目标，给出了咨询服务机构能力及工作要求，形成了咨询服务过程指南，并明确了咨询服务社会化监督机制。 本标准适用于与两化融合管理体系咨询服务活动有关的组织，用于规范咨询服务的实施与管理、提升咨询服务质量与水平，可为咨询服务机构、咨询服务人员、实施两化融合管理体系的组织以及其他有关机构提供参考。 |  |  |
|  | 20191077-T-339 | 信息化和工业化融合生态系统参考架构（原名称：信息化和工业化融合生态系统模型） | 推荐 | 本标准规定了信息化和工业化融合（以下简称两化融合）生态系统参考架构，给出了两化融合的三个分析视图，明确了两化融合的四个要素和发展的三个历程。 本标准适用于各级政府、行业组织和企业，可为相关组织开展两化融合顶层设计，系统推进两化深度融合提供参考，也可为服务机构研制并提供系统解决方案提供参考。 |  |  |