# 气相色谱质谱联用法检测染料中含氯苯酚

前言

含氯苯酚化合物是一类典型的内分泌干扰物，对生物体的内分泌系统存在影响且具有遗传毒性。纺织品中的含氯苯酚化合物往往会通过汗液和体温的作用被溶出和释放，与皮肤接触就会通过皮肤进入人体并不断蓄积，这会导致肝脏、肾脏、神经系统等不同程度的损伤，甚至会诱发肿瘤和癌症。因含氯苯酚化合物的危险性，各国及行业组织均对其残留做了严格的限量。

染料与有机染料制造商生态与毒理协会（ETAD）修订的《染料中的有机杂质和限制值》，规定含氯苯酚类（四氯苯酚和五氯苯酚总量）限量值为20mg/kg。

GB/T 24166-2021《染料产品中含氯苯酚的测定》标准将在今年7月1日正式实施，新标准针对染料产品分析制定了专属方法，并且增加了可检测含氯苯酚的目标物的种类。搭配岛津的GCMS产品给您带来全新的染料检测体验。

图1 样品制备流程

表1  2种含氟苯酚乙酸酯选择离子

图2 含氯苯酚衍生化后的色谱图

标准曲线浓度0.05、0.1、0.2、0.5、1.0mg/L的TeCP和PCP混合标准溶液，经衍生化处理，得到标准曲线：

图3 TeCP和PCP乙酸酯标准曲线图

0.1mg/L 的TeCP乙酸酯和PCP乙酸酯混合标液的重复性测试：

表2 含氯苯酚峰面积重复性结果（n=6）

采用岛津气相色谱- 质谱联用仪，对染料中的四氯苯酚、五氯苯酚进行分析，结果表明线性关系及重复性良好，灵敏度高，定量准确，完全满足国际生态法规中规定的检测要求。

GCMS-QP2020 NX特点

1. 超强抗污染性能，降低维护频率

※可旋转的预四极，减少主四极污染。

※超高效大容量真空系统，有效降低离子源污染

2. 操作简单，易于维护

※Easy sTop功能，可以在维护进样口时无需关闭真空泵，大大减少仪器待机时间。

※创新ClickTek技术，实现徒手维护，全面提升用户分析体验。

3. 集成高灵敏度和低实验成本

※先进技术提高离子化效率，降低基质干扰和背景噪音，实现高信噪比。

※超快速扫描，有效降低高质量端歧视。

※“Ecology Mode”生态模式，节省仪器的耗电量及载气消耗量。

本文内容非商业广告，仅供专业人士参考。