附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统 反吹过滤器技术要求

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统反吹过滤器技术要求》编制计划（计划编号：HTB2025028）。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张海泉 | 清华大学核研院 | 研究员 | 编制全文 |
| 2 | 聂君锋 | 清华大学核研院 | 副研究员 | 校核全文 |
| 3 | 王鑫 | 清华大学核研院 | 工程师 | 审定全文 |
| 4 | 李晓刚 | 清华大学核研院 | 助理研究员 | 参与编制、参与校审 |
| 5 | 刘阳 | 清华大学核研院 | 助理研究员 | 参与审核 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2025年1月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先参考团体标准《高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统设计准则》（T/CNS31-2020，2020-12-31发布），回顾总结示范工程燃料装卸系统设备制造经验，及清华大学核研院编制的相应技术规格书；收集了美国ASME、国内的NB/T、EJ/T等相关标准关于核级设备材料、制造、检验检测等技术的部分通用要求并进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年4月-2025年5月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题，标准编制组内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

- 3.5 送审稿编写

- 3.6 报批稿编写

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

高温气冷堆燃料装卸系统是高温堆特有的系统，由清华大学核研院主导设计，属于世界首创，具有技术的独占性和先进性，目前国内并无类似设备标准可供借鉴。

此前由清华大学核研院编制，中国核学会发布的团体标准《高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统设计准则》（T/CNS31-2020；2020-12-31发布），对高温气冷堆燃料装卸系统设计要求进行了规定，但是没有燃料装卸系统用反吹过滤器设备的具体要求可以作为本技术要求的参考。

4.2 国外相关标准现状分析

高温气冷堆燃料装卸系统是高温堆特有的系统，由清华大学核研院主导设计，属于世界首创，具有技术的独占性和先进性，目前国外并无类似设备标准可供借鉴。

- 标准制修订背景

- 我国正在大力发展核电，其中核电关键设备自主化制造是目前国内新建机组关键的工程突破方向。高温气冷堆是我国自主研发的、拥有完全知识产权的第四代核电站。我国高温气冷堆示范工程燃料装卸系统中包含大量世界首台套设备、创新型设备，这些非标创新设备的技术要求固化是保证高温堆商业化进程的关键，通过制定相应的标准化技术要求有利于高温堆的设备定型，是高温堆配套规范体系的重要组成部分。

- 高温气冷堆燃料装卸系统执行多次通过堆芯的不停堆换料功能，与传统压水堆等停堆换料堆型具有显著的不同，是高温堆特有的系统，由清华大学核研院主导设计，属于世界首创，具有技术的独占性和先进性。燃料装卸系统的各类特有设备并无专门的设计准则和技术要求进行规定，也没有相关的标准规范参考。

- 燃料装卸系统反吹过滤器是为燃料循环提供动力的气力输送子系统和气氛切换子系统的关键设备，旨在实现系统中放射性粉尘和碎屑的拦截和暂存，能够保护氦气压缩机等动设备，是保障高温气冷堆燃料装卸系统不停堆换料的重要设备。技术要求涉及到设备功能、技术参数、材料、制造、检验检测、试验以及包装运输和安装运维等全过程的要求和规定，需要进行专门的规定。从高温气冷堆后续商业化发展角度有必要制定燃料装卸系统堆反吹过滤器技术要求标准。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、设备主要功能、参数和设备组成、材料要求、制造、检验和试验要求、涂漆、包装和贮运要求、质量保证和质量控制要求、供货方提供文件要求等9个部分组成。

6.2 范围

本文件规定了球床式高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统反吹过滤器的技术要求，包括装置的功能参数，材料、制造、检验和试验等技术要求，以及相应的质量保证与质量控制要求。本文件适用于高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统所用的反吹过滤器。

6.3 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 设备主要功能、参数和设备组成

燃料装卸系统反吹过滤器是为燃料循环提供动力的气力输送子系统和气氛切换子系统的关键设备，旨在实现系统中放射性粉尘和碎屑的拦截和暂存，能够保护氦气压缩机等动设备，是保障高温气冷堆燃料装卸系统不停堆换料的重要设备。本节给出了燃料装卸系统反吹过滤器的物项分级、主要技术参数、环境条件要求，以及设备组成。

6.6 材料要求

基于示范工程燃料装卸系统设备制造经验，本标准给出了燃料装卸系统反吹过滤器的材料要求，包括主体材料要求、焊接材料要求、过滤器元件要求、其他材料要求。

6.7 制造、检验和试验要求

基于示范工程燃料装卸系统设备制造经验，本节给出了燃料装卸系统反吹过滤器制造要求，包括制造应遵循的标准、规范，不同部位的焊接要求等。本节给出了燃料装卸系统反吹过滤器检验要求，包括系统功能测试、滤芯性能测试、焊缝无损检验要求。本节给出了燃料装卸系统反吹过滤器的试验要求，包括耐压试验、气密性试验等。

6.8 涂漆、包装和贮运

本节规定了燃料装卸系统反吹过滤器涂漆、包装和贮运要求。

6.9 质量保证和质量控制要求

制造方必须按HPD-JQA1014《非核级设备制造合同质量保证要求》的规定制订反吹过滤器在整个设计、材料采购、制造及试验过程中的质保大纲，制造方对质保大纲的有效性负责。在反吹过滤器制造和试验过程中按计划执行，建立齐全的产品质量记录，以确保容器质量符合要求。

制造方应按HPD-JQA1014《非核级设备制造合同质量保证要求》的要求对质保记录进行收集、整理、保存，并按本技术要求提供文件和记录。

6.10 文件要求

本节规定了设备文件要求，包括供货方应提交的设计文件、出厂技术文件、质保文件、工艺性文件。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

HAF 003	核电厂质量保证安全规定

HAD 003/03	核电厂物项和服务采购中的质量保证

HAD 003/04	核电厂质量保证记录

HAD 003/06	核电厂设计中的质量保证

HAD 003/08	核电厂物项制造中的质量保证

GB/T14295-2019	空气过滤器

GB/T13554-2020	高效空气过滤器

GB/T6886-2017	烧结不锈钢过滤元件

EN1822-2019	基于 HEPA 过滤器过滤效率及分级

GB T 6165-2021	高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力

TSG 21-2016	固定式压力容器安全技术监察规程

GB/T 150-2011	压力容器

JB/T 4732-1995	钢制压力容器——分析设计标准

GB/T 222-2006	钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 6394-2017	金属平均晶粒度测定方法

GB/T 24511-2017	承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带

GB/T 14976-2012	流体输送用不锈钢无缝钢管

NB/T 47010-2017	承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

HG/T 20581-2020	钢制化工容器材料选用规范

GB/T 4334-2020	金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法

GB/T 10561-2005	钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法

GB/T 11170-2008	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 15823-2009	无损检测 氦泄漏检测方法

NB/T47013-2015	承压设备无损检测

GB/T 17395-2008	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 20066-2006	钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 25198-2010	压力容器封头

GB/T 50267-2019	核电厂抗震设计标准

ASME BPVC Ⅲ-ND-2004	三级设备

NB/T 47018.2-2017	承压设备用焊接材料订货技术条件 第2部分 钢焊条

NB/T 47018.3-2017	承压设备用焊接材料订货技术条件 第3部分 气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝

NB/T 47065.1-2018	容器支座 第1部分：鞍式支座

NB/T10558-2021	压力容器涂覆与运输包装

NB/T 47014-2011	承压设备焊接工艺评定

NB/T 47015-2011	压力容器焊接规程

EJ/T 564-2006	核电厂物项包装、运输、装卸、接收、贮存和维护要求

- 其他需要说明事项

无。