附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核能供热厂厂址普选 工作内容及深度规范

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

# 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核能供热厂选址基本准则》编制计划（计划编号：HTB2025063）。

本标准由上中核能源科技有限公司（以下简称“中核能源”）牵头主编。

# 标准编制组组成

标准编制任务下达后，成立了标准编制组，明确了编制组成员及分工（见表1），制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 刘 雷 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 标准主编，负责标准总体策划 |
|  | 刘 柱 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 标准技术负责，参与标准总体策划，统筹全文编制，并负责洪水、气象相关内容编制 |
|  | 胡继华 | 中核能源科技有限公司 | 正高 | 参与标准总体策划，并负责地震、地质、岩土工程、水文地质及地下水相关内容编制 |
|  | 李 红 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 教授 | 参与编制，负责环境影响与厂址安全评价相关内容编制 |
|  | 潘明浩 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制，参与地震、地质、岩土工程、水文地质及地下水相关内容编制 |
|  | 王志君 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制，负责总体规划、用地和交通运输相关内容编制 |
|  | 李爱娟 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 参与编制，参与供热方案内容编制 |

# 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年10月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先总结中核能源以往高温气冷堆核能供热项目厂址普选工作经验，以及清华大学核能与新能源技术研究院高温气冷堆堆本体主要技术特征及环境相容性研究基础上，进一步梳理国内外相关标准体系及清单，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年1月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上，同时结合国内实际情况，中核能源起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年5月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向行业专家征求了相关意见。同时，主编单位内部对反馈意见进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

# 相关标准现状分析

IAEA在核设施选址领域发布了多个导则或技术文件，如Site Evaluation for Nuclear Installations（IAEA SSR-1, 2019），Site Survey and Site Selection for Nuclear Installations（IAEA SSG-35, 2015），核装置场址评价中的地震危害(IAEA SSG-9, 2024),核电厂厂址评价和地基的岩土工程问题(IAEA NS-G-3.6,2006),Dispersion of Radioactive Material in Air and Water and Consideration of Population Distribution in Site Evaluation for Nuclear Power Plants（IAEA NS-G-3.2, 2002）,核装置厂址评价中的气象和水文危害(IAEA SSG-18, 2022),核电厂厂址评估中的外部人为事件(IAEA NS-G-3.1, 2005),核装置场址评价中火山危害(IAEA SSG-21, 2023)等，内容多为原则性要求和规定。

我国现有核安全导则和技术标准，如《核动力厂厂址评价安全规定》（HAF101-2023）、《核电厂厂址选择中的地震问题》（HAD 101/01）、《核电厂厂址选择的大气弥散问题》（HAD 101/02）、《核电厂厂址选择及评价的人口分布问题》（HAD 101/03）、《核电厂厂址选择的外部人为事件》（HAD 101/04）、《核电厂厂址选择中的放射性物质水力弥散问题》（HAD 101/05）、《核电厂厂址选择与水文地质的关系》（HAD101/06）等也只有一些原则性的规定，不能有效指导高温气冷堆核能供热厂的选址。

国内目前选址相关技术标准主要为《核电厂厂址选择基本程序》（NB/T 20293-2014）和《核电厂初步可行性研究报告内容深度规定》（NB∕T 20033-2010），但两个标准中对厂址普选阶段的要求相对较少。同时，上述标准的制定均基于传统压水堆，而高温气冷堆作为第四代核电的典型代表，其固有安全性（在任何事故工况下均不会发生熔堆风险），决定了高温气冷堆的选址要求不能完全按照传统压水堆的选址规定；高温气冷堆的主要应用场景为向工业用户供应高品质工业蒸汽，在近年来国家降碳减排背景下，高温气冷堆与石化耦合供热工程的开展，也为高温气冷堆核能供热项目选址提出了新的要求和挑战。

综上，随着我国高温气冷堆选址工作的逐步开展，有必要结合高温气冷堆核能供热厂自身特性、技术要求和应用场景等，制定出高温气冷堆核能供热厂厂址普选工作的规范，对其工作内容和深度作出明确要求，作为工作开展、普选报告编制和评审的依据。

# 标准制修订背景

当前“双碳”、“能耗双控”以及安全和环保的刚性约束已成为影响我国石油和化工行业持续健康发展的主要制约因素，石油和化工行业亟需突破能源壁垒，开拓清洁、稳定、高效的发展模式，尤其以清洁低碳的电力和蒸汽能源结构的转型尤为重要。

核能与石化耦合是推动新质生产力创新发展的重要举措，在加快构建绿色低碳安全高效现代能源体系、实现能源转型应对气候变化、推动碳达峰、碳中和目标实现等方面将发挥重要的作用。国家在核能与石化耦合方面也提供了大量政策支持，按照《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》（发改产业【2021】1464号）对炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业绿色低碳转型提出的要求，石化行业绿色低碳转型迫在眉睫；《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》提出，“鼓励石化基地或大型园区开展核电供热、供电示范应用”；《2024—2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12号）中将“石化化工行业节能降碳行动”作为重点任务之一，并明确提出“鼓励大型石化化工园区探索利用核能供汽供热”。高温气冷堆作为第四代核能技术，同时又是核能与石化耦合的重要技术方案，未来在核能向石化企业供热、供能方面将发挥重要作用，并在解决我国石化产业降碳、减排工作中扮演重要角色。

目前，行业标准中与厂址选择前期工作有关的标准有《核电厂厂址选择基本程序》（NB/T 20293-2014）、《核电厂初步可行性研究报告内容深度规定》（NB∕T 20033-2010）。其中，NB/T 20293对厂址选择工作的阶段划分、工作范围、调查内容、评价准则和技术要求做了系统要求；标准核心内容仍集中在初步可行性研究阶段和可行性研究阶段，在7.3节中对厂址普选工作程序（区域分析→图上选点→现场踏勘→厂址初步筛选）做了简单要求。其中，NB∕T 20033核心内容集中在普选阶段之后的初步可行性研究阶段，仅在附录A（《厂址普选报告》内容要点）中给出了普选报告的提纲和每章内容的简单要求，没有对厂址普选的工作内容和深度进行界定和详细说明。

核安全法规和导则中对核动力厂（覆盖核能发电厂和核能供热厂）的选址做了高层次的要求，但既有选址标准规范针对的主要是大型压水堆；两者厂址选择工作的差异性主要体现在以下几个方面：

- 厂址普选工作任务不同，高温气冷堆普选阶段即需要开展工程方案初步论证，保证项目建设可满足用户需求

大型压水堆厂址普选的主要任务是论证厂址条件，初步排除具有颠覆性因素的厂址，并提出推荐候选厂址。在此基础上，高温气冷堆厂址普选阶段还需要结合可能厂址位置、供能条件和用汽户位置等对供热技术方案进行初步论证，保证厂址所供应蒸汽能够满足用户的需求；工程方案能够成立在一定程度上会构成厂址的颠覆性因素。

- 两者选址范围和选址形式的差异性

大型压水堆的主要产品是电力，既可以在近区域电网内消纳（如省电网），也可以通过一定的经济代价在区域电网内消纳（如徐大堡核电厂1/2号工程向华北电网送电）。高温气冷堆的主要产品是高品质工业蒸汽，高参数工业蒸汽对输送距离较敏感，当输汽距离较远时会产生较大的温降和压降，难以满足用户的需求；所以高温气冷堆选址需要靠近用汽户。

反馈到普选阶段选址工作上表现为：大型压水堆在普选阶段可以广撒网，暂时少考虑区域限制；高温气冷堆则需要以用汽户为圆心，以同心圆的形式在一定半径内逐渐外扩筛选厂址。

- 高温气冷堆选址可能存在“唯一厂址”问题

大型压水堆在厂址普选阶段通常会推荐2个或2个以上的候选厂址，作为初可研工作的基础。但，高温气冷堆需要围绕化工园区进行选址，可能会出现唯一厂址的情况。届时，厂址普选工作将转变为厂址适宜性评价工作，无法满足既有标准规范中对厂址条件进行对比排序，进而提出推荐候选厂址的要求。

- 高温气冷堆具有固有安全性，需要更小的非居住区和规划限制区范围

高温气冷堆属于四代堆，具有固有安全性，石岛湾示范工程分别于2023年8月13日、9月1日对其两个模块进行高温堆全自然冷却验证试验（停电，停给水泵，停主氦风机），试验结果显示“各系统及部件温度完全在控制范围内，反应堆可以再次启动；整个过程不需要人为任何干预、不需要任何外部能源”。固有安全性决定了高温气冷堆可以更接近工业区或者人口聚集区，具有更小的非居住区和规划限制区（大型压水堆不小于5km，高温气冷堆不小于1km）。

- 高温气冷堆普选阶段即需开展用户需求调查和分析

大型压水堆普选阶段无需开展电力平衡分析（待初可研阶段电力系统专题提出上网方案），厂址规划机组容量主要受用地条件的限制。高温气冷堆规划机组容量主要由用户蒸汽需求总量和用地条件的限制，实际厂址普选工作过程需通过热负荷调查了解用户现状、近期和远期的蒸汽需求（包括蒸汽量和蒸汽参数），相应确定各可能厂址的规划机组容量和分期。

- 高温气冷堆关注与周边化工园区的相容性问题

由于大型压水堆选址具有“广撒网”的特点，图上选址阶段即可以避开大型化工园区类似危险源。但高温气冷堆的供热属性决定了其需要靠近化工园区，并做到与其相容。普选阶段需要综合考虑高温气冷堆与化工园区之间的相容性（相互安全影响）。

- 高温气冷堆更加关注淡水供水条件

大型压水堆选址过程中水源方面主要关心循环冷却水供水，海水取水条件好时可采用海水直流冷却，次之可采用海水冷却塔二次循环冷却，再次可采用淡水冷却塔二次循环冷却。但高温气冷堆在此之外还需重点考虑淡水水源，以满足工业蒸汽生产所需除盐水。根据我司已经开展的高温气冷堆供热项目（徐圩项目、舟山绿色石化基地项目、北港绿能项目等），化工园区用汽之后凝结水会受到不同程度的污染，处理后可回用的水量有限。按每台高温气冷堆供汽量1500t/h、凝结水回水率0%、凝结水处理系统产水率60%估算，淡水原水取水量可达到6万t/天（2190万t/年）。即，淡水水源可能成为高温气冷堆选址过程中的重要限制性因素。

综上，受高温气冷堆特性影响，普选阶段工作内容和深度要求与大型压水堆存在多方面的差异，既有标准规范中针对厂址普选工作的要求不完全适用，亟需专门标准指导厂址普选工作。

# 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

- 6.1 标准结构范围

本标准旨在明确高温气冷堆核能供热厂选址工作的基本准则，拟由五部分构成。

第1部分：范围。目的在于明确标准的适用对象和范围。

第2部分：规范性引用文件。目的在于明确标准的引用标准。

第3部分：术语和定义。目的在于明确标准的术语和定义。

第4部分：厂址适宜性综合评价。目的在于明确高温气冷堆核能供热厂厂址适宜性评价需要遵循的工作原则和需要考虑的厂址要素。

第5部分：厂址普选工作程序和工作内容。目的在于明确高温气冷堆核能供热厂厂址普选的主要工作内容、工作程序。

- 6.2 范围

本文件规定了球床模块式高温气冷堆核能供热厂厂址普选工作内容和工作深度要求，作为厂址普选报告编制和评审的依据文件。

本文件适用于高温气冷堆核能供热厂（以下简称“核能供热厂”）厂址普选工作。

- 6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

- 6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

- 6.5厂址适宜性综合评价

核能供热厂选址过程中应考虑与供热保障、安全可靠、环境相容和技术方案等相关的全部厂址条件，进行初步的厂址适宜性综合评价。

- 6.6厂址普选工作程序和工作内容

核能供热厂厂址普选工作可以划分为工作准备→图上选点→现场踏勘及资料收集→厂址初步筛选和综合评价→厂址普选报告编制及评审五个阶段。

# 重大问题的处理经过和依据

无。

# 参考资料清单

HAF 101	核动力厂厂址评价安全规定

HAD 101/01	核电厂厂址选择中的地震问题

HAD 101/02	核电厂厂址选择的大气弥散问题

HAD 101/03	核电厂厂址选择及评价的人口分布问题

HAD 101/04	核电厂厂址选择的外部人为事件

HAD 101/05	核电厂厂址选择中的放射性物质水力弥散问题

HAD 101/06	核电厂厂址选择与水文地质的关系

HAD 101/07	核电厂厂址查勘

HAD 101/08	滨河核电厂厂址设计基准洪水的确定

HAD 101/09	滨海核电厂厂址设计基准洪水的确定

HAD 101/10	核电厂厂址选择的极端气象事件（不包括热带气旋）

HAD 101/11	核电厂设计基准热带气旋

HAD 101/12	核电厂的地基安全问题

GB 6249	核动力厂环境辐射防护规定

GB 18306	中国地震动参数区划图

GB 50294	核电厂总平面及运输设计规范

NB/T 20033	核电厂初步可行性研究报告内容深度规定

NB/T 20293	核电厂厂址选择基本程序

# 其他需要说明事项

无。