附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统 堆芯进料装置技术要求

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统堆芯进料装置技术要求》编制计划（计划编号：HTB2025027）。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张海泉 | 清华大学核研院 | 研究员 | 编制全文 |
| 2 | 聂君锋 | 清华大学核研院 | 副研究员 | 校核全文 |
| 3 | 王鑫 | 清华大学核研院 | 工程师 | 审定全文 |
| 4 | 李晓刚 | 清华大学核研院 | 助理研究员 | 参与编制、参与校审 |
| 5 | 刘阳 | 清华大学核研院 | 助理研究员 | 参与审核 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2025年1月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先参考团体标准《高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统设计准则》（T/CNS31-2020，2020-12-31发布），回顾总结示范工程燃料装卸系统设备制造经验，及清华大学核研院编制的相应技术规格书；收集了美国ASME、国内的NB/T、EJ/T等相关标准关于核级设备材料、制造、检验检测等技术的部分通用要求并进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年3月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年4月-2025年5月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题，标准编制组内部进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

- 3.5 送审稿编写

- 3.6 报批稿编写

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

高温气冷堆燃料装卸系统是高温堆特有的系统，由清华大学核研院主导设计，属于世界首创，具有技术的独占性和先进性，目前国内并无类似设备标准可供借鉴。

此前由清华大学核研院编制，中国核学会发布的团体标准《高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统设计准则》（T/CNS31-2020；2020-12-31发布），对高温气冷堆燃料装卸系统设计要求进行了规定，但是没有堆芯进料装置设备的具体要求可以作为本技术要求的参考。

4.2 国外相关标准现状分析

高温气冷堆燃料装卸系统是高温堆特有的系统，由清华大学核研院主导设计，属于世界首创，具有技术的独占性和先进性，目前国外并无类似设备标准可供借鉴。

- 标准制修订背景

- 我国正在大力发展核电，其中核电关键设备自主化制造是目前国内新建机组关键的工程突破方向。高温气冷堆是我国自主研发的、拥有完全知识产权的第四代核电站。我国高温气冷堆示范工程燃料装卸系统中包含大量世界首台套设备、创新型设备，这些非标创新设备的技术要求固化是保证高温堆商业化进程的关键，通过制定相应的标准化技术要求有利于高温堆的设备定型，是高温堆配套规范体系的重要组成部分。

- 高温气冷堆燃料装卸系统执行多次通过堆芯的不停堆换料功能，与传统压水堆等停堆换料堆型具有显著的不同，是高温堆特有的系统，由清华大学核研院主导设计，属于世界首创，具有技术的独占性和先进性。燃料装卸系统的各类特有设备并无专门的设计准则和技术要求进行规定，也没有相关的标准规范参考。

- 堆芯进料装置是高温气冷堆燃料装卸系统实现不停堆换料的关键设备，旨在将球形燃料元件从堆顶接收并进行导流和减速缓冲，最终装入堆芯。技术要求涉及到设备功能、技术参数、材料、制造、检验检测、试验以及包装运输和安装运维等全过程的要求和规定。从高温气冷堆后续商业化发展角度有必要制定燃料装卸系统堆芯进料装置技术要求标准。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、设备主要功能、参数和设备组成、材料要求、制造、检验和试验要求、包装、运输和贮存要求、安装和运维要求、质量保证和质量控制要求、文件要求等10个部分组成。

6.2 范围

本文件规定了球床式高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统堆芯进料装置的技术要求，包括装置的功能参数，材料、制造、检验和试验等技术要求，以及相应的质量保证与质量控制要求。本文件适用于高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统所用的堆芯进料装置。

6.3 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

6.5 设备主要功能、参数和设备组成

在高温气冷堆核动力厂中，堆芯进料装置是燃料装卸系统实现不停堆换料的关键设备，主要功能是将球形燃料元件从堆顶接收并进行导流和减速缓冲，最终装入堆芯。堆芯进料装置安全等级为安全相关级（CS级），属于非承压机械设备，抗震类别为抗震1I类，质保等级为QA2。本节给出了堆芯进料装置的主要技术参数要求，以及设备组成。

6.6 材料要求

基于示范工程燃料装卸系统设备制造经验，本标准给出了堆芯进料装置关键部位的材料推荐，并规定了焊接材料应符合ASME规范第二卷C篇SFA-5.4的要求及ASME ⅢND-2400的要求。

6.7 制造、检验和试验要求

基于示范工程燃料装卸系统设备制造经验，本节给出了堆芯进料装置制造要求，包括制造应遵循的标准、规范，不同部位焊接的具体要求。本节规定了材料和焊接需进行无损检测，并给出了需要遵循的规范。同时，本节还规定了堆芯进料装置与金属堆内构件中的上支撑板和反应堆压力容器上封头均具有严格的接口安装要求，零部件制造完成后，应在制造厂内完成总装并进行单机功能试验。

6.8 运输和贮存要求

本节规定了堆芯进料装置运输和贮存要求。

6.9 安装和运维要求

本节给出了堆芯进料装置至少要遵循的安装要求、运维要求。

6.10 质量保证和质量控制要求

制造方应遵循HAF003-1991《核电厂质量保证安全规定》，建立符合质量要求的质保体系，编制产品设计、制造、试验、检验的质保计划及有关的程序、文件。在设备的设计、制造和试验过程中，按计划执行，建立齐全的设计和产品质量记录。制造方应针对安全级部件制定质量计划，对质量控制点做出专门规定。

6.11 文件要求

本节规定了设备文件要求，包括投产前应提交文件、出厂技术文件、质保文件、工艺性文件、计算文件。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

HAF003-1991	核电厂质量保证安全规定

HAF601-2008	民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定

HAF602-2008	民用核安全设备无损检验人员资格管理规定

HAF603-2008	民用核安全设备焊工焊接操作工资格管理规定

HAD 003/03-1986	核电厂物项和服务采购中的质量保证

HAD 003/04-1986	核电厂质量保证记录

HAD 003/08-1986	核电厂物项制造中的质量保证

HAD102-15-2007	核电厂燃料装卸和贮存系统

ASME BPVC Ⅲ-ND-2004	三级设备

ASME BPVC II-2004	  材料

ASME BPVC V-2004		无损检验

ASME BPVC IX-2004		焊接及钎焊评定

ASME NQA-1-2004		核设施质量保证大纲要求

ASTM A380-2006	不锈钢零件、设备和系统的清洗、除锈和钝化

GB/T 222-2006	钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 1801-1999	公差带和配合的选择

NB/T 20001-2013 	压水堆核电厂核岛机械设备制造规范

NB/T 20002-2013 	压水堆核电厂核岛机械设备焊接规范

NB/T 20009-2012 	压水堆核电厂用焊接材料

NB/T 20003-2010	核电厂核岛机械设备无损检测

NB/T 47010-2010  	承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

EJ/T 564-2006	核电厂物项包装、运输、装卸、接收、贮存和维护要求

- 其他需要说明事项

无。