ICS 点击此处添加ICS号

CCS点击此处添加中国标准文献分类号

T/CNS

中国核学会团体标准

T/CNS XXXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统

过球机械密封装置技术要求

Technical requirements for mechanical sealing device for spherical fuel element passing in Fuel Handing System of high temperature gas cooled reactor nuclear power plant

（征求意见稿）

本稿完成日期：2025年7月

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX – XX 实施

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX – XX 实施

中国核学会   发布

目  次

目次	I

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 设备主要功能、参数和设备组成	2

4.1 主要功能	2

4.2 物项分级	2

4.3 主要技术参数	2

4.3.1 整体参数	2

4.3.2 波纹管设计参数	2

4.3.3 保温层参数	3

4.3.4 环境条件	3

4.4 设备组成	3

5 材料要求	3

5.1 主体材料	3

5.2 焊接材料	4

5.3 其它材料	4

6 制造、检验和试验要求	4

6.1 制造要求	4

6.2 检验要求	5

6.2.1 检验项目	5

6.2.2 无损检测	5

6.3 试验要求	5

6.3.1 气压试验	5

6.3.2 气密性试验	5

6.3.3 保温材料检测检验	5

7 包装和贮运要求	6

8 质量保证和质量控制	6

8.1 质量保证	6

8.2 质量控制	6

9 文件要求	6

9.1 出厂技术文件	6

9.2 质保文件	6

9.3 工艺性文件	7

9.4 计算文件	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：清华大学核能与新能源技术研究院

本文件主要起草人：张海泉、聂君锋、王鑫、李晓刚、刘阳。

高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统过球机械密封装置技术要求

# 范围

本文件规定了球床式高温气冷堆（以下简称：高温气冷堆）核动力厂燃料装卸系统过球机械密封装置的技术要求，包括装置的功能参数，材料、制造、检验和试验等技术要求，以及相应的质量保证与质量控制要求。

本文件适用于高温气冷堆核动力厂燃料装卸系统所用的过球机械密封装置。

# 规范性引用文件

本技术要求所引用的文件凡注明日期的，应以所注日期版本为准，未注日期的引用文件，其最新版本（含修改单）适用于本技术要求。

GB/T 4334-2020	金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法

GB/T 6394-2017	金属平均晶粒度测定方法

GB/T 10561-2005	钢中非金属夹杂物含量的测定标准 评级图显微检验法

GB/T 12777-2019	金属波纹管膨胀节通用技术条件

GB/T 17393-2008	覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范

GB/T 50126-2008	工业设备及管道绝热工程施工规范

NB/T 20001-2013	压水堆核电厂核岛机械设备制造规范

NB/T 20002.6-2013		压水堆核电厂核岛机械设备焊接规范 第6部分：产品焊接

NB/T 20003.2-2010		核电厂核岛机械设备无损检测 第2部分：超声检测

NB/T 20003.4-2010		核电厂核岛机械设备无损检测 第4部分：渗透检测

NB/T 20007.1-2010		压水堆核电厂用不锈钢 第1部分：1、2、3级奥氏体不锈钢锻件

NB/T 20007.5-2010		压水堆核电厂用不锈钢 第5部分：1、2、3级奥氏体不锈钢板

NB/T 20008.12-2010	压水堆核电厂用其他材料 第12部分：1、2、3级设备螺栓、螺母用锻、轧棒

NB/T 20008.13-2013	压水堆核电厂用其他材料 第13部分：1、2、3级设备螺柱、螺栓、螺钉和螺母

NB/T 20009.3-2010		压水堆核电厂用焊接材料 第3部分：1、2、3级设备用不锈钢焊条

NB/T 20009.7-2012		压水堆核电厂用焊接材料 第7部分：1、2、3级设备用不锈钢焊丝和填充丝

GB/T 15823-2009		无损检测 氦泄漏检测方法

EJ/T 564-2006			核电厂物项包装、运输、装卸、接收、贮存和维护要求

# 术语和定义

该目录下将主要编写本文件涉及到的术语和定义。

# 主要功能、物项分级、参数和设备组成

## 主要功能

燃料装卸系统过球机械密封装置是连接燃料装卸系统球流管路与反应堆压力容器舱室的关键设备，起到吸收球流管道支撑的热膨胀，封堵反应堆压力容器舱室，保证舱室气氛的作用，是非标过球机械密封装置。

## 物项分级

| 安全等级 | 安全3级 |
| --- | --- |
| 质保等级 | QA2 |
| 规范等级 | GB |
| 抗震类别 | 1I |
| 清洁等级 | B |

## 主要技术参数

### 整体参数

燃料装卸系统过球机械密封装置应满足空气/氦气工作介质、波纹管氦气泄漏率≤1×10-7Pa·m3/s（正压氦检）、60a使用寿命、10a检修周期的工作条件。

### 波纹管设计参数

燃料装卸系统过球机械密封装置波纹管应满足内外压0.25MPa（a）设计压力、300℃设计温度、250℃工作温度、60mm轴向位移、40mm横向位移、≤120N/mm轴向刚度、≤80N/mm横向刚度、≥1500次疲劳寿命、0.3MPa（a）气压试验压力、0.3MPa（a）气密性试验压力的工作条件。

### 保温层参数

燃料装卸系统过球机械密封装置保温层应满足<0.12W/(m•K)（平均温度500℃）、<0.07W/(m•K)（250℃）导热系数、～128kg/m3容重的工作条件。

### 环境条件

燃料装卸系统过球机械密封装置应满足-19~+40℃环境温度、≤85%相对湿度、107Gy累计辐照剂量的工作条件。

## 设备组成

所述过球机械密封装置主要由波纹管法兰、焊接法兰、波纹管、管板、保温层及其安装附件，以及密封件构成。

# 材料要求

## 总则

本技术要求所述过球机械密封装置除保温材料外全部采用奥氏体不锈钢制造。由于为核岛、核3级贯穿件，管板材料应出具材料鉴定试验报告，其它材料可用合格证书来代替材料鉴定试验报告。

## 主体材料

波纹管法兰、焊接法兰、管板可采用不锈钢板或锻件制造，波纹管及托环采用06Cr18Ni11Ti薄板加工，长销钉及短销钉采用06Cr17Ni12Mo2不锈钢棒加工。

上述锻件、板材材质应分别满足NB/T 20007.1-2010、NB/T 20007.5-2010中对应要求，棒材满足NB/T 20008.12-2010要求。

上述材质不经敏化依照GB/T 4334-2008中E法进行晶间腐蚀试验，如试验不合格，则该材料不得用于产品制造。

## 主体材料应进行测试

用于波纹管法兰、焊接法兰、管板及波纹管的材料应进行如下测试。

- 常温力学性能测试，力学性能应分别满足NB/T 20007.1-2010、NB/T 20007.5-2010、NB/T 20008.12-2010以及NB/T 20008.13-2010中对应要求；

- 取料方法、取样位置、试验方法遵照NB/T 20007.1-2010、NB/T 20007.5-2010、NB/T 20008.12-2010；

- 锻件或板材需进行超声和渗透检测，检测和验收标准遵照NB/T 20003.2-2010和NB/T 20003.4-2010；

- 应依照GB/T 6394-2017进行晶粒度测定，要求晶粒度不低于3级；

- 管板原材料尚需依照GB/T 10561-2005中A法进行非金属夹杂物检测，并采用GB/T 10561-2005附录A中评级图进行评定，各类非金属夹杂物应分别不大于1.5级。

## 焊接材料

本技术要求所述过球机械密封装置主体均为不锈钢材料，焊材相应为不锈钢焊接材料。所用焊条或焊丝应满足NB/T 20009.3-2010及NB/T 20009.7-2010要求。

## 其它材料

其它材料主要涉及保温材料及其包覆材料。保温材料需满足GB/T 17393-2008相关要求，以及NB/T 20001-2013附录H关于非金属保温材料的要求，并满足本技术要求关于隔热性能的要求。保温材料包覆层同样要求采用奥氏体不锈钢制作。

# 制造、检验和试验要求

## 制造要求

本技术要求所述过球机械密封装置应遵循如下制造要求。

- 波纹管设计、制造方应具有相应设计、制造资质；

- 本技术要求所述过球机械密封装置要求以零部件状态交货，除波纹管与管板和波纹管法兰工厂焊接外，组装、组焊工作在电站安装现场由安装公司进行；

- 波纹管设计时，波高、内径可调，总长可变，但长度变化范围最好控制在50mm左右；

- 波纹管材料可采用其它奥氏体不锈钢替代；

- 与波纹管焊接的管板、波纹管法兰相应部位，波纹管设计方可结合波纹管结构及焊接需要进行设计、变更，并设计、加工坡口；

- 焊接法兰需在制造厂按图加工坡口，管板上两孔不制备坡口，所需坡口由安装公司现场依照经评定、确认的焊接工艺加工；

- 焊接应遵照NB/T 20002.6-2010要求进行；

- 波纹管加工后需逐件单独试压，两直边段应考虑工艺余量；

- 零部件加工、试验后应彻底清洁，清洁度满足技术规格书要求。如波纹管采用两层及两层以上结构，则层间同样需满足清洁度要求；

- 为便于现场安装，保温层及不锈钢包覆层结构允许安装公司再设计，但应满足图示保温层厚度要求；

- 螺栓、螺钉、螺母加工、制造符合NB/T 20008.13-2013规定。

## 检验要求

### 检验项目

产品零部件应至少进行如下检验：

- 尺寸和公差；

- 外观检验；

- 化学成分和机械性能。

### 无损检测

本技术要求所述过球机械密封装置如下位置应进行相应的无损检测。

- 焊接坡口：焊接法兰、波纹管法兰及管板制备坡口后，需对坡口进行100%渗透检测，检测和验收标准遵照NB/T 20003.4-2010进行；

- 波纹管焊接后、成形前应依照GB/T 12777-2019要求进行100%射线检测。

## 试验要求

### 气压试验

波纹管需依照图纸规定压力、并遵照GB/T 12777-2019规定进行气压试验。当气压试验不可行时，可采用水压试验代替，但水压试验介质、试验后清洁应满足NB/T 20001-2013相关要求。

### 气密性试验

压力试验合格后需对波纹管采用吸枪法（参照GB/T 15823-2009）进行正压氦检。正压氦检试验压力为设计压力，试验介质为20%氦气，80%氮气。在试验压力下保压10分钟后氦检，泄漏率满足技术要求要求。

### 保温材料检测检验

保温材料应进行出厂检验，检验项目及要求遵照GB/T 17393-2008执行。

# 包装和贮运要求

本技术要求所述过球机械密封装置为安全3级核岛设备，需遵照EJ/T 564-2006中D级物项、C级包装执行。但保温材料在满足前述及GB/T 50126-2008要求基础上，尚需要求不得堆叠。

各零件应采用独立防潮、防撞措施。各波纹管应采用适当方式加固，防止压损、磕碰、撞击等问题发生。

厂内及站内贮存时，应遵照C级物项贮存场所要求。

# 质量保证和质量控制

## 质量保证

制造方应提供质保大纲，制定质量计划，编制本产品设计、制造、试验、检验的质保计划及有关的程序、文件。在制造和试验过程中按计划执行，建立齐全的产品质量记录，以确保质量符合要求。

## 质量控制

制造方应制定质量计划并对质量控制点做出专门规定。

# 文件要求

## 出厂技术文件

出厂技术文件至少包括以下内容：

- 零部件合格证

- 波纹管竣工图

- 在波纹管施工图基础上完成的贯穿件施工图

- 零部件标记清单

- 装箱清单

## 质保文件

质保文件至少包括下列内容：

- 施工设计图纸（含波纹管、过球机械密封装置）

- 波纹管设计计算报告

- 质量计划

- 零部件标记规则及清单

- 不符合项报告

- 各种金属材料（含焊接材料）的质量合格证明书和复验报告

- 重要外购配套件质量证明书

## 工艺性文件

工艺性文件至少包括下列内容：

- 重要部件的焊接工艺评定报告

- 无损检测报告

- 压力试验报告

- 气密性试验报告

- 清洁度检验报告

## 计算文件

计算文件至少包含以计算报告：

    - 过球机械密封装置重要部件应力分析报告；

    - 过球机械密封装置抗震分析报告；

    - 过球机械密封装置温度分析报告；

    - 过球机械密封装置密封分析报告。

——————————终 ——————————