附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核能供热厂选址基本准则

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

# 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核能供热厂选址基本准则》编制计划（计划编号：HTB2025062）。

本标准由上中核能源科技有限公司（以下简称“中核能源”）牵头主编。

# 标准编制组组成

标准编制任务下达后，成立了标准编制组，明确了编制组成员及分工（见表1），制订了编制计划，确定了本标准的编制原则、标准结构和编制内容。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石 琦 | 中核能源科技有限公司 | 正高 | 标准主编，负责标准总体策划及全文编制 |
| 2 | 刘 雷 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 标准技术负责，参与标准总体策划并负责全文编制 |
| 3 | 胡继华 | 中核能源科技有限公司 | 正高 | 参与标准总体策划并负责全文编制 |
| 4 | 李 红 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 教授 | 参与编制，参与环境影响与厂址安全评价相关内容 |
| 5 | 刘 柱 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制，参与水文、水资源等专业内容编制 |
| 6 | 李爱娟 | 中核能源科技有限公司 | 高工 | 参与编制，参与热动专业内容 |
| 7 | 郑保军 | 中核能源科技有限公司 | 正高 | 参与编制，参与技经专业内容 |
| 8 | 周耀权 | 中核能源科技有限公司 | 正高 | 参与编制，参与环境与厂址评价相关内容编制 |
| 9 | 潘明浩 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制，参与地震、地质、岩土工程、水文地质及地下水相关内容编制 |
| 10 | 王江维 | 中核能源科技有限公司 | 工程师 | 参与编制，参与总体规划相关内容编制 |

# 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2024年10月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先总结中核能源以往高温气冷堆核能供热项目选址经验，以及清华大学核能与新能源技术研究院高温气冷堆堆本体主要技术特征及环境相容性研究基础上，进一步梳理国内外相关标准体系及清单，并对上述所有标准进行了研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年1月-2025年4月）

在上述调研分析的基础上，同时结合国内实际情况，中核能源起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年5月-2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准内容的定位和合理安排问题主编单位向行业专家征求了相关意见。同时，主编单位内部对反馈意见进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

# 相关标准现状分析

IAEA在核设施选址领域发布了多个导则或技术文件，如Site Evaluation for Nuclear Installations（IAEA SSR-1, 2019），Site Survey and Site Selection for Nuclear Installations（IAEA SSG-35, 2015），核装置场址评价中的地震危害(IAEA SSG-9, 2024),核电厂厂址评价和地基的岩土工程问题(IAEA NS-G-3.6,2006),Dispersion of Radioactive Material in Air and Water and Consideration of Population Distribution in Site Evaluation for Nuclear Power Plants（IAEA NS-G-3.2, 2002）,核装置厂址评价中的气象和水文危害(IAEA SSG-18, 2022),核电厂厂址评估中的外部人为事件(IAEA NS-G-3.1, 2005),核装置场址评价中火山危害(IAEA SSG-21, 2023)等，内容多为原则性要求和规定。

同样，我国现有核安全导则和技术标准，如《核动力厂厂址评价安全规定》（HAF101-2023）、《核电厂厂址选择中的地震问题》（HAD 101/01）、《核电厂厂址选择的大气弥散问题》（HAD 101/02）、《核电厂厂址选择及评价的人口分布问题》（HAD 101/03）、《核电厂厂址选择的外部人为事件》（HAD 101/04）、《核电厂厂址选择中的放射性物质水力弥散问题》（HAD 101/05）、《核电厂厂址选择与水文地质的关系》（HAD101/06）等也只有一些原则性的规定，不能有效指导高温气冷堆核能供热厂的选址。

此外，国内目前选址相关技术标准包括：《核电厂厂址选择基本程序》（NB/T 20293-2014）等，也是目前国内核电厂选址过程主要参考的技术标准，上述标准的制定均基于传统压水堆，而高温气冷堆作为第四代核电的典型代表，其固有安全性（在任何事故工况下均不会发生熔堆风险），决定了高温气冷堆的选址要求不能完全按照传统压水堆的选址规定；另外，在近年来国家降碳减排背景下，高温气冷堆与石化耦合供热工程的开展，也为高温气冷堆核能供热项目选址提出了新的要求和挑战。NB/T 20293-2014对于高温气冷堆核能供热项目的选址技术要求、规划限制区、非居住区等规定均不能完全满足目前高温气冷堆核能供热项目开发要求，需要制定出高温气冷堆核能供热项目的选址基本准则与选址原则。

# 标准制修订背景

当前“双碳”、“能耗双控”以及安全和环保的刚性约束已成为影响我国石油和化工行业持续健康发展的主要制约因素，石油和化工行业亟需突破能源壁垒，开拓清洁、稳定、高效的发展模式，尤其以清洁低碳的电力和蒸汽能源结构的转型尤为重要。

核能与石化耦合是推动新质生产力创新发展的重要举措，在加快构建绿色低碳安全高效现代能源体系、实现能源转型应对气候变化、推动碳达峰、碳中和目标实现等方面将发挥重要的作用。国家在核能与石化耦合方面也提供了大量政策支持，按照《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》（发改产业【2021】1464号）对炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业绿色低碳转型提出的要求，石化行业绿色低碳转型迫在眉睫；《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》提出，“鼓励石化基地或大型园区开展核电供热、供电示范应用”；《2024—2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12号）中将“石化化工行业节能降碳行动”作为重点任务之一，并明确提出“鼓励大型石化化工园区探索利用核能供汽供热”。高温气冷堆作为第四代核能技术，同时又是核能与石化耦合的重要技术方案，未来在核能向石化企业供热、供能方面将发挥重要作用，并在解决我国石化产业降碳、减排工作中扮演重要角色。

针对高温气冷堆核能供热项目选址工作，目前主要参考《核电厂厂址选择基本程序》（NB/T 20293-2014）和《核动力厂环境辐射防护规定》（GB 6249-2025）等标准，上述标准的制定均基于传统压水堆技术，而高温气冷堆作为第四代核电的典型代表，其固有安全性（在任何事故工况下均不会发生熔堆风险），决定了高温气冷堆的选址要求不能完全按照传统压水堆的选址规定；另外，在近年来国家降碳减排背景下，高温气冷堆与石化耦合供热工程的开展，也为高温气冷堆核能供热项目选址提出了新的要求和挑战。NB/T 20293-2014和GB 6249-2025对高温气冷堆核能供热项目的选址技术要求、规划限制区、非居住区等方面的规定不能完全满足目前高温气冷堆核能供热项目的开发要求，因此需要结合高温气冷堆与石化耦合最新研究成果及近年来高温气冷堆核能供热项目选址的最新实践总结，制定出高温气冷堆核能供热项目的选址原则及主要技术要求，为后续项目推进提供技术支撑。

关于选址要求方面，核安全法规和导则中对核动力厂（覆盖核能发电厂和核能供热厂）的选址做了高层次的要求，但既有选址标准规范针对的主要是大型压水堆；高温气冷堆固有安全性、与石化耦合的相容性及核能供热项目的特殊性，决定了高温气冷堆核能供热项目选址工作与大型压水堆选址存在明显差异性。结合现有项目经验，初步梳理出选址工作差异性主要体现在如下几方面：

- 选址范围和选址形式的差异性

大型压水堆的主要产品是电力，既可以在近区域电网内消纳（如省电网），也可以通过一定的经济代价在区域电网内消纳（如徐大堡核电厂1/2号工程向华北电网送电）。高温气冷堆的主要产品是高品质工业蒸汽，高参数工业蒸汽对输送距离较敏感，当输汽距离较远时会产生较大的温降和压降，难以满足用户的需求；所以高温气冷堆选址需要靠近用汽户。

反馈到选址工作上表现为：大型压水堆在选址阶段可以广撒网，暂时少考虑区域限制；高温气冷堆则需要以用汽户为圆心，以同心圆的形式在一定半径内逐渐外扩筛选厂址。根据我司高温气冷堆前期选址经验，对于拟供应超高压蒸汽的项目，厂址与供汽对象的直线距离宜控制在3.5km以内；对于拟供应高压蒸汽的项目，厂址与供汽对象的直线距离宜控制在10km以内；对于拟供应中低压蒸汽的项目，厂址与供汽对象直线距离宜控制在20km以内。

- 高温气冷堆选址可能存在“唯一厂址”问题

大型压水堆在厂址选择阶段通常会推荐2个或2个以上的候选厂址，作为初可研工作的基础。但高温气冷堆需要围绕化工园区进行选址，可能会出现唯一厂址的情况。届时，选址工作将转变为厂址适宜性评价工作，无法满足既有标准规范中对厂址条件进行对比排序，进而提出推荐候选厂址的要求。

- 高温气冷堆具有固有安全性，需要更小的非居住区和规划限制区范围

高温气冷堆属于四代堆，具有固有安全性，石岛湾示范工程分别于2023年8月13日、9月1日对其两个模块进行高温堆全自然冷却验证试验（停电，停给水泵，停主氦风机），试验结果显示“各系统及部件温度完全在控制范围内，反应堆可以再次启动；整个过程不需要人为任何干预、不需要任何外部能源”。固有安全性决定了高温气冷堆可以更接近工业区或者人口聚集区，具有更小的非居住区和规划限制区（大型压水堆不小于5km，高温气冷堆不小于1km）。

- 高温气冷堆选址需开展用户需求调查和分析

大型压水堆选址无需将用户需求作为重点工作开展调研于分析，厂址规划机组容量主要受用地条件的限制。高温气冷堆规划机组容量主要由用户蒸汽需求总量和用地条件的限制，实际厂址选择工作过程需通过热负荷调查了解用户现状、近期和远期的蒸汽需求（包括蒸汽量和蒸汽参数），相应确定各可能厂址的规划机组容量和分期。

- 高温气冷堆关注与周边化工园区的相容性问题

由于大型压水堆选址具有“广撒网”的特点，图上选址阶段即可以避开大型化工园区类似危险源。但高温气冷堆的供热属性决定了其需要靠近化工园区，并做到与其相容。选址工作需要综合考虑高温气冷堆与化工园区之间的相容性（相互安全影响）。

- 选址假想事故及源项问题

大堆选址阶段假想事故需要考虑熔堆风险，高温堆没有熔堆风险，选址假想事故工况与大堆也存在明显区别，进而造成辐射防护原则存在本质区别。

- 厂外应急简化问题

高温堆固有安全性决定了其不需要厂外应急或可以简化厂外应急，这与大堆选址要求存在明显差异。

- 周边人口分布要求与大型压水堆存在差异

按照GB6249-2025，小堆规划限制区范围内不应有1万人以上人口集中居住区，这是高温堆选址的重要支撑，需要固化。

- 高温气冷堆更加关注淡水供水条件

大型压水堆选址过程中水源方面主要关心循环冷却水供水，海水取水条件好时可采用海水直流冷却，次之可采用海水冷却塔二次循环冷却，再次可采用淡水冷却塔二次循环冷却。但高温气冷堆在次之外还需重点考虑淡水水源，以满足工业蒸汽生产所需除盐水。根据我司已经开展的高温气冷堆供热项目（徐圩项目、舟山绿色石化基地项目、北港绿能项目等），化工园区用汽之后凝结水会受到不同程度的污染，处理后可回用的水量有限。按每台高温气冷堆供汽量1500t/h、凝结水回水率0%、凝结水处理系统产水率60%估算，淡水原水取水量可达到6万t/天（2190万t/年）。即，淡水水源可能成为高温气冷堆选址过程中的重要限制性因素。

- 项目用海评价工况更加复杂

高温堆供热项目大量热供到用户，温排水量大大降低，温排水评价的计算工况较大堆发电项目更为复杂。

- 循环冷却方式

高温堆最终热阱是大气，循环冷却方式选择较大堆更加灵活，需要规范固化。

- 取水工程安全设防

高温堆无重要厂用水，取水工程安全设防要求与大堆存在差异，选址中需关注这一特点。

- 总平面规划

高温堆供热项目的子项设置、子项规模、规划限制区、非居住区等与大堆发电项目存在明显差异，需要在选址中关注。

- 供热条件与供热方案

与石化耦合供热方案复杂，不同的供热需求会造成供热方案变化，进而影响项目总体技术路线等，这与大堆发电项目存在明显差异，需要规范固化总结。

- 供热系统与电力系统设计复杂

高温气冷堆核能供热厂供热系统与电力系统设计应遵循“以热定电”原则，所选厂址应充分考虑拟建核能供热厂蒸汽供应系统、蒸汽输送及电力系统与送出的技术可行性，以及在各种工况下能够维持核能供热厂运行稳定性。

- 大件运输方案选择

供热项目靠近石化园区，园区一般都有滚装码头，实现直接利用园区码头，可减少项目投入、降低用海申请的复杂性，这也是大堆无需考虑的问题。

- 蒸汽外输问题

应重点关注蒸汽输送通道及蒸汽输送温降压降问题。

- 技经评价

供热计算方法、技经评价范围界定等与大堆发电项目不同，需要标准固化。

综上，受高温气冷堆特性影响，选址要求与大型压水堆存在多方面的差异，既有标准规范中选址工作要求不完全适用，亟需制定专门选址基本准则，指导后续高温气冷堆核能供热项目选址工作。

# 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

- 6.1 标准结构范围

本标准旨在明确高温气冷堆核能供热厂选址工作的基本准则，拟由五部分构成。

第1部分：范围。目的在于明确标准的适用对象和范围。

第2部分：规范性引用文件。目的在于明确标准的引用标准。

第3部分：术语和定义。目的在于明确标准的术语和定义。

第4部分：基本规定。目的在于明确高温气冷堆核能供热厂选址工作总原则。

第5部分：选址工作的基本要素与评价准则。目的在于明确高温气冷堆核能供热厂选址主要因素及选址要求。

- 6.2 范围

本文件规定了球床模块式高温气冷堆（以下简称“高温气冷堆”）核能供热厂厂址选择（也可简称为“选址”）工作的阶段划分、选址准则。

本标准适用于高温气冷堆核能供热厂选址和厂址分析论证工作，利用高温气冷堆发电、制氢等其他工程的选址工作可参照执行。同时，高温气冷堆火电替代项目也可结合本标准开展厂址评价工作。

- 6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

- 6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，给出了本标准专用名词的解释。

- 6.5 基本规定

第4.2节 高温气冷堆核能供热厂作为核动力厂的一种，在遵循核安全法规、导则及国家基本建设程序基础上，需要进一步考虑高温气冷堆固有安全性，核能供热厂的供热属性等，因此，本标准提出高温气冷堆核能供热厂选址“应按照国家基本建设程序进行，并遵循安全可靠、环境相容、技术可行和经济合理的基本评价准则”。

第4.3节 高温气冷堆核能供热厂与核能发电厂最大差异是目标用户不同，核能供热厂以供热为目的，这种目标用户的差异性导致“高温气冷堆核能供热厂选址工作应围绕有用能需求的工业园区或企业开展”；同时，高温气冷堆固有安全性表明高温气冷堆可更加贴近用户，因此本标准明确提出高温气冷堆“非居住区边界与反应堆的距离不得小于100m，规划限制区外边界与反应堆的距离不得小于1km”，这一原则也是高温气冷堆选址的首要原则，高温气冷堆核能供热厂、发电厂及其他用途的项目均需遵循此原则。

第4.4节 如4.2节所述，高温气冷堆核能供热厂作为核动力厂的一类，其选址工作应严格遵循核安全法规、导则及国家关于核动力厂有关的基本建设程序，因此高温气冷堆核能供热厂选址阶段划分应同现行标准程序，分为初步可行性研究和可行性研究两个阶段。

考虑到高温气冷堆核能供热厂选址特殊性，其需要围绕热用户确定可能厂址，由于热用户位置是确定的，对于成熟工业园区，其周边可能存在唯一厂址问题，也可能存在外部自然事件和外部人为事件条件复杂等问题，因此本标准规定了“当候选厂址具有唯一性时，可不开展厂址比选工作，直接进入初步的厂址适宜性评价工作”，“对于外部自然事件和外部人为事件条件复杂区域的厂址普选工作，可提前开展必要的专题研究工作，初步排除候选厂址颠覆性因素”。

同时，结合国家基本建设程序及高温气冷堆核能供热厂上述选址原则和基本思路，结合选址围绕热用户选址的基本特点，本标准进一步梳理出高温气冷堆核能供热厂初步可行性研究阶段及可行性研究阶段的工作程序，见图1~2。

图1 高温气冷堆核能供热厂初步可行性研究阶段工作程序

图2 高温气冷堆核能供热厂可行性研究阶段工作程序

- 6.6 选址基本要素与准则

第5.1节 选址应考虑的基本要素，结合大量选址经验总结，提出高温气冷堆核能供热厂选址应从供热保障、厂址安全、环境影响、技术方案和经济性等方面对候选厂址开展全面的综合性评价，同时厂址适宜性评价应重点关注候选厂址的安全可靠性、环境相容性、技术可行性和经济合理性等。

第5.2节 供热保障评价，明确厂址周边工业园区用能现状及规划、厂址周边电网接入与电力送出条件、厂址与用能负荷中心距离、供能用水条件等评价要求与原则。

根据已有经验，通常情况下，高温气冷堆供应超高压蒸汽（大于10.5MPa，500℃）输送距离不宜超过3.5km，高压蒸汽（大于6.74MPa，441℃）输送距离不宜超过10km，中压及次高压蒸汽（大于3.67MPa，350℃）输送距离不宜超过20km。

由于高温气冷堆核能供热厂的供热属性，其在供出大量蒸汽的同时需要补充大量淡水水源。根据茂名绿能项目经验，在回水率60%的条件下，高温气冷堆供热机组(“3×200MW高温气冷堆供热机组”)单组机组淡水用量超3.6万m3/d，如按0%的回水率考虑，其淡水用量将超7.1万m3/d，相关指标将对项目总体技术方案带来挑战，因此高温气冷堆核能供热厂选址工作必须提前排除颠覆性因素，对淡水水源进行重点论证。

第5.3节 厂址安全评价，提出厂址所在区域内可能发生影响厂址安全的特定危害和安全有关的厂址特征评价要求与原则，包括地震、火山灾害、岩土工程和工程地质、气象、洪水、冷却水源等外部自然条件和爆炸、飞机坠毁等外部人为事件。

如前所述，高温气冷堆核能供热厂作为核动力厂的一种，厂址评价方面需要严格遵循HAF 101-2023及其他核安全法规、导则相关要求。在相关要素评价时需考虑高温气冷堆固有安全性特点，厂址评价中部分要素调查范围、评价要求与压水堆评价体系存在一定差异，如化学品爆炸需查明厂址周边5km范围，火灾需查明厂址周边2km范围，危险物质释放应查明厂址周边10km范围等。

结合高温气冷堆设计特点，高温气冷堆核能供热厂SL-2级厂址设计基准地震动峰值加速度值不宜超过0.30g，对于SL-2级厂址设计基准地震动峰值加速度值超过0.30g的厂址，应评估抗震设计方面是否可通过抗震措施加以改进。高温气冷堆核能供热厂核岛厂房基底压力不低于800kPa；当天然地基承载力低于800kPa时，应评估在现有技术条件下通过可行的工程措施改进加以改进的可行性。考虑到上述设计参数会结合高温气冷堆结构设计优化调整，因此相关内容仅在条文说明提出。

第5.4节 环境影响评价，提出与环境影响评价相关的厂址与所在区域的国土空间规划、“三线一单”等要求的相符性分析，周边土地与水体利用、环境敏感区、人口分布、大气弥散、水体弥散、辐射环境本底等环境特征的调查和评价，及运行状态和事故工况下核能供热厂释放的放射性物质在大气和受纳水体弥散特征及可能的辐射影响评价。

应急计划方面，关于高温气冷堆核能供热厂应急计划问题，标准充分吸收高温气冷堆固有安全性及化工园区自身应急要求等特点，提出“高温气冷堆核能供热厂选址应结合高温气冷堆固有安全性、应急计划简化可行性、化工园区自身应急计划实施要求以及高温气冷堆与化工园区应急计划联动的综合影响，结合候选厂址周边的环境特征现状和预期方案，综合评估人口分布、地理条件、交通、通讯等可能影响应急计划实施的因素”。

人口分布方面，结合GB6249-2025对规划限制区人口规模的要求，本标准提出高温气冷堆核能供热厂“规划限制区范围内不应有1万人以上人口集中居住区”。

地表水和地下水弥散特征方面，结合HAF 101-2023厂址评价要求，高温气冷堆核能供热厂选址应调查厂址周边地表水和地下水弥散特征，评价放射性物质释放对厂址周边水体的辐射影响。结合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）相关放射性指标要求，标准提出“对于具备饮用水功能的潜在影响水体，应评价事故工况下核能供热厂对水体的可能影响”，并对水体中放射性指标提出评价原则。

第5.5节 技术方案评价，提出选址中主要技术方案评价要求，包括与厂址安全防护和环境相容相关的技术措施，以及用地条件与总体规划、供热方案、取排水方案、交通运输方案等与选址相关因素的技术可行性。

规划容量方面，高温气冷堆核能供热厂的规划容量应根据热用户需求而定，这一点与大型压水堆发电项目存在本质区别，因此标准提出“高温气冷堆核能供热厂选址应综合用能需求、供能条件、厂址条件评价、环境影响评价、规划条件等因素，确定厂址规划容量与分期、建设进度计划、供热方案等”。

技术方案主要评价内容，高温气冷堆核能供热厂技术可行性与发电项目存在本质差异，技术方案组合方式众多，选址阶段需要结合供热需求、厂址条件、环境特征等开展详细论证，因此标准结合供热项目特点，提出“应结合厂址特征论证厂址用地与厂区总体规划、供热系统与电力系统、冷却方式与冷源条件、供水条件、交通运输等各项技术方案的可行性”。

总体规划方面，高温气冷堆核能供热厂总体规划较发电项目最大的差异是需要关注蒸汽输送通道问题，因此本标准提出在满足《核电厂总平面及运输设计规范》（GB 50294-2014）基础上，“厂址地区应具备足够的蒸汽输送及输电线路出线走廊空间”。

供热系统与电力系统设计原则，高温气冷堆核能供热厂主要产品为工业蒸汽，供热系统与电力系统设计需要遵循“以热定电”原则，同时考虑到核能供热厂运行期间的厂用电和供热负荷存在波动，会影响核岛堆功率，为保证核岛的安全稳定运行，减少堆功率调整，建议设置汽轮机发电。

取排水方案，考虑到高温气冷堆核能供热厂大量蒸汽供出厂外，温排量较小，循环冷却方式选取也将更为灵活，因此本标准提出“应结合厂址自然环境条件、冷却水水源条件、用海用地条件和环境保护要求等论证核能供热厂的冷却方式和冷却水水源，确定可行的冷却水取排水方案”。

大件设备运输方面，考虑到高温气冷堆核能供热厂与石化园区耦合发展特点，石化园区周边一般均有滚装码头，可考虑直接利用园区码头的可能性，标准提出“结合厂址周边大件设备运输条件，研究利用周边城镇或工业园区已有或规划码头或设施运输超重、超限等大件设备的可能性”。

第5.6节 经济性评价，提出选址技经评价方法及原则，包括与供能条件、厂址安全、环境影响及其所形成的技术方案有关的工程量和建设投资，并通过厂址比较说明所选厂址的经济合理性。

关于高温气冷堆核能供热厂技经评价界限界定问题，本标准提出“经济评价以建设项目财务分析为主，评价范围以核能供热厂厂内为限（一般以厂外1m为界）”。

# 重大问题的处理经过和依据

无。

# 参考资料清单

HAF 101 核动力厂厂址评价安全规定

HAF·J0067 核电厂可行性研究阶段厂址安全分析报告的格式和内容

HAD 101/01 核电厂厂址选择中的地震问题

HAD 101/02 核电厂厂址选择的大气弥散问题

HAD 101/03 核电厂厂址选择及评价的人口分布问题

HAD 101/04 核电厂厂址选择的外部人为事件

HAD 101/05 核电厂厂址选择中的放射性物质水力弥散问题

HAD 101/06 核电厂厂址选择与水文地质的关系

HAD 101/07 核电厂厂址查勘

HAD 101/08 滨河核电厂厂址设计基准洪水的确定

HAD 101/09 滨海核电厂厂址设计基准洪水的确定

HAD 101/10 核电厂厂址选择的极端气象事件

HAD 101/11 核电厂设计基准热带气旋

HAD 101/12 核电厂的地基安全问题

GB 6249 核动力厂环境辐射防护规定

GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB 50294 核电厂总平面及运输设计规范

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 50572 核电厂工程地震调查与评价规范

GB/T 1576 工业锅炉水质

NB/T 20293 核电厂厂址选择基本程序

NB/T 20033 核电厂初步可行性研究报告内容深度规定

NB/T 20034 核电厂可行性研究报告内容深度规定

NB/T 20200 核电厂外部人为事件调查与评价技术规范

HJ808 环境影响评价技术导则 核电厂环境影响报告书的格式和内容

# 其他需要说明事项

无。