附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂 烟羽应急计划区测算技术规范

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂烟羽应急计划区测算技术规范》编制计划（计划编号：HTB2025076）。本项目由清华大学核研院牵头主编。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李宝莹 | 清华大学核研院 | 助工 | 编制全文 |
| 2 | 张立国 | 清华大学核研院 | 高工 | 校核全文 |
| 3 | 李川 | 清华大学核研院 | 副研究员 | 参与审核 |
| 4 | 梁金刚 | 清华大学核研院 | 副教授 | 参与审核 |
| 5 | 赵军 | 清华大学核研院 | 副研究员 | 参与审核 |
| 6 | 李红 | 清华大学核研院 | 研究院 | 参与审核 |
| 7 | 曹建主 | 清华大学核研院 | 研究员 | 审定全文 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2025年1月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先收集烟羽应急计划区测算的有关标准，进行研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年4月-2025年5月）

在上述调研分析的基础上同时结合工程设计的实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准的内容在主编单位内部进行意见征求，并通过讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

关于烟羽应急计划区，我国发布有推荐标准GB/T 17680.1-2008《核电厂应急计划与准备准则 第1部分：应急计划区的划分》、T/CNS 121-2024《陆基小型堆应急计划区划分》。这些标准主要提供了烟羽应急计划区的定义、确定准则以及实际边界确定等内容。但其框架主要脱胎于轻水反应堆，有关概念如严重事故等并不适用于高温气冷堆。目前国内并无针对高温气冷堆的专用标准。

4.2 国外相关标准现状分析

国外的相关标准技术文件主要为NUREG 0396。虽然较早时候并行的还有法国电厂基于S3源项建立起来的应急基准。但随着在我国的实践和GB/T 17680的实施，基本统一到NUREG 0396框架中。2023年美国NRC发布了RG1.242,Performance-Based Emergency Preparedness for Small Modular Reactors, Non-Light-Water Reactors, and Non-Power Production or Utilization Facilities，主要针对非轻水反应堆、研究和试验反应堆以及医用放射性同位素生产设施的应急准备，也包括了应急计划区的确定等内容，其中部分内容对于高温气冷堆的专用标准的编制具有启发意义。

- 标准制修订背景

随着华能山东石岛湾核电厂高温气冷堆示范工程（HTR-PM）的商运，高温气冷堆已经具备产业推广的基础。在高温气冷堆示范工程设计、建造和审评过程中，标准编制组在高温气冷堆应急计划区测算方面积累了丰富的经验，适时对其进行总结，编制高温气冷堆核动力厂烟羽应急计划区测算技术规范有利于高温气冷堆产业应用过程中的设计和审评工作。

考虑到球床模块式高温气冷堆的设计具备小型模块堆的特征，且事故特征与传统大型压水堆显著不同，事故进程缓慢，严重事故的概念不再适用，因此需要结合这些特点在应急计划区测算涉及的各主要技术环节，如事故选择、源项分析、大气弥散模型、剂量评价和准则等方面进行约定，编制《高温气冷堆核动力厂烟羽应急计划区测算技术规范》，使其更具针对性和实用性。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、总的要求、应急源项、烟羽应急计划区测算方法、烟羽应急计划区确定的安全准则、烟羽应急计划区边界的确定8个部分组成。

6.2 范围

本标准主要规定了高温气冷堆核动力厂烟羽应急计划区测算的方法要求，包括事故选择、源项分析、大气弥散模型、剂量评价及准则，适用于高温气冷堆核动力厂烟羽应急计划区测算。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，同时结合高温气冷堆特征，给出了本标准专用名词的解释。去除严重事故等不适用概念，根据工程设计经验引入释放类和应急基准释放类的概念。

设计基准事故等定义参照GB6249-2025给出并结合高温堆特点进行了修订。应急计划区、烟羽应急计划区的定义参照GB/T 17680.1-2008给出，但不再区分烟羽应急计划区内、外区。场址边界的定义参照《小型核动力厂非居住区和规划限制区划分技术规范》给出。

6.5 总的要求

本标准给出进行高温气冷堆核动力厂烟羽应急计划区测算的评价目的、原则和内容，明确测算应基于二级概率安全分析结果开展。

6.6 应急源项

本标准提出释放类和应急基准释放类，确定烟羽应急计划区测算时应包含的事故类型及应急基准释放类的筛选方法。

6.7 烟羽应急计划区测算方法

本节针对高温气冷堆的特点，具体给出了烟羽应急计划区测算的关键过程，即气象数据的获取、大气弥散模型的选择、照射途径及参数的确定、剂量评价。针对释放点近区，在大气弥散模型中给出适用性修订建议。

气象（6.1.2至6.1.5）、大气弥散模型（6.2.2）、照射参数（6.3.2、6.3.3）的要求参照《小型堆应急源项确定和烟羽应急计划区测算方法标准（征求意见稿）》。

6.8 烟羽应急计划区确定的安全准则

本节基于GB18871给出确定烟羽应急计划区时的安全准则。

6.9 烟羽应急计划区边界的确定

本节给出烟羽应急计划区边界的确定方法，明确在技术上划定边界的超越指定剂量的概率水平。

烟羽应急计划区边界确定的部分要求（8.2至8.4）参照《小型堆应急源项确定和烟羽应急计划区测算方法标准（征求意见稿）》。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

NUREG/CR 4691, MELCOR Accident Consequence Code System (MACCS)， 1990.2.

NUREG/CR 6331, Atmospheric Relative Concentrations in Building Wakes, 1997.1.

RG1.242,Performance-Based Emergency Preparedness for Small Modular Reactors, Non-Light-Water Reactors, and Non-Power Production or Utilization Facilities.

GB 18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB 6249-2025 核动力厂环境辐射防护规定

GB/T 17680.1-2008 核电厂应急计划与准备准则 第1部分：应急计划区的划分

T/CNS 121-2024 陆基小型堆应急计划区划分

T/CNS BRS 022-2020 小型核动力厂非居住区和规划限制区划分技术规范

小型堆应急源项确定和烟羽应急计划区测算方法标准（征求意见稿）

- 其他需要说明事项

无。