附件5： 中国核学会团体标准

高温气冷堆核动力厂 事故工况下气载放射性物质释放的环境影响评价技术规范

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组 2025年6月

- 任务来源及计划要求

本部分制订任务由中核集团文件“关于下达中核集团集中研发项目高温气冷堆标准体系研究与建设任务书的通知”（中核科发【2024】461号）下达，项目计划周期为2024年12月至2028年12月。

2025年6月13日，中国核学会《关于下达2025年度第一批核学会团体标准立项计划的通知》（中核学发【2025】166号）下达了《高温气冷堆核动力厂事故工况下气载放射性物质释放的环境影响评价技术规范》编制计划（计划编号：HTB2025075）。本项目由清华大学核研院牵头主编。

- 标准编制组组成

本标准编制组成员情况详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李宝莹 | 清华大学核研院 | 助工 | 编制全文 |
| 2 | 张立国 | 清华大学核研院 | 高工 | 校核全文 |
| 3 | 李川 | 清华大学核研院 | 副研究员 | 参与审核 |
| 4 | 梁金刚 | 清华大学核研院 | 副教授 | 参与审核 |
| 5 | 李红 | 清华大学核研院 | 研究院 | 参与审核 |
| 6 | 曹建主 | 清华大学核研院 | 研究员 | 审定全文 |

- 编制过程

- 3.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、初稿编写阶段、征求意见稿编写阶段。

- 3.2 前期准备（2025年1月-2025年3月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先收集事故工况下气载放射性物质释放的环境影响评价的相关标准规范，进行研究和分析，确立编制标准的构架以及技术内容。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准编制的进度安排。

- 3.3 初稿编写（2025年4月-2025年5月）

在上述调研分析的基础上，同时结合工程设计的实际情况，起草了本标准的初稿。

- 3.4 征求意见稿编写（2025年6月）

在初稿完成后，在具体章节编写过程中，对于标准的内容在主编单位内部进行意见征求，并通过讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

- 相关标准现状分析

4.1 我国相关标准现状分析

NB/T 20182-2012《核电厂事故工况气载放射性物质释放辐射环境影响评价技术规范》给出了核电厂选址假想事故和设计基准事故工况下气载放射性物质释放辐射环境影响评价的内容、方法和要求。GB6249-2025《核动力厂环境辐射防护规定》规定了压水堆及小型堆核动力厂设计基准事故和选址假想事故的剂量验收准则，也涉及了源项和大气弥散计算的时段划分。但是高温气冷堆在设计、事故特征等方面与传统大型压水堆有着显著的不同，目前针对高温气冷堆核动力厂的事故工况下气载放射性物质释放的环境影响评价并无专用标准。

4.2 国外相关标准现状分析

涉及基本方法的导则包括美国核管会（NRC）针对轻水堆核电厂的RG1.3和RG1.4，后被RG1.183或RG1.94取代。涉及大气弥散计算的导则包括RG1.3和RG1.4，后被RG1.145代替。目前审评实践中，对于新设计的反应堆多结合使用RG1.183和RG1.145。此外，针对小型堆可能出现的非居住区边界较小的情况，2021年8月NRC发布《采用ARCON方法计算与事故相关的场外大气弥散因子》（RG4.28），该监管指南提出了使用ARCON程序计算EAB、LPZ直到1200m处的场外大气弥散值。

- 标准编制背景

随着华能山东石岛湾核电厂高温气冷堆示范工程（HTR-PM）投入商运，高温气冷堆已具备产业推广的基础。事故工况下气载放射性物质释放的环境影响评价，作为高温气冷堆产业应用设计与审评工作的关键环节，亟需适配性标准。鉴于球床模块式高温气冷堆具有小型模块堆特征，其事故进程传统大型压水堆存在显著差异，因此需针对其特点（核素化学形态、事故进程和需考虑照射途径等）制定适宜的气象数据要求和大气弥散计算方法。同时，现有事故辐射环境影响评价涉及的标准规定分散。而标准编制组在高温气冷堆示范工程的设计、建造及审评实践中，积累了丰富的经验。此时编制技术规范，既能系统整合评价内容、提升工作效率，又能为高温气冷堆产业应用的设计和审评提供实用指引，助力产业推广。

- 主要技术内容说明

下面按标准的条文顺序对标准内容说明如下。

6.1 标准结构范围

本标准主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、总的要求、基础资料、大气弥散、辐射剂量、参数选择、验收准则及资料性附录10个部分组成。

6.2 范围

本文件规定了高温气冷堆核动力厂事故工况下气载放射性物质释放的辐射环境影响评价的原则、方法和参数选择，适用于高温气冷堆核动力厂选址、建造和运行各阶段事故工况下气载放射性物质释放的环境影响评价。

6.3 规范性引用文件

规范性引用文件按照团体标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用和注日期引用。

6.4 术语和定义

为了便于使用者阅读和理解，同时针对高温气冷堆的特点，给出了本文件专用名词的解释。去除严重事故等不适用概念。

除极限事故、稀有事故以及碘的化学形态，其他适用性概念参照GB6249-2025和NB/T20182-2012给出。

6.5 总的要求

针对高温气冷堆核动力厂，给出事故工况下气载放射性物质释放的环境影响的评价目的、原则和评价内容。

评价目的参照NB/T20182-2012给出。

6.6 基础资料

针对评价过程中涉及到的源项、气象数据、与尾流计算相关的建筑物参数、人口分布信息，给出说明。主要的关注点包括：针对释放特性，明确源项的释放时段；考虑到高温气冷堆事故后果小，可适当放宽气象数据的要求。

源项的确定参照GB6249-2025和NB/T20182-2012给出。人口分布信息参照NB/T20182-2012给出。

6.7 大气弥散

本节给出了大气弥散的一般原则和计算依据，包括常规弥散计算模式与近区弥散计算模式。

一般原则参照NB/T20182-2012给出。计算依据中考虑高温气冷堆事故后果小，具备设置较小非居住区的条件，因而引入近区大气弥散因子计算模式。

6.8 辐射剂量

本节给出了辐射剂量的评估内容，包括个人剂量与集体剂量，并对照射途径、地面放射性沉积γ外照射的积分时间以及计算集体剂量时采用的大气弥散因子进行了约定。

集体剂量的评估步骤参照NB/T20182-2012给出。

6.9 参数选择

本节给出了主要的参数的选择依据，包括剂量转换因子、呼吸率、干沉积速率、碘化学形态份额。明确高温气冷堆事故源项中碘的核素化学形态。

呼吸率的取值参照NB/T20182-2012给出。

6.10 验收准则

标准中参照GB6249-2025，对设计基准事故和选址假想事故的公众个人剂量及集体剂量进行了说明。

6.11 资料性附录

本节给出了事故工况下气载放射性物质释放的环境影响评价的具体计算模式、以及呼吸率、干沉积速率的取值。

基于高温气冷堆具备设立较小非居住区边界的条件，明确更为适用的大气弥散计算方法。具体计算模式参照NUREG/CR-2858和NUREG/CR-6331给出。

- 重大问题的处理经过和依据

无。

- 参考资料清单

GB 6249-2025 核动力厂环境辐射防护规定；

NB/T 20182-2012 核电厂事故工况气载放射性物质释放辐射环境影响评价技术规范；

Regulatory Guide 1.145: Atmospheric dispersion models for potential accident consequence assessment at nuclear power plants, 1982.

PAVAN: An Atmospheric-Dispersion Program for Evaluating Design-Basis Accidental Releases of Radioactive Materials from Nuclear Power Stations, NUREG/CR-2858, 1982.

Regulatory Guide 1.194: Atmospheric Relative Concentrations for Control Room Radiological Habitability Assessments at Nuclear Power Plants, 2003.

Atmospheric Relative Concentrations in Building Wakes, NUREG/CR-6331, 1997.

IAEA Safety Report Series No.19: Generic models for use in assessing the impact of discharges of radioactive substances to the environment, 2001.

ICRP Publication 71: Age-dependent doses to members of the public from intake of radionuclides - Part 4: Inhalation dose coefficients, 1995.

ICRP Publication 72: Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides - Part 5 Compilation of Ingestion and Inhalation Coefficients, 1995.

Federal Guidance Report No. 12: External Exposure to Radionuclides in Air, Water, and Soil, 1993.

Federal Guidance Report No. 15: External Exposure to Radionuclides in Air, Water, and Soil, 2019.

Regulatory Guide 1.195: Methods and Assumptions for Evaluating Radiological Consequences of Design Basis Accidents at Light-water Nuclear Power Reactors, 2003；

联邦德国辐射防护委员会第十七卷出版物（SSK No.17），1992。

- 其他需要说明事项

无。