团  体  标  准T/CECA-G XXXX—20XX

零碳散粮港口创建与评价技术规范

Technical Specification for Development and Evaluation of Zero-Carbon Bulk Grain Ports

（征求意见稿）

2026-XX-XX 发布                           2026-XX-XX 实施

中国节能协会  发 布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构，除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版、影印版，或发布在互联网及内部网络等。使用许可请与发布机构获取。

目    次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 创建要求	5

5 评价方法	7

附录A（规范性）零碳散粮港口评价指标及评价等级	10

附录B（规范性）散粮港口碳排放核算方法	13

附录C（规范性）吞吐量碳排放弹性系数	17

参考文献	18

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国节能协会提出并归口。

本文件起草单位：中粮贸易有限公司、中国华粮物流集团北良有限公司大连散粮港务分公司、中粮贸易岳阳城陵矶港口有限公司、中粮贸易（靖江）有限公司、中达合丰（上海）低碳科技有限公司。

本文件主要起草人：XXXX。

本文件为首次发布。

零碳散粮港口创建与评价技术规范

范围

本文件规定了零碳散粮港口的创建要求和评价方法，以及对评价结果的应用和改进。

本文件适用于内河港口和海港零碳散粮港口的创建与评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21339—2020  港口能源消耗统计及分析方法

GB 31823—2021    码头作业单位产品能源消耗限额

GB/T 43380—2023  自动化干散货码头综合管控系统技术要求

GB/T 46566—2025  温室气体管理体系 要求

GB/T 46905—2025  码头二氧化碳排放强度等级及评定方法

JTS/T 244—2022   港口作业机械能耗监测技术规范

JT/T 491—2014    港口固定资产投资项目装卸生产设计可比能源单耗评估

JT/T 1277—2019   港口能耗在线监测系统技术要求

JT/T 1491—2024   散粮港口作业减损技术要求

JT/T 1537.3—2025 近零碳交通设施技术要求 第3部分 港口作业区

LS/T 1202—2002   储粮机械通风技术规程

T/CECA-G 0317     零碳粮库创建与评价技术规范

术语和定义

GB 31823—2021、GB/T 46566—2025、GB/T 46905—2025、JT/T 1537.3—2025、JT/T 1491—2024界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 自动化散粮港口  automatic bulk grain port

船舶装卸、水平运输、筒仓装卸等所有或部分主要作业环节的设备按照设定的作业流程,实现自动装卸和运输粮食的港口。

[来源：GB/T 43380-2023，3.1.1，有修改]

零碳散粮港口  zero-carbon bulk grain ports

在满足自动化散粮港口使用功能的基础上，通过技术性和管理性措施降低散粮港口直接和间接二氧化碳排放量，剩余排放量实现相应数量的碳信用抵消的散粮港口。

[来源：JT/T1537.3-2025，3.2，有修改]

散粮港口二氧化碳排放强度  CO2 emission intensity for bulk grain ports

散粮港口在评价年完成单位货物吞吐量产生的二氧化碳排放量。

[来源：GB/T 46905-2025，3.1，有修改]

散粮港口吞吐量碳排放弹性系数  CO2 emission elasticity coefficient for bulk grain ports

散粮港口碳排放总量增长率与货物吞吐量增长率的比值，用于衡量散粮港口生产规模扩张与碳排放增长之间的敏感程度与脱钩关系。

温室气体管理体系  green house gas management system

管理温室气体排放和(或)温室气体清除、碳资产、碳中和、碳交易，履行合规义务，并应对风险和机遇的管理体系。

[来源：GB/T 46566-2025，3.1.2，有修改]

综合管控系统  integrated management and control system

面向自动化散粮装卸生产作业、运营综合管理、碳管理需求,通过数据交换与共享，实现生产控制系统、生产管理系统、辅助系统、碳管理系统及外部相关系统的数据整合应用与业务协同系统。

[来源：GB/T 43380-2023，3.1.2，有修改]

创建要求

管理要求

宜制定零碳散粮港口年度规划方案，方案要点包括但不限于：

- 规划基础；

- 规划目标设定及分析；

- 建设路径及重点项目；

- 预期成效。

应按照GB/T 46566-2025建立完善的碳排放监测、核算、评价、改进的管理体系，执行碳排放全方位、全过程、精细化管控。

能源消耗统计应符合GB/T 21339的要求

技术要求

能源结构

港口能源种类应与所在区域的能源发展规划相协调，应构建安全多元、保障有力、稳定高效的绿色能源供应体系，促进新能源、清洁能源和可再生能源全方位、规模化利用。

宜最大化利用港口优质的太阳能、风能资源建设可再生能源发电设施，配套建设储能设施，形成“清洁能源+储能”的能源供应体系。

新建、改建和扩建码头工程应同步建设岸电设施。码头岸电设施的供电能力应与靠港船舶的用电需求相适应，并宜提高靠港船舶使用岸电的接电次数和接电量。

变压器容量选择应合理匹配港口实际负荷，预留分布式光伏、风电、储能系统、岸电负荷接入裕度，变压器能效应达到2级及以上能效等级，宜接入能碳管控系统，实现用电量的实时监测和统计分析。

港口应不断优化用能结构，提高清洁能源消纳比例，运营期绿电消纳比例宜达到75%以上。

具备条件的港口宜配备加氢设施，布局和供氢能力应与用能设备和服务需求相适应。

装卸生产

装卸工艺布置应有利于缩短散粮运输距离、减少周转次数，提高运输效率，降低能源消耗和碳排放，实现清洁生产；

应结合生产实际优先选用具备电能驱动的装卸生产设备，主要装卸机械设备应实现电动化，包括但不限于：

- 门座起重机、装船机、卸船机等岸边装卸设备使用电能驱动；

- 进出仓皮带输送设备使用电能驱动；

- 堆料机、取料机等设备使用电能驱动。

装卸生产设备的能效等级应达到2级能效或以上等级。

港区内新购短倒车辆宜采用电能驱动，按照车辆报废年限逐步淘汰化石能源车辆。

应采用全密闭装卸、封闭式廊道输送，减少中转倒运次数。

卸船码头带式输送机应设带落料口的机罩，且每个落料口设有防止粉尘外溢的封闭盖。

应具备粉尘在线监测功能。

散粮仓储

港口散粮仓储应采用筒仓、平房仓。

港口散粮仓储设施应干燥、无污染、无虫鼠害、无残留粮食。

根据降低粮食温度、降低粮食水分含量等需求可对散粮进行通风作业，通风的技术条件、操作条件、操作与管理等应符合LS/T 1202的要求。

应对散粮温度进行监测，温度异常升高时增加通风时间及频次，或根据业主需要进行翻堆、倒仓等作业。

应配置粮情测控系统。

筒仓和平房仓应采用富氮气调、环流熏蒸、谷冷降温等技术。

应根据工艺流程、工艺设备、粉尘浓度等决定除尘方式及选用除尘器和风机。

筒仓、提升机、埋刮板机、除尘器及计量装置等设备设施均应设置能有效泄压的泄爆装置。

空压机能效应达到2级及以上能效等级，宜采用变频螺杆式空压机或永磁同步空压机，根据散粮仓储用气负荷自动调节排气量，宜接入能碳管控系统，实现用电量的实时监测和统计分析。

筒仓仓顶及封闭式工作楼（塔）应设置泄爆装置。

工艺流程的设计，宜避免不必要的反复提升，以减少产尘点、粮食破碎和可能的点火源。

应定期检查各电气设备，以防绝缘老化、动作失灵、接触不良等故障的发生。

智慧管控

自动化散粮港口综合管控系统宜按照GB/T 43380-2023建设，由生产控制系统、生产管理系统、辅助系统、能碳管控系统构成。

散粮港口宜依托数字孪生平台、全流程生产调度系统、智慧靠泊、全自动装卸设施等技术，实现装卸效能跨越式提升和散粮作业低碳化。

宜建立基于5G、北斗、物联网等技术的全流程生产调度系统，系统具备优化作业路径、高效调度资源等降低作业能耗的功能，并不断提高港口生产运营智慧化程度。

应搭建能碳管控系统，并按照JT/T 1277的要求实现数据采集、目标预警、自动统计分析等功能。

能碳管控系统宜与全流程生产调度系统联动，与货物信息、作业量、路程轨迹等建立联系，通过设计算法实现二氧化碳排放强度、货物碳足迹监测和改进。

筒仓和平房仓宜建设智能化信息系统，包括但不限于：

- 智能出入库系统；

- 多参数粮情检测系统；

- 智能安防系统；

- 三维可视化管理系统；

- 仓储业务管理系统；

- 智能通风系统；

- 智能气调系统；

- 智能控温储粮系统；

- 仓内数量在线监测系统；

- 物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术在储粮上的应用。

建筑节能

既有办公、生活建筑宜开展节能评估和改造。

宜充分利用建筑屋顶、立面、车棚顶面等空间，安装光伏发电设施或微风发电设施。

既有办公、生活建筑宜采用江河海水源热泵系统供冷、供热。

建筑物配置的照明灯、空气调节器、电梯、卫生器具、热水器等的能效等级应达到2 级或以上。

碳抵消

宜使用国家核证自愿减排量（CCER）抵消剩余碳排放。

宜使用《巴黎协定》第六条碳市场机制产生的国际转让减缓成果（ITMOs）。

评价方法

概述

评价流程遵循策划—实施—检查—处置（PDCA）方法论，包括评价准备、评价方案设计、评价实施、评价结果的应用与改进等关键环节,各环节依次展开并形成闭环，以确保评价工作的系统性、规范性和有效性。

评价准备

应确定评价的范围和边界，包括：

- 碳排放核算的边界，应符合GB/T 46905中4.2的要求；碳排放核算依据本文件附录B的方法进行核算。

- 时间范围：采用自然年或一个完整的生产经营周期进行评价。

应成立具备散粮港口运营、碳排放核算等能力的评价组，明确职责与分工，并确保评价活动的独立性和公正性。

评价方案设计

评价组应根据评价目的与范围，编制评价工作方案。方案的设计宜包括：

- 制定评价细则：依据第4章给出的创建要求和附录A的评价指标框架，为各项指标明确数据来源、测量方法和具体的取值（评分）规则；

- 形成工作方案：制定完整的评价工作方案，内容宜包括评价指标体系及权重、数据采集方法与工具、评分规则、人员分工、时间安排及质量保障措施。

评价实施

数据与信息采集

评价组应按照评价工作方案，系统性地采集评价所需的数据与信息。数据采集方法可包括：文档审查、记录评审、信息系统数据提取、现场观察、问卷调查、访谈等。采集过程应确保数据的可追溯性。

数据质量评估与处理

评价组应对所采集数据的质量进行评估，确保数据的真实性、准确性、完整性、一致性和时效性。评估方法可包括交叉验证、抽样复核等。对存在问题的数据应进行清洗、验证或补充采集，并记录处理过程。

指标计算与结果分析

评价组根据评价工作方案和评价细则，对处理后的数据进行分析，计算各项指标的评价结果值，并与历史数据、预设目标或行业基准进行对比分析，确认比较优势和改进方向。

评价报告编制

评价组应基于评价结果，编制零碳散粮港口绩效评价报告。报告内容应真实、准确、完整、清晰，至少包括：

- 评价活动概述（目的、范围、依据、方法、过程）；

- 评价指标体系及权重；

- 详细的分项评价结果；

- 综合评价得分与结论；

- 最佳实践与优势领域；

- 存在的问题与改进机会。

等级评定

确认已按照本文件第4章要求进行了零碳散粮港口的创建工作。

等级评定按照本文件附录A表A.1及表A.2进行评级。

评价结果的应用与改进

评价结果的应用

散粮港口运营方可将评级结果用于以下方面，以提升零碳散粮港口创建绩效：

1) 战略与决策：为制定、评审和修订组织的零碳战略、方针、目标提供输入；

2) 管理评审与改进：作为管理评审的重要输入，针对识别出的改进机会，制定并实施纠正和预防措施，推动管理体系持续改进；

3) 绩效管理：将评价结果纳入相关部门和人员的绩效考核体系；

4) 沟通与报告：向内外部利益相关方（如管理层、员工、客户、投资者）沟通零碳港口创建绩效，增强透明度与信任，并在可持续发展报告或社会责任报告中予以披露；

5) 对标分析：与历史绩效、行业标杆或最佳实践进行对比，明确自身定位与提升方向。

改进与验证

散粮港口运营方应开展以下改进与验证活动：

- 应针对评价报告中识别的改进机会，制定具体的改进措施计划，明确责任部门、责任人、完成时限和预期效果；

- 应对改进措施的实施进度和效果进行定期跟踪、监测和记录；

- 宜通过后续评价、内部审核或专项检查等方式，对改进措施的有效性进行验证，确保形成持续改进的闭环管理。

（规范性）

零碳散粮港口评价指标及评价等级

零碳散粮港口评价指标

零碳散粮港口的评价指标由管理水平、技术水平、效果评估三个一级指标构成，共设置13个二级指标，二级指标以定量指标为主。

零碳散粮港口评价指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 计分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理水平（20分） | 建立碳管理体系、能碳统计制度 | 10分 | 1）制定碳管理体系制度文件，能源统计制度文件和统计报表，碳排放数据监测、核算制度文件，编制碳排放年报/快报，得10分； 2）制定碳管理体系制度文件，能源统计制度文件和统计报表，碳排放数据监测、核算制度文件，得7分； 3）未制定相关制度和编制相关统计报表，不得分。 |
| 2 |  | 制定散粮港口零碳规划 | 10分 | 1）制定零碳散粮港口中长期战略规划（含碳达峰、碳中和目标及路径），目标明确、路径清晰，得10分； 2）制定零碳散粮港口年度工作计划，得5分； 3）未制定相关规划或计划，不得分。 |
| 3 | 技术水平（60分） | 风电和光伏装机总容量 | 6分 | 1）港口风电、光伏装机总容量占港口总用电负荷比例≥30%，得6分； 2）比例20%-30%，得4分； 3）比例10%-20%，得2分； 4）比例<10%，得1分； 5）无清洁能源装机，不得分。 |
| 4 |  | 绿电消纳率1 | 6分 | 1）90%以上得6分； 2）75%~90%，得3分； 3）75%以下，得0分。 |
| 5 |  | 岸电覆盖率和使用率2 | 6分 | 1）岸电覆盖率100%且使用率≥90%，得6分； 2）岸电覆盖率100%且使用率70%-90%，得3分； 3）岸电覆盖率100%且使用率<70%，得2分； 4）未建设岸电设施，不得分。 |
| 6 |  | 散粮设备设施电动化率 | 6分 | 1）散粮装卸、输送、仓储等主要设备电动化率100%，得6分； 2）80%-99%，得3分； 3）<80%，不得分； |
| 7 |  | 设备设施能效 | 6分 | 对港口在运行关键设备（装卸设备、变压器、空压机、风机、防爆三相异步电机等）进行能效等级核查，按以下规则计分： 1）全部达到1级能效，得6分； 2）全部达到2级及以上，且1级能效设备数量占比≥60%，得5分； 3）全部达到2级及以上，且1级能效设备数量占比≥40%，得4分； 4）全部达到2级及以上，但1级能效设备数量占比<40%，得3分； 5）存在3级能效设备（无低于3级的淘汰类设备），得1分； 6）存在低于3级的淘汰类设备，不得分。 |
| 8 |  | 港口全流程生产调度系统建设 | 8分 | 1）建设覆盖智慧靠泊系统、全自动粮食装卸、输送、仓储、集疏运的全流程智能调度系统，得8分； 2）建设部分环节智能调度系统，得3-5分； 3）在零碳散粮港口中长期战略规划或年度零碳工作计划中承诺建设并有明确方案的，得1分。 |
| 9 |  | 能碳管控系统建设3 | 8分 | 1）建设覆盖全港区的能碳一体化管控平台，实现数据自动采集、实时监测、智能分析，得8分； 2）建设基础能源管理系统，实现数据自动采集、实时监测、智能分析，得5分； 3）在零碳散粮港口中长期战略规划或年度零碳工作计划中承诺建设并有明确方案的，得1分。 |
| 10 |  | 绿色储粮技术应用 | 8分 | 在满足JT/T 1491—2024规定的经检测品质没有异常的散粮损耗宜不大于0.25%的前提下，按以下规则计分： 1）采用富氮气调、环流熏蒸、谷冷降温、智能化监测系统等绿色储粮技术的，得8分； 2）采用上述技术至少2项的，得6分； 3）采用上述技术至少1项的，得4分 4）未采用绿色储粮技术的，不得分。 |
| 11 |  | 粉尘在线监测覆盖率 | 6分 | 100%得6分，低于100%得0分。 |
| 12 | 效果评估（20分） | 单位吞吐量碳排放强度 | 10分 | 1）单位吞吐量碳排放强度达到行业领先水平（具体数值依据港口类型和规模确定），得10分； 2）达到行业先进水平，得8分； 3）达到行业平均水平，得5分； 4）低于行业平均水平，不得分。 |
| 13 |  | 吞吐量碳排放弹性系数 | 10分 | 1）达到表C.1中一级水平，得10分； 2）达到表C.1中二级水平，得8分； 3）达到表C.1中三级水平，得1分。 |
| 绿电消纳方式按照《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》（发改委2026年第42号令）中自发自用、绿证绿电交易（划转）、绿电直连等方式认定。 岸电覆盖率（%）=已建成岸电设施的泊位数量/港口泊位总数×100%；岸电使用率（%）=实际使用岸电的船舶艘次/靠港船舶总艘次×100%。 能碳管控系统宜与港口全流程生产调度系统集成为综合管控系统，实际评价时单独的能碳管控系统也是可行的。 |  |  |  |  |

零碳散粮港口评价等级

零碳散粮港口的评价结果依据附录A表A.1进行评价，满分为100分，评价结果依据得分情况分为4个等级，由高到低分别为：零碳示范港口、零碳先进港口、零碳达标港口、零碳培育港口。

零碳散粮港口评价等级

| 评价得分 | 评价等级 | 零碳散粮港口创建成效 |
| --- | --- | --- |
| 90 | 零碳示范港口 | 港口的管理水平、技术水平、效果评估绩效处于同行业领先地位；零碳散粮港口创建管理工具和手段卓越；创建措施完全满足本文件要求且成效显著。 |
| 81~90 | 零碳先进港口 | 港口的管理水平、技术水平、效果评估绩效处于同行业先进地位；零碳散粮港口创建管理工具和手段健全；创建措施基本满足本文件要求且成效明显。 |
| 60~80 | 零碳达标港口 | 港口的管理水平、技术水平、效果评估绩效基本满足本文件要求；具备一定的零碳散粮港口创建管理工具和手段；创建措施有较大提升空间。 |
| ＜60 | 零碳培育港口 | 港口的管理水平、技术水平仅满足本文件最低要求，且效果评估绩效低于行业平均水平；零碳散粮港口创建管理工具和手段薄弱；在创建措施方面需要针对性培育。 |

（规范性）

散粮港口碳排放核算方法

核算边界确定

散粮港口温室气体排放核算边界包括码头装卸生产系统、散粮仓储系统、辅助生产系统的设施设备能源消耗所产生的二氧化碳排放,并应符合以下要求:

- 装卸生产系统的核算边界包括码头装卸、水平运输等全部作业环节，计入由外包单位承担的作业环节能源消耗所产生的二氧化碳排放；

- 散粮仓储系统的核算边界包括接发设施及工艺装备、粮食仓房、烘干设施、扦样房、空压机房、工作楼（塔）等消耗能源产生的二氧化碳排放；

- 辅助生产系统的核算边界为直接为装卸生产系统和散粮储存系统服务的附属生产系统，包括生产办公楼、食堂、机修等消耗能源产生的二氧化碳排放。

- 以下情况能源消耗所产生的二氧化碳排放量,不应计入核算范围：

- 港内冷藏箱、行政车辆、港作拖轮、铁路机车运输环节；

- 企业上一级变电所到本级变电所的电力损耗；

- 港外集疏运车辆、船舶靠港使用岸电；

- 多式联运中非港口生产作业环节；

- 与港口装卸生产无关的生产、餐饮、旅游、房地产等业务。

碳排放量计算

港口二氧化碳总排放量计算

E总=E装卸生产+E散粮仓储+E辅助生产	(B.1)

式中：

E总——散粮港口核算边界内的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E装卸生产——装卸生产系统产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E散粮仓储——散粮仓储系统产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E辅助生产——辅助生产系统产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）

码头装卸生产系统排放量计算

E装卸生产=AD总电−AD岸电×EF电	(B.2)

式中：

E装卸生产——散粮港口码头装卸生产系统的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD总电——码头装卸生产系统的总用电量，单位为MWh；

AD岸电——码头岸电用电量，单位为MWh；

EF电——电力排放因子，单位为tCO2/MWh，采用生态环境部最新发布的全国电力平均二氧化碳排放因子。

散粮仓储系统排放量计算

E散粮仓储=AD仓储用电×EF电 	(B.3)

式中：

E散粮仓储——散粮港口仓储系统的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD仓储用电——仓储系统的总用电量，单位为MWh；

EF电——电力排放因子，单位为tCO2/MWh，采用生态环境部最新发布的全国电力平均二氧化碳排放因子。

辅助生产系统排放量计算

E辅助生产=AD辅助用电×EF电+AD天然气×EF天然气	(B.4)

式中：

E辅助生产——散粮港口辅助生产系统的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD辅助用电——辅助生产系统的总用电量，单位为MWh；

EF电——电力排放因子，单位为tCO2/MWh，采用生态环境部最新发布的全国电力平均二氧化碳排放因子。

AD天然气——辅助生产系统的天然气用量，单位为万m³；

EF天然气——天然气排放因子，单位为tCO2/万m³，采用21.62 tCO2/万m³。

单位吞吐量碳排放强度计算

河港单位吞吐量碳排放强度计算

河港碳排放强度采用公式（B.5）计算，为了消除不同规模和码头条件的港口差异，公式中引入修正系数。

θc=E总T×k1×k2×g	(B.5)

式中：

θc ——单位吞吐量碳排放强度，单位为吨二氧化碳每万吨(tCO2/104t)

E总——散粮港口核算边界内的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

T ——散粮吞吐量,单位为万吨(104t)；

k1—— 作业线长度修正系数,无量纲；

k2—— 河港水位落差修正系数,无量纲；

g —— 卸船量修正系数,无量纲。

海港单位吞吐量碳排放强度计算

海港碳排放强度采用公式（B.6）计算，为了消除不同规模和码头条件的港口差异，公式中引入修正系数。

θc=E总T×k1×g	(B.6)

式中：

θc ——单位吞吐量碳排放强度，单位为为吨二氧化碳每万吨(tCO2/104t)

E总——散粮港口核算边界内的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

T ——散粮吞吐量,单位为万吨(104t)；

k1—— 作业线长度修正系数,无量纲；

g —— 卸船量修正系数,无量纲。

碳排放强度计算中用到的修正系数

作业线长度修正系数k1

作业线长度修正系数k1采用公式（B.7）计算，取值范围见表B.1。

L= (Ls+ LL) / 2 	(B.7)

式中：

L —— 作业线长度，单位为米(m)；

Ls —— 码头前沿到堆场的最短运输距离，单位为米(m)；

LL —— 码头前沿到堆场的最长运输距离，单位为米(m)。

表 B.1 作业线长度修正系数k1

| 作业线长度 L (m) | 专业化散粮码头 |
| --- | --- |
| L ≤ 500 m | 1.10 |
| 500 m < L ≤ 1000 m | 1.00 |
| 1000 m < L ≤ 1500 m | 0.90 |
| 1500 m < L ≤ 2000 m | 0.80 |
| 2000 m < L ≤ 3000 m | 0.70 |
| L > 3000 m | 0.60 |

河港水位落差修正系数k2

河港水位落差修正系数k2采用下述公式计算，取值范围见表B.2。

Δh=hh −hl  	(B.8)

式中：

Δh —— 河港水位落差，单位为米(m)；

hh —— 设计高水位，单位为米(m)；

hl —— 设计低水位，单位为米(m)。

表 B.2 河港水位落差修正系数k2

| 河港水位落差 Δh (m) | 专业化散粮码头 |
| --- | --- |
| Δh ≤ 5 | 1.00 |
| 5 < Δh ≤ 10 | 0.95 |
| 10 < Δh≤15 | 0.90 |
| 15 < Δh ≤20 | 0.85 |
| Δh > 20 | 0.80 |

卸船量修正系数g

卸船量修正系数取值范围见表B.3。

表 B.3 卸船量修正系数g

| 卸船量占吞吐量的比例w | 修正系数g |
| --- | --- |
| 50%≤w ≤100% | 1/(1.4w +0.04) |
| 0%≤w <50% | 1/(1-0.53w ) |
| - 卸船后直接到后方厂区的情况，g 取值为1.3。 - 卸船量修正系数不适用于码头装卸采用门座起重机的情况。 |  |

（规范性）

吞吐量碳排放弹性系数

吞吐量碳排放弹性系数

碳排放基期的确定

对于现有港口，碳排放基期以评价年前连续稳定运营、数据齐全的完整自然年作为基期，宜选取评价年前最近一年。

对于新、改扩建港口，碳排放基期以正式投产后连续稳定运营、数据齐全的完整自然年作为基期。

吞吐量碳排放弹性系数计算

吞吐量碳排放弹性系数是指在评价年内，散粮港口碳排放总量增长率与货物吞吐量增长率的比值，用于衡量散粮港口生产规模扩张与碳排放增长之间的敏感程度与脱钩关系，评价港口零碳化发展成效，按公式（C.1）计算：

εC=ΔC/C0ΔT/T0 	(C.1)

式中：

εC——吞吐量碳排放弹性系数，无量纲；

ΔC——评价年碳排放量与基期碳排放量之差，单位为吨二氧化碳（tCO₂）；

C0——基期碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO₂）；

ΔT——评价年吞吐量与基期吞吐量之差，单位为万吨（10⁴t）；

T0——基期吞吐量，单位为万吨（10⁴t）

吞吐量碳排放弹性系数取值规则

表 C.1 吞吐量碳排放弹性系数取值规则

| 等级 | 吞吐量碳排放弹性系数 εC | 评价说明 |
| --- | --- | --- |
| 一级（示范水平） | εC≤0.3 | 碳排放增速远低于业务增速，零碳示范成效突出 |
| 二级（达标水平） | 0.3<εC<0.8 | 碳排放增速可控，低碳水平持续改善，满足零碳港口基本要求 |
| 三级（预警水平） | εC≥0.8 | 低碳改善效果偏弱，需实施专项降碳改造 |

参考文献

- 全球物流排放理事会物流排放核算与报告框架（Global Logistics Emissions Council Framework） V3.2

- JTS/T 105-4—2020 绿色港口等级评价指南

- JTS/T 178—2020 港口工程清洁生产设计指南

_____________________________________