团  体  标  准T/CECA-G XXXX—20XX

T梁工业化建造碳排放核算方法

Carbon emission accounting method for industrialized construction of T-beams

（征求意见稿）

2026-XX-XX 发布                           2026-XX-XX 实施

中国节能协会  发 布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构，除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版、影印版，或发布在互联网及内部网络等。使用许可请向发布机构申请。

目    次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 基本规定	5

5 碳排放核算要求	5

6 工厂化生产及运输阶段碳排放核算	7

7 现场安装阶段碳排放核算	11

附录A （资料性） T梁工业化建造碳排放核算参数缺省值	14

附录B （资料性） T梁产品标识与规格	16

附录C （规范性） T梁工业化建造碳排放核算汇总与复核	18

参考文献	21

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国节能协会提出并归口。

本文件起草单位：宁波交通工程建设集团有限公司、浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司、中交第二公路工程局有限公司、东南大学。

本文件主要起草人：XXXX。

本文件为首次发布。

T梁工业化建造碳排放核算方法

范围

本文件规定了工业化建造T梁碳排放核算的术语和定义、基本规定、核算边界、数据要求、核算方法以及核算结果汇总与复核要求。

本文件适用于工业化建造T梁原材料生产、原材料运输、构件工厂化生产、构件运输和现场安装阶段的碳排放核算，不适用于T梁使用、拆除和回收阶段的碳排放核算。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T2589—2020　综合能耗计算通则

GB/T24040—2008　环境管理　生命周期评价　原则与框架

GB/T32150—2025　工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T50861—2024　城市轨道交通工程工程量计算标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

工业化建造T梁  T-beam of industrialized construction

采用标准化设计、工厂化生产和装配化施工等工业化建造方式生产并安装的T形截面梁构件。

工业化建造T梁碳排放量  carbonemissionsfromindustrializedconstructionofT-beams

在规定核算边界内，与工业化建造T梁相关的二氧化碳排放量之和。

碳排放强度  carbonemissionintensity

在规定核算边界和核算周期内，单位体积T梁在工业化建造过程中产生的二氧化碳排放量。

碳排放因子  carbonemissionfactor

将能源或材料消耗量转换为二氧化碳排放量的系数，用于量化工业化建造T梁各阶段活动的碳排放。

周转材料  turnovermaterial

在T梁工厂化生产或现场安装过程中可重复使用，并按规定方法在各次使用之间分配其碳排放量的材料。

核算周期  accountingperiod

为汇总和核算工业化建造T梁碳排放量而选定的连续时间区间。

    - 措施项目  construction measure items

指为了完成工程施工，在施工前和施工过程中发生的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目，该类项目不形成工程实体。通常包括环境保护措施、文明施工措施、安全施工措施、临时设施、夜间施工措施、施工照明、大型机械设备进出场及安装拆卸、模板及支架、脚手架、垂直运输机械、建筑物超高、二次搬运、已完工程及设备保护、施工排水和降水以及冬雨期施工等。

基本规定

工业化建造T梁碳排放核算应明确核算对象。核算对象可为特定数量的同类型T梁或核算周期内生产的同类型T梁。

工业化建造T梁碳排放核算应根据T梁类型分别进行，T梁产品标识与规格宜按附录B确定。

工业化建造T梁碳排放强度应以1m³T梁为核算基准，计量单位为千克二氧化碳每立方米（kgCO₂/m³）。核算基准的体积计量参照GB/T50861—2024的相关规定。核算结果应同时报告核算对象的二氧化碳排放总量；当核算数据能够支持单片T梁碳排放量核算时，宜同时报告其二氧化碳排放量。

工业化建造T梁碳排放核算应覆盖原材料生产（A1）、原材料运输（A2）、构件工厂化生产（A3）、构件运输（A4）和现场安装（A5）阶段。

碳排放核算所需活动数据应优先采用实际计量数据；无法取得时，可采用经核实的统计数据、定额数据或缺省值，并应说明数据来源和适用条件。活动数据、碳排放因子、分配方法、假设条件及数据缺失处理方法应可追溯，并保持核算周期之间的一致性。

碳排放核算结果应以二氧化碳排放量表示，计量单位为千克二氧化碳（kgCO₂）。采用以二氧化碳当量（CO₂e）表示的产品碳足迹数据或碳排放因子时，应核查其温室气体种类、全球变暖潜势值、系统边界及时间和地域代表性。数据口径与本文件一致或经合理转换达到一致后，方可用于核算，并应说明转换或处理方法。

碳排放核算要求

核算边界

T梁碳排放核算边界包括原材料生产（A1）、原材料运输（A2）、构件工厂化生产（A3）、构件运输（A4）和现场安装（A5）阶段。核算边界内应计入与各阶段相关的材料、能源、运输、机械和措施项目等活动，具体见图1。

核算边界不包括T梁使用、拆除和回收阶段。A1～A5阶段的直接排放和间接排放均应纳入核算，混凝土、钢筋及预应力材料等主要原材料，以及主要能源、构件运输和主要施工机械活动不应作为排除项。其他确需排除的活动，应说明排除理由、数据缺失原因及其对核算结果的可能影响。同一材料、能源、运输或机械活动不得在不同阶段重复核算。

工业化建造T梁碳排放核算范围

虚线表示产品碳排放核算范围。

总体核算

单位T梁体积应根据设计文件、工程量清单或实测尺寸确定。当采用截面积与梁长计算时，应按式（1）计算：

VTL,j=STL,j×LTL,j	(1)

式中：

VTL,j——第j类T梁的体积，单位为立方米（m³）；

STL,j——第j类T梁的截面积，单位为平方米（m²）；

LTL,j——第j类T梁的长度，单位为米（m）。

同一类型T梁在同一核算周期内各统计时段的各阶段碳排放量和产量应分别汇总，产量应以该周期内各统计时段该类型T梁的体积之和计。碳排放量与产量的核算对象、核算周期和统计范围应保持一致，避免在跨月、跨季度或跨年度核算时出现量纲和统计口径问题。碳排放强度应按式（2）核算：

EFTL,j=t=1TCA1,t,j+CA2,t,j+CA3,t,j+CA4,t,j+CA5,t,jt=1TVTL,t,j	(2)

式中：

EFTL,j——核算周期内第j类T梁的碳排放强度，单位为千克二氧化碳每立方米（kgCO₂/m³）；

j——T梁类别的序号；

t——核算周期内统计时段的序号；

T——核算周期内统计时段总数；

CA1,t,j——核算周期内第t期第j类T梁原材料生产阶段的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

CA2,t,j——核算周期内第t期第j类T梁原材料运输阶段的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

CA3,t,j——核算周期内第t期第j类T梁构件工厂化生产阶段的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

CA4,t,j——核算周期内第t期第j类T梁构件运输阶段的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

CA5,t,j——核算周期内第t期第j类T梁现场安装阶段的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

VTL,t,j——核算周期内第t期第j类T梁的总体积之和，单位为立方米（m³）。

第j类T梁核算对象的二氧化碳排放总量应按式（3）核算：

CTL,j=VTL,j×EFTL,j	(3)

式中：

CTL,j——第j类T梁核算对象的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

VTL,j——第j类T梁核算对象的总体积，单位为立方米（m³）；

EFTL,j——第j类T梁的碳排放强度，单位为千克二氧化碳每立方米（kgCO₂/m³）。

完成碳排放强度和二氧化碳排放总量核算后，应将核算结果与A1～A5各阶段二氧化碳排放量一并按附录C汇总，并复核核算边界和活动数据的完整性、核算口径的一致性、碳排放因子的适用性及计算结果的准确性。复核结果及发现问题的处理情况应予以记录。

碳排放因子

碳排放因子应按适用性、可靠性、代表性和可追溯性原则选取，并应与活动数据在系统边界、计量单位、地区、年份和技术条件等方面相匹配。同一排放源存在多种可用数据时，宜按表1所列优先级选取。采用低优先级数据替代高优先级数据时，应说明原因。

碳排放因子数据来源优先级

| 数据类型 | 解释 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 项目/产品特定数据 | 项目或产品特定的实测或经验证数据 | 高 低 |
| 供应商或制造商数据 | 经核实的供应商、制造商产品碳足迹或环境产品声明（EPD）数据 |  |
| 区域或行业官方数据 | 与项目所在地和行业特征相匹配的区域或行业官方数据 |  |
| 国家官方/标准规定数据 | 国家现行官方数据或国家、行业标准规定的缺省值 |  |
| 国际通用数据 | 在无国内适用数据时采用的国际通用数据库或排放因子 |  |

工厂化生产及运输阶段碳排放核算

原材料生产阶段（A1）

T梁的原材料生产碳排放核算范围应包括混凝土材料、钢筋及预应力材料、预应力配套材料、辅助成型与养护材料，其中不包含可周转材料。

T梁混凝土原材料消耗量应根据混凝土来源分别计量。混凝土原材料宜包括水泥、矿物掺合料、细骨料、粗骨料、外加剂和水等。

a）采用现场拌制混凝土时，各原材料消耗量应根据工业化建造T梁专用混凝土配合比、实际耗用混凝土方量及生产损耗进行计算。

b）采用预拌混凝土时，混凝土消耗量应根据T梁实际耗用量确定；各原材料消耗量宜根据预拌混凝土供应方提供的配合比报告，结合实际耗用混凝土方量和生产损耗进行折算。采用混凝土产品综合碳排放因子核算时，不应再重复计入水泥、矿物掺合料、骨料、外加剂和水等组分的生产排放。

T梁钢筋及预应力材料消耗量应采用实际计量数据，或依据设计图纸并计入合理生产损耗。普通圆钢筋质量可按式（4）核算；预应力钢绞线、钢丝及其他异形钢材应采用产品标准规定的理论单位质量或质量证明文件数据，不应直接采用式（4）核算。

QG=ρd2L	(4)

式中：

QG——普通圆钢筋质量，单位为千克（kg）；

ρ——普通圆钢筋质量核算系数，取0.00617kg/(m·mm²)；

d——普通圆钢筋公称直径，单位为毫米（mm）；

L——普通圆钢筋中心线长度，单位为米（m）。

钢筋配套构造材料和辅助成型、养护材料应优先按实际耗用量计量。无法直接计量时，宜采用能够反映物理关系的参数进行分配；无法建立合理物理关系时，可采用经济价值分配，并应说明依据。采用经济价值分配时，分配量可按式（5）核算：

QL,p=QL,T×PpPT	(5)

式中：

QL,p——分配至本批次或第p类T梁的零星材料消耗量，单位视材料类型而定；

QL,T——核算周期内该零星材料的总消耗量，单位视材料类型而定；

Pp——本批次或第p类T梁在核算周期内的经济价值，单位为货币单位；

PT——核算周期内参与分配的全部产品经济价值，单位为货币单位。

外购再生材料应按实际投入量计入原材料消耗量，并采用与其生产过程相匹配的碳排放因子。工厂内部边角料、混凝土余料及其他材料回用时，不应将同一原始投入重复计入原材料消耗量；回收处理、破碎、运输等新增活动产生的排放应计入相应阶段。作为废物输出核算边界的材料，不应直接从本阶段排放量中扣减。材料回收利用情况应以采购记录、配合比报告、生产台账、称量记录、回收处置记录或资源化利用证明等为依据。可周转材料不纳入本条核算。

工业化建造T梁原材料生产阶段产生的二氧化碳排放量应按式（6）核算：

CA1=i=1nQiEFi	(6)

式中：

CA1——T梁原材料生产阶段产生的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

i——原材料种类的序号，i=1，2，…，n，n为原材料种类总数；

Qi——第i种原材料的消耗量，单位视原材料类型而定；

EFi——第i种原材料的碳排放因子，单位应与其消耗量单位相匹配，并保证各项乘积的结果单位为千克二氧化碳（kgCO₂）。

原材料生产阶段的二氧化碳排放量核算，应优先采用经权威机构审核验证且与实际来源、工艺及供应链条件相匹配的二氧化碳排放因子数据；无适用数据或单位难以转换时，可采用附录A中的缺省值，具体取值见表A.1。

运输阶段（A2、A4）

T梁运输阶段碳排放核算范围应包括原材料运输（A2）和T梁构件运输（A4）。原材料运输对象包括混凝土材料、钢筋及预应力材料、预应力配套材料、辅助成型与养护材料和可周转材料等；T梁构件运输对象为完成工厂化生产并运至施工现场的T梁构件。

T梁原材料及预制构件场外运输应优先采用实际运输距离，并按运输对象特性选取适宜的运输方式。运输量应按实际发运质量确定，包含运输途中发生损耗或破损部分的质量。

运输阶段碳排放宜优先采用实际能源消耗法，并应记录车辆或运输设备的实测能源消耗量、分配依据及空载或返程处理方法；也可采用吨千米排放因子法，并应确认所用因子对应的车型、载重、装载率及空载返程等适用条件。同一运输活动不应重复核算。

采用吨千米排放因子法时，原材料运输阶段（A2）和T梁构件运输阶段（A4）产生的二氧化碳排放量应分别按式（7）核算：

CAx=i=1nj=1mTijDijEFij	(7)

式中：

CAx——运输阶段产生的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；核算原材料运输阶段时，x取2；核算构件运输阶段时，x取4；

Tij——第i种运输对象采用第j类运输方式时的运输量，单位为吨（t）；

i——运输对象种类的序号，i=1，2，…，n，n为运输对象种类总数；

j——运输方式类别的序号，j=1，2，…，m，m为运输方式类别总数；

Dij——第i种运输对象采用第j类运输方式时的平均运输距离，单位为千米（km）；

EFij——第i种运输对象采用第j类运输方式时的碳排放因子，单位为千克二氧化碳每吨千米［kgCO₂/(t·km)］。

运输阶段产生的二氧化碳排放量核算，应优先采用经权威机构审核验证且与实际运输条件相匹配的二氧化碳排放因子数据；无适用数据或单位难以转换时，可采用附录A中的缺省值，具体取值见表A.2。

构件工厂化生产阶段（A3）

T梁构件工厂化生产阶段碳排放核算范围应包括生产能源消耗和周转材料消耗产生的碳排放。

T梁构件工厂化生产阶段能源及公用工程碳排放核算范围应包括生产及厂内运输过程中电力、热力、煤炭、天然气、汽油、柴油等能源消耗，以及供水、废水处理等公用工程产生的二氧化碳排放。蒸汽养护及其他热养护的能源消耗应纳入核算。

T梁构件工厂化生产阶段可周转材料碳排放核算范围应包括模板、支架、吊具、脚手架等可重复使用且逐步损耗的材料。

T梁构件工厂化生产阶段的能源及公用工程活动数据宜以月、季度或年进行统计，其中水相关活动数据包括生产用水量和废水处理量。活动数据应以仪表计量记录、生产统计资料、用水及排水记录或管理系统记录为依据，能源消耗量核算应符合GB/T2589—2020的有关规定。蒸汽养护及其他热养护的能源消耗宜单独计量；无法单独计量时，应优先依据养护时间、蒸汽量、构件体积或其他可验证的物理关系进行分配；无法建立合理物理关系时，可按经济价值分配。

T梁构件工厂化生产阶段能源及公用工程碳排放可分为直接排放和间接排放。直接排放主要来源于煤炭、汽油、柴油、天然气等化石燃料燃烧，宜采用物料平衡法核算；间接排放主要来源于外购电力、外购热力、外部供水及委托废水处理等，宜采用排放因子法核算。厂内供水或水处理的能源消耗已计入电力、燃料或热力消耗时，不应重复核算。

采用质量平衡法时，化石燃料燃烧产生的二氧化碳直接排放量应按式（8）核算：

C1=103i=1nQiHViCar,iOFi4412	(8)

式中：

C1——生产过程中化石燃料燃烧产生的直接二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

Qi——第i种化石燃料的消耗量，i=1，2，…，n，n为化石燃料种类总数；计量单位应与相应平均低位发热量的分母单位一致；

HVi——第i种化石燃料的平均低位发热量，单位为吉焦每吨（GJ/t）或吉焦每万标准立方米［GJ/(10⁴Nm³)］；

Car,i——第i种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ）；

OFi——第i种化石燃料的碳氧化率，以小数表示；

4412——二氧化碳与碳的相对分子质量比；式中的10³为吨与千克之间的换算系数。

采用排放因子法时，外购电力、外购热力、外部供水及委托废水处理产生的二氧化碳间接排放量应按式（9）核算：

C2=i=1nQiEFi	(9)

式中：

C2——生产过程中外购生产能源（包括外购电力、外购热力、外部供水和委托废水处理）产生的间接二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

Qi——第i种外购生产能源项目的活动量，i=1，2，…，n，n为项目种类总数，单位为千瓦时（kWh）、吉焦（GJ）、立方米（m³）等；

EFi——第i种外购生产能源项目的碳排放因子，单位应与其活动量单位相匹配，并保证各项乘积的结果单位为千克二氧化碳（kgCO₂）。

T梁构件工厂化生产阶段可周转材料产生的二氧化碳排放量可按式（10）核算：

C3=f=1nQfSYfSKfEFf+Qe,fEFe,fnet	(10)

式中：

C3——生产过程中可周转材料产生的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

f——可周转材料种类的序号，f=1，2，…，n，n为可周转材料种类总数；

Qf——第f种可周转材料的投入量，单位为千克（kg）；

SKf——第f种可周转材料的设计可周转次数；

SYf——第f种可周转材料在本核算周期内的实际周转使用次数；

EFf——第f种可周转材料的生产碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千克［kgCO₂/kg］；

Qe,f——第f种可周转材料在本核算周期内进入报废处置或回收路径的实际数量，单位为千克（kg）；

EFe,fnet——第f种可周转材料报废处置与回收的净碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千克［kgCO₂/kg］。

周转材料生产排放应按本核算周期内实际使用次数与设计可周转次数的比例分配。核算边界内实际发生的报废处置排放应按实际处置量计入。回收材料输出核算边界后的潜在替代收益原则上不应直接从A3阶段排放量中扣减；确需采用回收收益分配或系统扩展方法时，应依据明确的方法学文件，单独披露系统边界、分配规则、回收情景和数据来源，并与6.1.5的处理原则保持一致。

工业化建造T梁构件工厂化生产阶段产生的二氧化碳排放量应按式（11）核算：

CA3=C1+C2+C3	(11)

式中：

CA3——T梁构件工厂化生产阶段产生的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

C1——生产过程中化石燃料燃烧产生的直接二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

C2——生产过程中外购生产能源（包括外购电力、外购热力、外部供水和委托废水处理）产生的间接二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

C3——生产过程中可周转材料产生的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）。

T梁构件工厂化生产阶段碳排放核算所需活动数据和碳排放因子，应优先采用经权威机构审核验证且与实际生产条件、能源类型、材料类型及处置方式相匹配的数据；无适用数据或单位难以转换时，化石燃料参数可采用表A.3的缺省值，外购能源碳排放因子可采用表A.4的缺省值，单位换算可按表A.5执行。供水和委托废水处理的碳排放因子应与项目所在地的供水条件、处理工艺及核算期相匹配。

现场安装阶段碳排放核算

现场安装阶段的核算边界为T梁进入施工现场后至安装完成的全过程。核算内容应包括构件安装工程和措施项目，其中不包括人工活动产生的碳排放量。

现场安装阶段碳排放核算所需消耗量宜优先采用实测数据确定。实测数据可通过现场电表、燃油记录、机械台班记录、材料领用记录和施工日志等获取。

在设计阶段或难以取得实测数据时，可采用现行工程定额或经核实的类似工程数据确定活动数据。工程量应依据设计文件、施工方案和工程量清单确定，并应记录所采用定额或类似工程资料的名称、版本和适用条件。

构件安装工程的机械能源消耗应包括堆放、场内转运、吊装、架设和连接过程中使用的机械运行能耗。架桥机、龙门吊、起重机等在T梁安装作业期间的运行能耗应计入构件安装工程；大型机械设备进出场及安装拆卸产生的能源和材料消耗应计入措施项目。

机械能源消耗宜按机械台班计量，其消耗的能源包括电力、汽油、柴油、燃气等，并应按相应能源消耗量核算碳排放。

T梁构件安装过程中机械能源消耗产生的碳排放可按式（12）核算：

C4=i=1nj=1mNiQijEFj	(12)

式中：

C4——机械能源消耗产生的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

Ni——第i种机械的台班数量，i=1，2，…，n，n为机械种类总数，单位为台班；

Qij——第i种机械单位台班的第j种能源消耗量，j=1，2，…，m，m为能源种类总数，单位为千瓦时（kWh）、升（L）等；

EFj——第j种能源的碳排放因子，单位应与其消耗量单位相匹配，并保证各项乘积的结果单位为千克二氧化碳（kgCO₂）。

构件安装工程材料消耗应包括构件连接材料、施工辅助材料和周转材料。构件连接材料宜包括螺栓、钢筋、灌浆料和连接板等；施工辅助材料宜包括未列入措施项目的临时支撑、操作平台和防护设施等；周转材料宜包括未列入措施项目的模板、支撑和脚手架等。

构件安装工程材料用量应依据现场实际用量、材料领用记录、设计文件或施工方案确定，其中周转材料的碳排放按实际使用次数或可周转次数进行分摊。

T梁构件安装过程中材料消耗产生的碳排放可按式（13）核算：

C5=i=1nMiEFi+k=1mCk	(13)

式中：

C5——T梁构件安装过程中材料消耗产生的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

Mi——第i种非周转材料的消耗量，i=1，2，…，n，n为非周转材料种类总数，单位视材料类型而定；

EFi——第i种非周转材料的碳排放因子，单位应与其消耗量单位相匹配，并保证各项乘积的结果单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

Ck——第k种可周转材料产生的二氧化碳排放量，k=1，2，…，m，m为可周转材料种类总数；其核算方法按6.3.8执行，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）。

已计入措施项目的材料、机械和能源消耗，不得重复计入构件安装工程的机械能源消耗或材料消耗。

施工施项目中能源消耗较大的项目应重点核算，宜包括脚手架、模板及支架、垂直运输机械、施工排水和降水、临时设施等。措施项目可分为可计量措施项目和难以计量措施项目；可明确工程量、机械台班、能源消耗量或材料消耗量的，应按可计量措施项目核算；难以单独确定上述消耗量的，可采用系数法估算。共享措施项目的碳排放应优先按机械使用时间、工程量、T梁体积或其他可验证的物理关系分配；无法建立合理物理关系时，可采用经济价值分配，并应说明依据。

T梁构件安装过程中措施项目产生的碳排放量可按式（14）核算：

C6=i=1nCi+j=1mBjKj	(14)

式中：

C6——T梁构件安装过程中措施项目产生的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

Ci——第i项可计量措施项目产生的二氧化碳排放量，i=1，2，…，n，n为可计量措施项目总数，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

Bj——第j项难以计量措施项目的折算基数，j=1，2，…，m，m为难以计量措施项目总数，单位根据所选折算基数确定；

Kj——第j项难以计量措施项目的碳排放折算系数，其单位应与折算基数相匹配，并保证各项乘积的结果单位为千克二氧化碳（kgCO₂）。

注：Bj 可根据难以计量措施项目的特点，选取已核算的构件安装工程碳排放量、可计量措施项目碳排放量或相关工程费用作为折算基数；Kj 宜结合类似工程数据、企业统计数据或经验证的经验数据确定，并应说明取值来源。

措施项目中所消耗的各类材料，应计入其生产全过程产生的碳排放。对于可重复使用的周转材料，应按折旧或工程实际使用次数与设计可周转次数的比例进行分摊核算。

临时设施碳排放核算范围应限于直接服务T梁现场安装的作业棚、材料库、临时道路、临时供配电、施工给排水等施工设施。办公用房、职工宿舍、食堂、浴室、医务室等办公及生活福利设施的碳排放不纳入本文件核算边界。其碳排放宜依据实际能源消耗量、材料消耗量或类似工程资料核算；数据不足时，可采用系数法估算。多个工程或构件共用临时设施时，其碳排放应优先依据使用时间、工程量、T梁体积或其他可验证的物理关系进行分配。

施工降排水措施应结合项目所在地地质、水文及气候条件，按照专项方案确定降水方式和周期。有机械台班、能源消耗量或材料消耗量数据时，宜按可计量措施项目核算；数据不足时，可采用系数法估算。

工业化建造T梁的现场安装阶段产生的二氧化碳排放量应按式（15）核算：

CA5=C4+C5+C6	(15)

式中：

CA5——T梁现场安装阶段产生的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

C4——机械能源消耗产生的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

C5——T梁构件安装过程中材料消耗产生的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）；

C6——T梁构件安装过程中措施项目产生的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO₂）。

现场安装阶段碳排放核算所需活动数据和碳排放因子，应优先采用经权威机构审核验证且与实际施工条件、能源类型、材料类型及措施项目相匹配的数据；无适用数据或单位难以转换时，相关参数可采用附录A的缺省值。

附录A
（资料性）
T梁工业化建造碳排放核算参数缺省值

原材料生产阶段碳排放因子（缺省值）

| 序号 | 材料或产品 | 计量单位 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通硅酸盐水泥（市场平均） | kgCO₂/t | 735 |
| 2 | 热轧碳钢钢筋 | kgCO₂/t | 2340 |
| 3 | 热轧碳钢高线材 | kgCO₂/t | 2375 |
| 4 | 砂（细度模数1.6～3.0） | kgCO₂/t | 2.51 |
| 5 | 碎石（粒径10mm～30mm） | kgCO₂/t | 2.18 |
| 6 | 水 | kgCO₂/t | 0.168 |
| 7 | C30混凝土 | kgCO₂/m³ | 295 |
| 8 | C50混凝土 | kgCO₂/m³ | 385 |
| 核算时应优先采用经核实的供应商数据、环境产品声明（EPD）或项目特定数据。 热轧碳钢高线材因子不应直接替代预应力钢绞线产品数据；钢绞线应优先采用供应商或经验证数据。 |  |  |  |

运输方式碳排放因子（缺省值）

| 序号 | 运输方式 | 计量单位 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重型柴油货车（载重10t） | kgCO₂/(t·km) | 0.162 |
| 2 | 重型柴油货车（载重18t） | kgCO₂/(t·km) | 0.129 |
| 3 | 重型柴油货车（载重30t） | kgCO₂/(t·km) | 0.078 |
| 4 | 重型柴油货车（载重46t） | kgCO₂/(t·km) | 0.057 |
| 5 | 铁路运输（中国市场平均） | kgCO₂/(t·km) | 0.010 |
| 6 | 液货船（载重2000t） | kgCO₂/(t·km) | 0.019 |
| 7 | 干散货船（载重2500t） | kgCO₂/(t·km) | 0.015 |
| 8 | 集装箱船（载重200TEU） | kgCO₂/(t·km) | 0.012 |
| 表中缺省值参考T/CHSDA0001—2024。运输距离应优先采用实际运输记录；载重、运输方式或技术条件不一致时，不应直接套用。 |  |  |  |

化石燃料相关参数（缺省值）

| 序号 | 燃料品种 | 计量单位 | 低位发热量 | 单位热值含碳量/碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | t | 44.800GJ/t | 18.90×10⁻³tC/GJ；98% |
| 2 | 柴油 | t | 43.330GJ/t | 20.20×10⁻³tC/GJ；98% |
| 3 | 液化石油气 | t | 47.310GJ/t | 17.20×10⁻³tC/GJ；99% |
| 4 | 天然气 | 10⁴Nm³ | 389.310GJ/10⁴Nm³ | 15.30×10⁻³tC/GJ；99% |
| 式（8）中的碳氧化率应以小数代入。 |  |  |  |  |

外购能源碳排放因子（缺省值）

| 序号 | 能源类型 | 活动数据单位 | 碳排放因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购电力 | kWh | 0.5306kgCO₂/kWh |
| 2 | 外购热力 | GJ | 110kgCO₂/GJ |
| 外购电力因子采用2023年全国电力平均二氧化碳排放因子；外购热力缺省值参考T/CHSDA0001—2024。核算时宜优先采用核算期最新适用因子。采用电力碳足迹因子时，应注意其单位为kgCO₂e/kWh且系统边界可能不同，不应直接替换，并应符合4.6的规定。 |  |  |  |

常用计量单位换算关系

| 序号 | 换算对象 | 原单位 | 换算关系 | 目标单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | t | 1t＝1000kg | kg |
| 2 | 能量 | GJ | 1GJ＝1000MJ | MJ |
| 3 | 电量 | kWh | 1kWh＝3.6MJ | MJ |
| 4 | 气体体积 | 10⁴Nm³ | 1×10⁴Nm³＝10000Nm³ | Nm³ |
| 5 | 百分数 | % | 数值除以100 | 无量纲 |

附录B
（资料性）
T梁产品标识与规格

B.1　标识方法

预制混凝土T梁产品型号可按产品代号、标志长度、标志宽度和标志高度依次表示，其表示方法如下。

图B.1  T梁产品标识表示方法示意

产品代号中I型表示公路-I级和城-A级车道荷载标准；Ⅱ型表示公路-II级和城-B级车道荷载标准。

示例：标识为“TL/Ⅱ-20-1700-1500”的预制混凝土T梁中，Ⅱ表示公路—Ⅱ级或城—B级车道荷载，20、1700和1500分别表示梁长（m）、梁宽（mm）和梁高（mm）。

  - B.2　规格尺寸

    - 预制混凝土T梁跨中截面及各部位尺寸的代表性示例见图B.2和表B.1；实际产品规格及各部位尺寸以适用的产品标准或设计文件为准。

  - 图B.2　T梁产品标识代表性示例

表B.1　T梁跨中截面各部位尺寸代表性示例

| L m | b mm | b1 mm | b2 mm | b3 mm | h mm | h1 mm | h2 mm | h3 mm | h4 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1700 | 200 | 440 | 600 | 1500 | 850 | 200 | 160 | 250 |
| 25 | 1700 | 200 | 480 | 600 | 1700 | 1050 | 200 | 160 | 250 |
| 30 | 1700 | 200 | 500 | 600 | 2000 | 1350 | 200 | 160 | 250 |
| 35 | 1700 | 200 | 600 | 600 | 2300 | 1650 | 200 | 160 | 250 |
| 40 | 1700 | 200 | 600 | 600 | 2500 | 1650 | 200 | 160 | 250 |

本附录所列产品的分类、标识及主要规格尺寸选取，具有一定的代表性，用于核算对象识别和体积计算参考，不作为产品结构规格的限定性要求。

附录C
（规范性）
T梁工业化建造碳排放核算汇总与复核

C.1　核算对象与基本信息

  - 表C.1　核算对象与基本信息表

| 复核项目 | 填写内容 | 依据或证据索引 | 复核结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目或合同名称 |  |  | □符合 □不符合 |
| 梁厂及项目所在地 |  |  | □符合 □不符合 |
| 核算主体 |  |  | □符合 □不符合 |
| T梁型号及规格 |  | 设计图纸/产品标识 | □符合 □不符合 |
| 核算数量与总体积 | 数量： 片；体积： m³ | 工程量清单/实测记录 | □符合 □不符合 |
| 核算周期 | 自 年 月 日至 年 月 日 |  | □符合 □不符合 |
| 核算基准 | 单位体积T梁碳排放强度： kgCO₂/m³ | 本文件4.3 | □符合 □不符合 |
| 核算边界 | □A1 □A2 □A3 □A4 □A5 | 边界说明/流程图 | □完整 □不完整 |
| 编制与复核 | 编制人： 复核人： 日期： |  | □完成 |

  - C.2　阶段核算结果总表

  - 表C.2　A1～A5阶段核算结果汇总表

| 模块 | 阶段名称 | 主要活动数据来源 | 排放量(kgCO₂) | 占比(%) | 缺失数据 | 复核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 原材料生产阶段 |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| A2 | 原材料运输阶段 |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| A3 | 构件工厂化生产阶段 |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| A4 | 构件运输阶段 |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| A5 | 现场安装阶段 |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| 合计 | A1～A5 |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| 强度 | 单位体积碳排放强度 | 总排放量/总体积 |  | — | — | □通过 □整改 |

  - C.3　活动数据复核分表

  - 表C.3　活动数据及原始凭证核验表

| 模块 | 数据项 | 活动数据 | 单位 | 数据来源 | 凭证或台账编号 | 复核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| A2 |  |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| A3 |  |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| A4 |  |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| A5 |  |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| 可按材料、能源、运输批次、机械台班或措施项目增加行。 |  |  |  |  |  |  |

  - C.4　碳排放因子与核算结果复核分表

  - 表C.4　碳排放因子适用性及核算结果复核表

| 模块 | 数据项 | 因子数值 | 因子单位 | 来源/年份/地区 | 排放量(kgCO₂ | 复核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| A2 |  |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| A3 |  |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| A4 |  |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| A5 |  |  |  |  |  | □通过 □整改 |
| 因子单位应与活动数据单位相匹配；采用缺省值时应填写本文件附录A的表号和行号。 |  |  |  |  |  |  |

  - C.5　完整性与一致性复核

  - 表C.5　核算完整性与一致性复核表

| 复核事项 | 复核内容 | 判定要求 |  | 复核结果 | 问题及处理说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边界完整性 | A1～A5纳入情况及排除项 | 边界清晰，排除项有说明 |  | □通过 □整改 |  |
| 数据完整性 | 材料、能源、运输、周转材料及措施项目 | 无未说明缺项 |  | □通过 □整改 |  |
| 单位一致性 | 活动数据与因子计量单位 | 量纲一致、换算正确 |  | □通过 □整改 |  |
| 因子适用性 | 来源、年份、地区、技术代表性 | 满足优先级与适用条件 |  | □通过 □整改 |  |
| 分配合理性 | 共享能源、零星材料、周转材料 | 分配依据明确且一致 |  | □通过 □整改 |  |
| 避免重复核算 | A3/A5、机械/措施项目交叉项 | 同一活动仅计入一次 |  | □通过 □整改 |  |
| 核算准确性 | 公式、汇总、占比和强度 | 复算结果一致 |  | □通过 □整改 |  |
| 证据可追溯性 | 台账、票据、图纸、日志及因子文件 | 证据编号可回溯 |  | □通过 □整改 |  |
| 最终结论 | 核算结果是否满足本文件要求 | 全部关键项通过 |  | □通过 □不通过 |  |
| 复核结论 |  |  | □通过 □有条件通过 □不通过 |  |  |
| 主要问题及整改要求 |  |  |  |  |  |
| 核算人 |  |  | 签字： 日期： |  |  |
| 复核人 |  |  | 签字： 日期： |  |  |
| 核算主体确认 |  |  | 盖章/签字： 日期： |  |  |

参考文献

- T/CHSDA0001—2024　公路工程建设期碳排放计算标准

- T/ZJCX0010—2022　预制混凝土T梁

- T/TMAC097—2024　预制T梁工业化生产技术指南

- GB/T 24067—2024　温室气体　产品碳足迹　量化要求和指南

- JC/T 2359—2016　预应力混凝土T型梁

- 国家发展改革委办公厅. 中国陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）[EB/OL]. 2015. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201511/W020190905506438255108.pdf

- 生态环境部，国家统计局. 关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告[EB/OL]. 2025. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202512/t20251231_1139517.html