JieAn算法硬件实现说明文档

硬件实现方法介绍

JieAn算法硬件实现采用级间流水，其中流水级数是根据明文和密钥长度决定的。算法实现的各项指标如表1所示 。

表1 JieAn算法硬件实现指标

| 类型（明文长度/密钥长度） | 测试平台 | 实现方式 | 密钥扩展 所需时钟数 | 加解密一个分组所需时钟数 |  | 加解密速度 （主频160MHZ） |  | 所需资源 （logic cells） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 加密 | 解密 | 加密 | 解密 |  |
| 128/128 | XILINX XC7K325TFFG676 -2 | 26级流水 | 28 | 26 | 26 | 20.48Gbps | 20.48Gbps | 32K |
| 128/192 |  | 30级流水 | 32 | 30 | 30 | 20.48Gbps | 20.48Gbps | 38K |
| 128/256 |  | 34级流水 | 36 | 34 | 34 | 20.48Gbps | 20.48Gbps | 44K |
| 256/256 |  | 50级流水 | 56 | 50 | 50 | 40.96Gbps | 40.96Gbps | 82K |

算法仿真

下面以明文长度128比特、密钥长度128bit、系统参数128比特为例，截取密钥扩展和加解密过程的仿真图。

密钥扩展算法仿真

图2.1  JieAn算法密钥扩展仿真

图中信号说明：

rst：复位信号，低电平有效

clk：时钟信号

key_in：密钥输入

FK_in：系统参数输入

get_key：密钥扩展开始信号（也是密钥扩展第一阶段）

key_exp_0：密钥扩展第二阶段

key_exp_1：密钥扩展第三阶段

n_key：密钥扩展状态机中的次态

c_key：密钥扩展状态机中的现态（也是密钥扩展结果的输出，当做密钥扩展输出时，最低64bit有效）

SP_in：SP运算输入

SP_out：SP运算输出

M：密钥分组64比特块的个数

N：明文分组64比特块的个数

kdone：密钥扩展完成标志

加密过程仿真

图2.2  JieAn算法加密过程仿真

图中信号说明：

rst：复位信号，低电平有效

clk：时钟信号

enc：加解密方向（enc=1表示加密，enc=0表示解密）

ld：加载明文信号

key_in：密钥输入

FK_in：系统参数输入

data_in：明文输入

data_out：密文输出

其他信号是各级流水模块的输入或者输出

解密过程仿真

图2.3  JieAn算法解密过程仿真

图中信号说明：

rst：复位信号，低电平有效

clk：时钟信号

enc：加解密方向（enc=1表示加密，enc=0表示解密）

ld：加载明文信号

key_in：密钥输入

FK_in：系统参数输入

data_in：明文输入

data_out：密文输出

其他信号是各级流水模块的输入或者输出