| ICS | 13.020.10 |
| --- | --- |
| CCS | Z00 |

团体标准

T/ZGZS XXXX—XXXX

全国碳市场发电行业月度综合样煤质检测报告编制规范

Standard for Compilation of Monthly Composite Sample Coal Quality Testing Reports for the National Carbon Market Power Generation Industry

（征求意见稿）

202X - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中国环境科学学会  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1	1

月度综合样  Monthly Composite Sample	1

3.2	1

检测报告  test report	1

3.3	2

检测机构  inspection body	2

3.4	2

检测资质  testing accreditation	2

3.5	2

煤样  coal sample	2

3.6	2

一般分析试验煤样  general-analysis test sample of coal	2

3.7	2

全水分  total moisture	2

3.8	2

一般分析试验煤样水分 moisture in the general analysis test sample of coal	2

3.9	2

灰分  ash content	2

3.10	2

挥发分  volatile matter	2

3.11	2

全硫  total sulfur	2

3.12	2

弹筒发热量  bomb calorific value	2

3.13	3

高位发热量  gross calorific value	3

3.14	3

低位发热量  net calorific power	3

3.15	3

空气干燥基  air dried basis	3

3.16	3

干燥基  dry basis	3

3.17	3

干燥无灰基  dry ash-free basis	3

4 结果表述	3

5 一般规定	3

5.1 编制规定	4

5.2 检测检验基本要求	4

5.3 检测报告的组成	4

5.4 检测报告	4

6 编制要求	5

6.1 编制	5

6.2 校核与审批流程	5

附录A （规范性）	7

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由生态环境部信息中心提出。

本文件由生态环境部信息中心归口。

本文件起草单位：生态环境部信息中心、北京低碳清洁能源研究院、浙江浙能碳资产管理有限公司、湖州生态环境科学研究院有限公司、重庆市应对气候变化发展中心、国家电投集团碳资产管理有限公司、安徽省生态环境科学研究院、宁夏百润环保科技有限公司、中国华电集团碳资产运营有限公司、浙江省生态环境低碳发展中心、日照市土地发展集团有限公司、江苏擎天工业互联网有限公司、北京佳华智联科技有限公司。。

本文件主要起草人：冯田丰、黄明祥、沈振、吴海东、张驿宁、杨子仪、林佳玮、简高武、刘俊杰、吴蕾、黎水宝、刘潇、谷尔雪、卢炜、许彬彬、任健、邵媛、陈欣怡、马仪潇、施行之、毛怀伟、吴炎、杨新峰、赵捷。

全国碳市场发电行业月度综合样煤质检测报告编制规范

范围

本文件规定了编制发电设施所用煤炭的月度综合样定期检测报告编制的一般规定和编制要求。

本文件适用于使用煤炭的纯凝发电机组和热电联产机组发电设施的煤炭检测报告。

本文件不适用于使用非煤炭燃料发电设施的检测报告编制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 211	煤中全水分的测定方法

GB/T 212	煤的工业分析方法

GB/T 213	煤的发热量测定方法

GB/T 214	煤中全硫的测定方法

GB/T 474	煤样的制备方法

GB/T 475	商品煤样人工采取方法

GB/T 476	煤中碳和氢的测定方法

GB/T 483    煤炭分析试验方法一般规定

GB/T 8170	数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19494.1    煤炭机械化采样 第 1 部分：采样方法

GB/T 19494.2    煤炭机械化采样 第 2 部分：煤样的制备

GB/T 27025	检测和校准实验室能力的通用要求

GB/T 25214	煤中全硫测定 红外光谱法

GB/T 30732	煤的工业分析方法 仪器法

GB/T 30733	煤中碳氢氮的测定 仪器法

GB/T 31391	煤的元素分析

GB/T 35985  煤炭分析结果基的换算

DL/T 568	燃料元素的快速分析方法

DL/T 1030	煤的工业分析 自动仪器法

DL/T 2029	煤中全水分测定 自动仪器法……	……

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 月度综合样  Monthly Composite Sample

每班/日留取入炉煤分析样品，每月将每班/日分析样品合并混合形成月度综合样，用于检测其元素碳含量。混合前，每班/日分析样品的干燥基质量应正比于该入炉煤的干燥基质量，质量比保持全月一致。

- 检测报告  test report

机构依据相关标准或技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对样品进行检测，得出检测数据、结果后，出具的书面（或其他形式）报告。

- 检测机构  inspection body

依法成立的独立机构或火电厂的煤检实验室，从事检验、检测、校准等活动，指对给定产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺或服务，按照程序确定一种或多种特性或性能的技术操作。

- 检测资质  testing accreditation

检测机构依法通过资质认定（如CMA认证）或实验室认可（如CNAS认可），证明其具备特定检测领域的人员能力、设备条件、质量管理体系及技术能力，能够依据标准方法开展检测活动并出具合法有效报告的法定资格。

- 煤样  coal sample

为确定某些特性而从煤中采取的有代表性的一部分煤。

- 一般分析试验煤样  general-analysis test sample of coal

破碎到粒度小于0.2mm并达到空气干燥状态，用于大多数物理和化学特性测定的煤样。

- 全水分  total moisture

煤样外在水分与内在水分的总和。

    - 一般分析试验煤样水分 moisture in the general analysis test sample of coal

在规定条件下测定的一般分析试验煤样的水分。

- 灰分  ash content

煤样在规定条件下完全燃烧后所得的残留物。

- 挥发分  volatile matter

煤样在规定条件下隔绝空气加热，并进行水分校正后的质量损失。

- 全硫  total sulfur

煤中无机硫和有机硫的总和。

- 弹筒发热量  bomb calorific value

单位质量的试样在充有过量氧气的氧弹内燃烧，其燃烧产物组成为氧气、氮气、二氧化碳、硝酸和硫酸，液态水以及固态灰时放出的热量。

- 高位发热量  gross calorific value

单位质量的试样在充有过量氧气的氧弹内燃烧，其燃烧产物组成为氧气、氮气、二氧化碳、二氧化硫，液态水以及固态灰时放出的热量。

高位发热量在数值上等于弹筒发热量减去硝酸生成热和硫酸校正热。

- 低位发热量  net calorific power

燃料完全燃烧，其燃烧产物中的水蒸汽以气态存在时的发热量，也称低位热值。

- 空气干燥基  air dried basis

以与空气湿度达到平衡状态的煤为基准。

- 干燥基  dry basis

以假想无水状态的煤为基准。

- 干燥无灰基  dry ash-free basis

以假想无水、无灰状态的煤为基准。

……

结果表述

下列项目符号和基的符号适用于本文件。

4.1

项目符号

- —moisture，水分。

- -(quantity of heat)calorific value，发热量。

- -ash，灰分。

V--volatile matter，挥发分。

S--total sulfur，全硫

C--Carbon，碳

H--hydrogen，氢

4.2

基的符号

ad--air dried basis，空气干燥基。

ar--as received basis，收到基。

daf-- dry ash-free basis，干燥无灰基。

d--dry basis，干燥基。

一般规定

编制规定

发电设施用煤的检测报告应依据煤样检测的原始记录、委托单位提供的煤样检测资料、历史检测资料编制，编制时应依据本规范与其他国家标准、行业标准。

检测检验基本要求

煤样要求

待检测的煤样应为发电设施所用的月度综合样，必要时可附样品图片。

设备要求

检测使用的仪器设备准确度应遵循相关规定，经检定/校准并确认合格，在使用仪器设备时，按照使用规范进行。报告中应明确检测设备的名称、编号、型号、检定/校准有效日期等信息。

资质要求

检测报告应由通过CMA认定或CNAS认可且检测能力包括样品的元素碳含量、发热量、氢含量、全硫、水分等参数的检测机构/实验室出具，检测机构应由通过CMA认定或CNAS认可、且具备水分、灰分、挥发分、发热量、全硫、碳、氢等煤质检测相关检测能力。

检测报告的组成

由封面、声明页、信息页、报告页、说明页等组成。

检测报告

页码

从信息页开始顺序编号，编成第X页 共X页，置于该页右上位置。

封面

封面应由检测单位CMA资质证书编号/CNAS注册号、标题、检测编号、样品名称、委托单位、检测类别、报告日期、检测机构及其公章组成。封面的内容与样式可参考附录A。

声明页

声明应至少包含对于本次检测报告法律性与有效性的说明，检测机构的检测资质与相关信息的说明。声明的内容与样式可参考附录A。

信息页

信息页应包括委托单位、委托日期、送样人员、送样人电话、检测编号、样品编号、样品名称、样品标记、样品数量/质量、样品粒度、样品来源、收样时间、检测日期、检测地点、检测项目、检测依据、检测用主要设备、检测人员、审核人员、审核日期、批准人员、批准日期、检验检测专用章、页码等内容。信息页的内容与样式可参考附录A。

报告页

报告页应包含样品信息：样品名称、样品编号、样品状态、样品质量、委托日期等内容。

报告页应包含检测信息：检测日期、检测环境、主检人员、检测项目及结果、页码等内容。

检测项目及结果应包括空气干燥基水分、空气干燥基或干燥基灰分、空气干燥基或干燥基挥发分、空气干燥基弹筒发热量、空气干燥基或干燥基高位发热量、空气干燥基低位发热量、空气干燥基或干燥基全硫、空气干燥基或干燥基碳、空气干燥基或干燥基氢等。并注明参与计算发热量的全水分来源。

报告页中宜用表格进行检验检测数据、结果的描述，表格的内容包括：检验检测项目、标示符号、计量单位、检测结果等信息。检验检测项目应与检验检测依据中的名称相同，不应简称、简写。

报告页最后尚有空白，应加“以下空白”字样或休止符“——”，左右居中，休止符长度为页面幅宽的1/4。

说明页

说明页应包含机构名称、标题、报告编号、页码编号和其他与报告相关的补充信息。内容和样式可参考附录A。报告说明页中添加的补充信息可包含结果说明、意见和解释、从事抽样时完整充分的抽样信息。

编制要求

编制

编码与编号

检测机构宜根据“检测机构资质证编号”+“[年份月份]”+“五位编码”的模式对检测档案进行顺序编号，“五位编码”宜按照该月份检测对象的检测时间从00001开始按升序进行排列。

示例：“资质证编号[202310]00001”为XXX检测机构（资质证编号）2023年10月的第1个受检对象的检测档案编号。

编辑与排版

检测报告宜采用A4幅面纵排，表图名称宜使用宋体小二号加粗居中排版，表头、表尾、表内文字宜采用宋体五号排版，可参考附录A。

报告文字中的句号、逗号、顿号、分号、冒号占一个字符位置，居左偏下，不出现在一行之首；引号、括号、书名号的前一半不出现在一行之末，后一半不出现在一行之首；破折号和省略号都占两个字的位置，中间不能断开，上下居中。

检测报告中的空栏，当无此检测项目时应采用“—”填写，当无法检测时应采用“/”填写。

应使用电子档进行编辑，并保证电子档文件的兼容性。

印章

检验检测机构公章应加盖在报告封面的机构名称位置，检验检测专用章应加盖在检验检测结论位置和骑缝位置。在封面加盖CMA或CNAS资质印章。

校核与审批流程

发电设施用煤检测报告宜采用网上电子审核，并经检测机构主要负责人或授权签字人签发并加盖检测机构公章。一份完整的检测报告应按图1规定的流程校核审批才能送出。

图1 发电设施用煤检测报告校核与审批流程图

…

（规范性）

MA或CMA

检测报告

检测编号：XXXXXX[202XXX]00001

| 委托单位： |  |
| --- | --- |
| 检测类别： |  |
| 样品名称： |  |
| 报告日期： |  |

检测机构（盖章）：XXXX检验公司

声明事项

- 报告未加盖专用章和骑缝章无效；

- 报告无检验人、审核人、批准人签字无效；

- 不得涂改、部分提供或部分复制报告；

- …………

单位名称：XXXXX检验公司

单位地址：XXXXXXXXXXX

邮政编码：100000

联系电话：XXXXXXX

传	  真：XXXXXXXX

邮	  箱：XXXXXXXXXXX

检测报告

编号：XXXX[202XXX]00001

日期： 202X.XX.XX

第1页 共3页

| 委托单位 |  | 委托日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 送样人员 |  | 送样人电话 |  |
| 检测编号 |  | 实验室样品编号 |  |
| 样品名称 | X机组X月份综合样 | 样品标记 |  |
| 样品数量/质量 |  | 样品粒度 |  |
| 收样日期 |  | 检测日期 |  |
| 检测地点 |  |  |  |
| 检测项目 | 水分、灰分、挥发分、发热量、全硫、碳、氢等 |  |  |
| 检测依据 | 委托检测项目实验仪器检测所依据的检验检测方法（可注附表） |  |  |
| 检测用主要设备 | 包括但不限于委托检测项目实验仪器型号（设备名称、型号、编号、检定（校准）有效期） |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 检测项目 | 检测依据 | 检测用主要设备 |  |
| 检验检测专用章 | 编写 | 报告编写人 |  |
|  | 审核 | 报告审核人 |  |
|  | 审核日期 | 审核日期 |  |
|  | 批准 | 授权签发人或报告批准人 |  |
|  | 批准日期 | 批准日期 |  |

编号：XXXX[202XXX]00001

日期： 202X.XX.XX

第2页 共3页

检测报告

| 样品名称 |  |  |  |  | 样品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品状态 |  |  |  |  | 样品质量 |  |
| 样品粒度 |  |  |  |  | 样品来源 |  |
| 委托日期 |  |  |  |  | 检测日期 |  |
| 检测环境 |  |  |  |  | 主检人员 |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 符号 | 单位 | 空气干燥基 | 干燥基 | 干燥无灰基 |
|  |  |  |  | ad | d | daf |
| 1 | 工业分析 |  |  |  |  |  |
| （1） | 水分 | M | % |  |  |  |
| （2） | 灰分 | A | % |  |  |  |
| （3） | 挥发分 | V | % |  |  |  |
| 2 | 发热量 |  |  |  |  |  |
| （4） | 弹筒发热量 | Qb | MJ/Kg |  |  |  |
| （5） | 高位发热量 | Qgr | MJ/Kg |  |  |  |
| （6） | 低位发热量 | Qnet | MJ/Kg |  |  |  |
| 3 | 元素分析 |  |  |  |  |  |
| （7） | 全硫 | S | % |  |  |  |
| （8） | 碳 | C | % |  |  |  |
| （9） | 氢 | H | % |  |  |  |
| 检测结果说明： |  |  |  |  |  |  |

检测结果说明、意见和解释，需要额外说明的备注

客户提供全水分Mt 1、报告无“检验检测报告专用章”或检验单位公章无效。 2、复制报告未重新加盖“检验检测报告专用章” 或检验单位公章无效。 3、报告无检测、审核、批准人员签章无效。 4、报告涂改无效。 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检测报告