- CCFA

团体标准

- T/CCFA XXXXX-20XX

碳纤维技术成熟度等级划分及定义 Classification and definition of the technology readiness levels for carbon fiber （征求意见稿）

| - 20XX-XX-XX发 布 | - 20XX-XX-XX实 施 |
| --- | --- |
| - 中国化学纤维工业协会 发布 |  |

前言

本标准依据GB/T1.1-2009给出的规则进行起草。

本标准由中国化学纤维工业协会提出。

本标准由中国化学纤维工业协会标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

碳纤维技术成熟度等级划分及定义

  - 范围

本标准规定了碳纤维技术成熟度等级划分及定义。

本标准适用于聚丙烯腈基碳纤维长丝技术成熟度评价，原丝和其他碳纤维材料可参照执行。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，所注日期的版本适用于本文件，同时可以探讨新版本的适用性。

GB/T 37264-2018 新材料技术成熟度等级划分及定义

GB/T 18374-2008 增强材料术语及定义

GB/T 26752-2011 聚丙烯腈基碳纤维

  - 术语和定义

本标准使用了以下术语与定义：

3.1 聚丙烯腈基碳纤维 PAN-based carbon fiber

以聚丙烯腈（PAN）为前驱体所制得的碳纤维。

3.2 技术成熟度等级 technology readiness levels

用于衡量技术满足预期应用目标程度的尺度。

3.3 阶段 stage

划分为实验室研究阶段、工程化研制阶段、产业化生产阶段。

3.4 样品 sample

在实验室研究阶段，根据设计要求而制备的仅演示碳纤维基本结构与性能的实物，不考虑连续长度及应用工艺性。

3.5 工程化产品 pilot product

在工程化研制阶段，采用工程化制备技术所生产出的碳纤维，除具备基本结构与性能，还要考虑应用所需的连续长度和应用工艺性。

3.6 产业化产品 industrial product

在产业化生产阶段，生产工艺成熟，可稳定批量生产，完全满足预期使用目标要求的碳纤维。

3.7 复合材料样件 composite specimen

采用碳纤维与基体复合制成的试验件，仅演示复合材料的基本结构与性能，不考虑实际应用的其他条件。

3.8 复合材料构件 compsite structures

采用碳纤维与基体经过特定的成型工艺制备出的复合材料结构件，具备直接应用的条件。

  - 碳纤维技术成熟度等级划分及定义

4.1　碳纤维技术成熟度等级划分及定义见表1

- 碳纤维技术成熟度等级划分及定义

| 等级 | 定义 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确了碳纤维的化学组成、结构设计与制备原理 | 实验室 阶段 |
| 2 | 完成了碳纤维制备原理可行性的验证，提出主要技术指标要求 |  |
| 3 | 实验室制备工艺贯通，获得碳纤维样品，碳纤维样品的结构和性能通过测试验证 |  |
| 4 | 碳纤维工程化制备流程贯通，获得工程化产品，工程化产品结构和性能通过测试验证 | 工程化 阶段 |
| 5 | 具备碳纤维工程化生产能力，工程化产品通过应用工艺性验证和复合材料样件的性能验证 |  |
| 6 | 具备碳纤维工程化稳定生产能力，工程化产品通过复合材料构件验证 |  |
| 7 | 具备产业化生产能力，形成技术规范，产业化产品通过用户测试和认定 | 产业化 阶段 |
| 8 | 具备产业化稳定生产能力，产品满足质量一致性要求 |  |
| 9 | 产业化生产要素得到优化，产品得到市场普遍认可 |  |

4.2　等级条件

4.2.1　等级1应符合表2规定

表2　等级1条件

| 序号 | 条件内容 |
| --- | --- |
| 1 | 发现可作为碳纤维研发基础的原理 |
| 2 | 初步明确了碳纤维的基本结构 |
| 3 | 阐明了碳纤维制备的基本原理 |

4.2.2　等级2应符合表3规定

- 表3　等级2条件

| 序号 | 条件内容 |
| --- | --- |
| 1 | 初步实现了碳纤维结构的控制 |
| 2 | 完成了碳纤维制备原理的验证 |
| 3 | 具备相应的实验设备 |
| 4 | 提出碳纤维主要的技术指标要求 |

4.2.3　等级3应符合表4规定

- 表4　等级3条件

| 序号 | 条件内容 |
| --- | --- |
| 1 | 确定了实验室阶段碳纤维制备的实施方案 |
| 2 | 完成了实验室阶段碳纤维制备工艺的贯通，制备出样品 |
| 3 | 具备基本的结构性能测试设备 |
| 4 | 完成了样品基本的结构和力学性能测试 |
| 5 | 测试结果满足主要技术指标要求 |

4.2.4　等级4应符合表5规定

表5　等级4条件

| 序号 | 条件内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完成工程化生产线建设，制备流程贯通，获得工程化产品 |
| 2 | 工程化生产线通过安全、职业健康卫生、环境影响、节能等评估 |
| 3 | 具备碳纤维关键性能的测试条件 |
| 4 | 完成了工程化产品性能测试 |
| 5 | 测试结果满足主要技术指标要求 |

4.2.5　等级5应符合表6规定

- 表6　等级5条件

| 评价维度 | 条件内容 |
| --- | --- |
| 1 | 掌握工程化连续制备技术，具备连续运行1个月的能力 |
| 2 | 确定了原材料、主要辅料供应渠道和检测标准 |
| 3 | 工程化产品性能满足主要技术指标要求 |
| 4 | 工程化产品满足复合材料样件成型基本工艺要求 |
| 5 | 工程化产品通过复合材料样件性能验证 |

4.2.6　等级6应符合表7规定

- 表7　等级6条件

| 序号 | 条件内容 |
| --- | --- |
| 1 | 实现碳纤维工程化连续稳定制备，工艺固化 |
| 2 | 工程化产品主要性能满足批次间稳定性要求 |
| 3 | 完成工程化研制文件编制 |
| 4 | 工程化产品通过复合材料构件验证，满足使用要求 |

4.2.7　等级7应符合表8规定

- 表8　等级7条件

| 序号 | 条件内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完成产业化生产线建设，单线产能（以12K计）达到千吨/年以上 |
| 2 | 产业化生产线通过安全、职业健康卫生、环境影响、节能等评估 |
| 3 | 掌握产业化连续制备技术，单线产能释放率达到50%以上 |
| 4 | 具备稳定的原料、主要辅料供应渠道 |
| 5 | 完成了产业化生产文件和产品标准编制 |
| 6 | 产品通过用户测试和认定，保质期不少于18个月 |

4.2.8　等级8应符合表9规定

- 表9　等级8条件

| 序号 | 条件内容 |
| --- | --- |
| 1 | 掌握产业化连续稳定制备技术，产品批次间稳定性满足使用要求 |
| 2 | 单线产能释放率达到70% |
| 3 | 制定了产品成本优化方案 |
| 4 | 产品销售价格与同类进口产品相当 |
| 5 | 具备碳纤维应用服务能力 |

4.2.9　等级9应符合表10规定

- 表10　等级9条件

| 序号 | 条件内容 |
| --- | --- |
| 1 | 产品生产要素得到优化，满足市场需求 |
| 2 | 单线产能释放率达到80%以上 |
| 3 | 产品获得国内外市场普遍认可 |
| 4 | 具备提供产品应用解决方案的能力 |

  - 判定规则

5.1　按照4.2.1—4.2.9给出的技术成熟度等级条件划分等级，该等级包括的条件应全部满足。

5.2  判定结论的表示为：XX等级。