《建筑门窗节能性能标识证书》填写细则

《建筑门窗节能性能标识证书》证书内容由四部分构成，包括：证书信息、标识产品目录、标识产品详细信息及标识产品增项、变更记录，其中证书信息中编号、有效期及发证日期和标识产品增项、变更记录等内容由中国建筑金属结构协会填写，其他内容均由接受委托的建筑门窗节能性能标识实验室填写。《建筑门窗节能性能标识证书》填写细则如下：

一、证书信息

1、No.：证书编号由中国建筑金属结构协会统一编制，同时在对应批次的发证通知中注明。证书编号由16位数字构成，格式如下：

年份（4位）+实验室编号（4位）+企业所在省市编号（2位）+企业编号（4位）+产品编号（2位）

2、产品名称：应于《建筑门窗节能性能标识申请表》产品名称一致，通常格式如下：

××系列+开启方式+材质+产品类型

3、企业名称：应与企业组织机构代码中机构名称一致。

4、有效期至：由中国建筑金属结构协会统一填写。

5、发证机构（盖章）：由中国建筑金属结构协会统一印制。

6、发证日期：由中国建筑金属结构协会统一填写。

二、标识产品目录

1、企业产品型号：按企业产品型号填写，如：JY60系列、嘉寓60系列或60系列。

2、框材：按照窗框实际材质填写，复合型材所用的多种材质均应写明。

3、隔热材料：注明隔热材料材质即可，如无此项，应在对应位置填写“无”。

4、密封条：注明密封条材质即可。

5、产品标签编码：由证书编号及玻璃配置编号构成，通常格式如下：

证书编号（16位）-X（玻璃配置编号）

6、玻璃配置：此处只填写申请标识产品的对应玻璃配置情况，无需注明镀膜玻璃牌号，玻璃名称描述应准确，如：Low-E镀膜玻璃、普通透明玻璃，同时应在对应位置注明（室内侧）、（室外侧）。

7、传热系数：以最终模拟计算报告中数据为准，小数点后保留一位有效数字。

8、太阳得热系数：以最终模拟计算报告中数据为准，保留两位有效数字。

9、空气渗透率：以最终检测报告中数据为准，小数点后保留一位有效数字。

10、可见光透射比：以最终模拟计算报告中数据为准，保留两位有效数字。

三、标识产品详细信息

1、标识产品生产详址：应按标识产品生产地址所在的省（市）、市、区（县）、村（路、弄、巷）、号等信息详细填写。

2、框材：

① 生产企业：应填写本产品所用框材的全部生产企业。

② 型材壁厚：应注明型材编号及对应的型材壁厚，如：SN280211/1.4mm。

③ 表面处理：应按不同材质注明框材的表面处理方式。

④ 其他：塑料窗应填写钢衬的厚度。

3、隔热材料：

① 生产企业：应填写本产品所用隔热材料的全部生产企业。

② 材质：隔热材料的材质，应与二、标识产品目录中所填写的隔热材料一致。

③ 截面高度：应注明隔热材料的截面形式及高度。

4、密封材料：

① 生产企业：应填写本产品所用密封材料的全部生产企业。

② 材质：密封材料的材质，应与二、标识产品目录中所填写的密封材料一致。

③ 规格型号：按照常用名称填写，例如PK、PO等。

5、五金：

① 生产企业：应填写本产品所用五金的全部生产企业。

② 锁闭系统及规格型号：平开窗包括：多点传动锁闭器、执手、锁座、单点锁闭器等；推拉窗包括：多点传动锁闭器、执手、锁座、单点锁闭器、半圆锁等。此处应注明多点传动锁闭器型号、单点锁闭器型号或半圆锁型号，同时注明锁闭点数量，如：月牙锁PYSL00101（锁闭点1个）或传动锁闭器PCDQND07510（锁闭点2个）。

③ 承载部件及规格型号：平开窗包括：合页（铰链）、滑撑；推拉窗包括：滑轮。此处应注明合页型号或滑轮型号，同时应注明承载能力，如：上合页PHYSN00301、下合页PHYXNR010901（最大化承重量为90kg）或88槽轮PDHRC001（最大承重量为20kg/个，共4个滑轮）。

6、玻璃配置：

① 玻璃原片生产企业：应填写本产品所用玻璃原片的全部生产企业。

② 玻璃配置：应详细填写玻璃配置，同时Low-E镀膜玻璃应注明镀膜玻璃牌号，如：5mmLow-E镀膜玻璃（牌号：PG）（室外侧）＋12A＋5mm普通透明玻璃＋12A＋5mm普通透明玻璃（室内侧）。

③ 间隔条形式：冷边间隔条或暖边间隔条

④ 间隔气体：氩气应注明比例，如：85%氩气+15%空气。

7、节点图：CAD图转换后应清晰准确符合印刷要求（最好由标识实验室利用CAD图转换），图中只标注型材系列。

四、标识产品增项、变更记录

企业按要求填写《建筑门窗节能性能标识证书增项申请表》，经委托实验室审核后由中国建筑金属结构协会填写。