铀矿定量伽马能谱测井规范

编制说明

目录

1 编制背景	1

2 编制主要原则	1

3 与其他标准文件的关系	1

4 主要工作过程	2

5 标准结构和内容	2

6 条文说明	2

- 1 编制背景

目前国内勘查或开发的铀矿主要是北方的砂岩型铀矿及南方的硬岩型铀矿，该类型矿的特点是钍钾含量较低且相对稳定(钍钾含量不需修正或采用简单方法扣除)。中国广核集团走出去在开发海外花岗岩型（白岗岩）铀矿时遇到了较高的钍含量，而对于该类型含钍较高铀矿的定量伽马能谱测井与解释却没有相关标准可循。

纳米比亚湖山铀矿（Husab Uranium Deposits）是中广核铀业发展有限公司控股的特大型海外铀资源开发项目，为全球第二大铀矿床，该矿为我国核电发展提供了强有力的铀资源保障。

湖山铀矿为含钍较高的花岗岩型铀矿，且钍元素没有明显的分布规律，在该类铀矿勘探钻孔和露天开采爆破孔中开展γ能谱测井，准确剥离天然放射性元素钍、钾的干扰，是实现铀含量精确测量的技术基础。

制定新的铀矿定量γ能谱测井规范，对钍含量较高或钍分布没有明显规律的铀矿山开展γ能谱测井具有现实和迫切需求，定量γ能谱测井方法不仅可以准确测定铀含量，而且可以取代样品化学分析，用于计算钍铀比，修正γ总量伽马测井结果，也可以取代γ总量测井，大大提高生产效益。

- 2 编制主要原则

2.1定量测量原则

准确剥离天然放射性元素钍、钾的干扰，是实现铀含量精确测量。

2.2质量控制原则

通过重复测井、检查测井以及测井结果验证等方法评估测井结果，对测井质量进行控制。其中测井结果验证通常是取矿心样进行化学分析，通过结果对比，检验测井效果。

- 3 与其他标准文件的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和推荐性国家标准的要求。

国内石油领域自然伽马能谱测井技术标准主要用于划分地层、岩性，属于定性或半定量测量方法。

国内铀矿领域伽马能谱测井规范（EJ/T 20183-2018），是定性测量规范，不适合于伽马能谱定量测井的要求。

- 4 主要工作过程

在申请该团标之前，曾经通过专门立项研制过新型伽马定量测量伽马能谱测井仪，并在位于非洲纳米比亚中广核旗下的湖山露采铀矿进行测试及试生产，结果达到定量测量的目的，根据测试及生产需要，制定了相应的企业标准，并打算在此基础上申请行标或团标。

- 建立标准起草小组

2022年1月-2022年3月建立标准起草小组。

本标准起草小组成员单位：

- 中国广核集团铀矿采冶技术研发中心；

- 东华理工大学；

- 核工业航测遥感中心。

4.2 形成标准草案

2022年8月-2023年5月编制标准草案。

4.3 征求意见阶段

2023年6月-2023年8月征求意见阶段。

- 5 标准结构和内容

本标准共分为8章，包括以下内容：

（1）实用范围；

（2）引用标准；

（3）术语和定义；

（4）仪器性能及校准；

（5）工作方法；

（6）数据处理；

（7）质量控制；

（8）仪器维护及安全防护。

- 6 条文说明

本标准的主要条文说明如下。

- 适用范围

本标准规定了γ能谱测井的仪器性能、校准方法、测量方法、测井资料解释、影响因素修正、质量评价、仪器维护和安全防护等基本要求。

本标准适用于放射性元素钍、铀、钾的γ能谱测井及其含量的定量解释。

- 引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件，其后所有的修订版均不适用于本标准。

EJ/T 611 γ测井规范

EJ/T 20183 γ能谱测井规范

JJG27 γ测井仪检定规程

EJ/T 363 地面γ能谱测量规范

DZ/T 0199 铀矿地质勘查规范

EJ/T 1157 地浸砂岩型铀矿地质勘查规范

- 主要技术要求

- 仪器性能要求

γ射线能量范围：60keV～3MeV。

NaI(TI)晶体探测器能量分辨率：≤7.8%（对137Cs源的662 keV全能峰）。

LaBr3(Ce)晶体探测器能量分辨率：≤4.5%（对137Cs源的662 keV全能峰）。

数字脉冲幅度分析器道数：≥256道。

测井速度：矿段测速2～4m/min，非矿段测速≤10m/min，下井测速≤10m/min。

铀含量测量范围：0.005%~0.5%（NaI(TI)晶体），0.01%~5%（LaBr3(Ce)晶体）。

能量非线性：＜0.5%。

工作温度：0℃～+50℃。

湿度：20%RH～95%RH。

- 剂量要求

标准模型是校准γ能谱测井仪器的计量装置。γ能谱测井仪每年投入使用前应在标准模型上进行校准，并由有资质的计量部门出具校准证书。校准时间间隔不超过12个月。

采用零值模型测量各谱段的仪器本底计数率，分别采用钍、铀、钾的模型测量仪器各谱段的计数率，换算系数按(1)式计算：

(1)

上式中的钍、铀、钾模型中的辅元素含量和零值含量均可忽略不计。

式中:

上标k——表示Th、U、K元素；

下标i——表示Th、U、K谱段；

——第个谱段的仪器本底计数率，cps；

——标准模型的中心测点；

——模型中的对应元素的含量，%。

- 剥离系数

根据剥离系数的定义，采用校准换算系数相同的模型，按式(2)求得辅元素()对主谱段()的剥离系数：

(2)

式中：

上标k——表示Th、U、K元素；

下标i——表示Th、U、K谱段；

、——在零值模型上测得的对应谱段的仪器本底。

- 测井方式

测井探管在下放过程中应连续监测孔内矿化情况并进行记录；正常测量时，应自下而上连续测量。其中，探管下放速度≤10m/min，探管下放至井底后，应立即上提0.1m～0.3m；探管提升测量时，矿段测速为2～4m/min，非矿段测速≤10m/min；数据采集间距≤0.10m。

测井速度应保持匀速，速度变化不大于5%。测井探管在下放接近井底和上提接近井口时应放慢速度。

在测井过程中，要监测回程差，累计误差超过0.1%时，应查明原因，必要时应重新测井。

- 测井原始数据预处理

原始数据需要进行仪器死时间修正，以及仪器本底计数率的扣除。

伽马能谱测井原始数据必须进行死时间修正，死时间修正公式：

（3）

式中：

——测井原始计数率，s-1；

——修正后的计数率，s-1；

——仪器死时间，μs。

- 套管及井液吸收层修正

在扣除仪器本底后，应对具有附加吸收层的谱段计数率进行修正，其修正后的计数率按式(4)计算：

()         (4)

式中：

——修正前各测点各谱段的计数率；

——修正后各测点各谱段的计数率；

——第i个谱段第P种附加吸收层吸收系数。

- 放射性元素定量解释

该标准定量解释方法用分层解释法。分层解释是将异常段划分为数个厚度（视厚度）为0.1m的单元层，并解释出异常段内每个单元层的放射性元素含量，按其变化规律确定出矿层（矿体）。

对钻孔中的放射性矿层进行定量解释时，首先求得任一测点的饱和计数率，其中饱和计数率的可按照以下三点式、五点式或者七点式反褶积公式计算。

- 矿层铀含量计算

矿层铀含量按式(5)计算：

(5)

式中，

——矿层铀含量，单位为%；

——单元层铀含量，单位为%；

——单元层厚度，单位为m；

——矿层厚度，单位为m。

- 铀含量影响因素修正

测井获得的铀含量需要根据钻孔现场情况进行铀镭平衡、射气系数及湿度修正，修正后的铀含量按式(6)计算：

(6)

式中：

——修正前铀含量，单位为% ；

——修正后铀含量，单位为% ；

——铀镭平衡系数；

η——射气系数，%；

W——矿石湿度，%。