ICS

CCS

团体标准

T/CERSXXXX—202X

能源企业数智化仓库评价规程

Evaluation regulations for intelligent warehouses of energy enterprises

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

X X X X X X X 发布

目    次

目次	I

前言	III

引言	IV

能源企业数智化仓库评价规程	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价原则	3

4.1 标准性原则	3

4.2 实用性原则	3

4.3 前瞻性原则	3

5 评价方法	3

5.1 评价组织	3

5.2 评价要求	3

5.3 评价方式	4

5.4 评价工具	4

5.5 评价指标及权重	4

5.6 评价分值	4

5.7 认定证书	5

6 评价流程	5

6.1 自评	5

6.2 提交申报资料	5

6.3 文件评审	5

6.4 现场评审	5

6.5 评审复核	6

6.6 结果发布	6

7 自动执行能力评价	6

7.1 总体要求	6

7.2 自动装卸作业要求	6

7.3 自动组（拆）盘作业要求	6

7.4 自动存储作业要求	7

7.5 自动盘点作业要求	7

8 分析与决策能力评价	7

8.1 总体要求	7

8.2 入库和上架业务管理	8

8.3 出库和下架业务管理	8

8.4 盘点管理	8

8.5 理货管理	9

9 精准控制能力评价	9

9.1 总体要求	9

9.2 任务生成管理	9

9.3 任务调度管理	9

9.4 任务监视管理	9

10 状态感知能力评价	10

10.1 总体要求	10

10.2 库房库位监控	10

10.3 在库物资监控	10

10.4 设备运行监控	10

10.5 仓储作业监控	10

10.6 人员车辆监控	11

11 安全保障能力评价	11

11.1 总体要求	11

11.2 设备状态监测	11

11.3 设备故障诊断	11

11.4 运维方案分析	11

11.5 网络安全维护	12

11.6 数据安全管理	12

12 数智化仓库评价与应用	12

12.1 评价	12

12.2 应用	12

附　录　A	14

附　录　B	15

参 考 文 献	17

能源企业数智化仓库评价规程  编  制  说  明	18

前  言

本文件按照 GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国能源研究会提出并归口。

本文件起草单位:国网浙江省电力有限公司、国网浙江省电力有限公司物资分公司、国网物资有限公司、国网浙江省电力有限公司湖州供电公司、国网福建省电力有限公司。

本文件主要起草人:XXX、XXX、……。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国能源研究会(北京市西城区三里河路 54 号 469 室，100045)。

引  言

随着数字经济与智能化技术的蓬勃发展，‌数字化与智能化成为了仓库管理的新思维，‌通过引入物联网、‌大数据、‌人工智能等技术，能够实现仓库的智能化、‌精细化运作。在物流行业，“十四五”现代物流发展规划将建设现代智慧物流体系作为主要发展目标。其中，数智化仓库是现代物流体系升级的重要内容。与此同时，在国家积极开展供给侧改革的推力下,智能仓储行业也得到快速发展的机遇。

目前，国家电网积极建设现代数智供应链体系，为支撑数智化坚强电网建设与运营,以绿色现代数智供应链建设为统领，以物资专业运营服务化转型为导向，全力打造数智化“三型”仓库（数字型仓库、自动型仓库、智能型仓库），《国家电网有限公司关于开展现代物流数智化智能化升级行动的通知（物资供应〔2024〕8号）》中提出市县终端库实现数字型仓库 100%全覆盖、省级周转库实现自动型仓库 100%全覆盖，推进智能型仓库示范应用，具备数智化仓库的建设经验和评价基础，但能源行业仍缺乏统一的数智化仓库建设要求和评价标准，亟待形成标准为数智化仓库建设和评价提供指导。

能源企业数智化仓库评价规程

- 范围

本文件规定了能源企业数智化仓库的评价原则、评价方法、评价流程、数字型仓库建设要求、自动型仓库建设要求、智能型仓库建设要求、数智化仓库评价与应用。

本文件适用于能源企业新建、改建、扩建通用型常温仓库及库区，其他各类班组专业仓库可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 14521-2015 连续搬运机械术语

GB/T 16977-2005/ISO 9787:1999 机器人与机器人装备 坐标系和运动命名原则

GB/T 18354-2021 物流术语

GB/T 37415-2019 桁架式机器人通用技术条件

JB/T 9018-2011 自动化立体仓库.设计规范

SB/T 11164-2016 绿色仓库要求与评价

T/WD 118-2023 电力物资零碳仓库要求与评价

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

数智化仓库  Intelligent warehouse

数智化仓库指利用先进的信息技术、物联网技术、云计算、人工智能等前沿科技手段，对仓库的各个环节进行深度改造和优化，实现仓库物流的自动化、数字化、智能化和高效化管理。

- 3.2

桁架机器人  gantry robot

以笛卡尔直角或斜角坐标系配置的以线性运动为主，以多自由度回转运动为辅，能够自动控制，可重复编程的多用途操作机。

[来源：GB/T 37415-2019，3.1]

- 3.3

自装卸叉车  self loading and unloading forklift

配备自动导引装置，能够沿规定的路径行驰，车体上同时具备编程和停车选择装置、安全保护装置以及各种物料移载功能的自动装卸车辆。

- 3.4

全自动行车  fully automatic crane

在精定位行车（精确定位、电子防摇摆、无线通讯）的基础上，采用高清摄像头三维扫描成像、行车自动夹抱装置、库区自动管理技术等，实现行车全自动无人作业。

- 3.5

堆垛机  storage/retrieval machine

沿着立体仓库巷道内轨道运行，向货位存取单元物料，完成入出库作业的起重机。

[来源：JB/T 9018-2011，3.8]

- 3.6

四向穿梭车  four-way shuttle

集四向行驶、原地换轨、自动搬运、智能监控和交通动态管理等功能于一体的智能搬运设备。

- 3.7

拆码垛机械手  dismantling and palletizing robot arm

能够将不同外形尺寸的包装货物，整齐、自动地拆在托盘上/生产线上，同时配备物料码垛顺序与排列设定器，可充分利用托盘摆放面积，保障物料码堆稳定性。

- 3.8

拣选机械手  picking robot arm

通常配备机械臂、传感器、控制系统和执行工具等装置，自动将货物从一处转移/分拣到另一处，高效完成货物拣选任务。

- 3.9

自动导引车  automatic guided vehicle(AGV)

在车体上装备有电磁学或光学等导引装置、计算机装置、安全保护装置，能够沿设定的路径自动行驶，具有物品移载功能的搬运车辆。

[来源：GB/T 18354-2021，5.34]

- 3.10

仓储管理系统 Warehouse management system；WMS

对物品入库、出库、盘点及其他相关仓库作业、仓储设施与设备、库区库位等实施全面管理的计算机信息系统。

[来源：GB/T 18354-2021，6.22]

- 3.11

设备控制系统  Equipment control system; WCS

指控制仓库内各类设备协同有序运行，完成无人作业的智能化信息系统。

- 3.12

设备运维系统 Equipment operation and maintenance system

对仓库内各类设备进行运行状态的监控、维护、保养和优化的智能化信息系统。

- 3.13

数字孪生系统 Digital twin system

基于物联网技术获取的实时数据和算法模型，在虚拟空间内对实体对象状态和行为进行高保真度数字化表征和模拟验证的信息系统。

- 评价原则

- 4.1 准性原则

按照“经济、适用、科学、高效、智能”的建设原则，统一能源企业数智化仓库评价规程，开展数智化仓库标准化建设改造。

- 4.2 实用性原则

能源企业数智化仓库设计应综合考虑业务需求、建设成本和运营效率，选择实用的建设改造方案。

- 4.3 前瞻性原则

能源企业数智化仓库设计应充分考虑扩建的需要，遵循能源企业数智发展规划的要求，使得设计适度超前，避免重复改建。

- 评价方法

- 5.1 评价组织

能源企业数智化仓库评价认定，需由具备中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权或者由中国能源研究会认可的专业认证机构进行。

- 5.2 评价要求

仓库应满足通用仓库基础性要求，方可进行数智化仓库评价认证。即应符合现行国家标准GB/T21072的有关规定，以独立库区内的仓库为评定对象；应运营1年以上、且正在运营；应3年内或自运营以来无较大安全生产事故；土地、仓库建筑、配套设施等应手续齐全，并符合相关规定。

- 5.3 评价方式

5.3.1 能源企业数智化仓库评价认定可由第一方、第二方或第三方组织实施；其中第一方为组织自身，第二方为组织的相关方，第三方为与组织没有直接关系的其他组织；当认定结果用于对外宣告时，则认定方至少应包括独立于仓库、具备相应能力的第三方组织。

5.3.2 应通过文件评审（查看报告文件、统计报表、原始记录）和现场评审（根据实际情况，开展对相关人员的访谈，采用实地调查、抽样调查等方式）收集认定证据，确保证据的完整性和准确性。

5.3.3 实施认定的组织应对认定证据进行分析，当仓库满足认定方案给出的综合认定标准和要求时，即可判定为数智化仓库。

- 5.4 评价工具

5.4.1 关键要素评价法

评价数智化仓库建设和运营过程中的关键要素指标，得出评价结果。

5.4.2 定量定性评估结合法

采用定量定性评估结合法开展数智化仓库评价。定量评估法为采用数学的方法，收集和处理相关数据资料，根据定量数据给出评价结果；定性评估法为利用知识、经验和判断，观察和分析过程和成果，根据定性结论给出评价结果。

- 5.5 评价指标及权重

数智化仓库评价指标包括自动执行能力评估、分析与决策能力评估、精准控制能力评估、状态感知能力评估、安全保障能力评估等五个方面。根据上述各方面对仓库自动化作业、智能化管控等给出相应的评分标准及分值权重。数智化仓库评价指标体系加分项具体指标分值权重见表1。

表1  评价指标分值表

| 指标 | 分值 |
| --- | --- |
| 自动执行能力 | 25 |
| 分析与决策能力 | 20 |
| 精准控制能力 | 25 |
| 状态感知能力 | 15 |
| 安全保障能力 | 15 |

- 5.6 评价分值

数智化仓库对应指标中每一项指标，根据仓库的情况分别进行打分。数智化仓库综合值为各项指标评分的累计叠加值，按照式（1）计算。

|  |  | （1） |
| --- | --- | --- |

式（1）中：

S ——数智化仓库水平综合值；

F(i) ——各个指标得分值。

- 5.7 认定证书

通过能源企业数智化仓库认定的仓库，可由第三方机构[具备中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）或者中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权的专业认证机构]颁发数智化仓库证书，证书内应包括但不限于以下内容：

a）仓库基本信息；

b）数智化仓库运营时间（年份）；

c）数智化仓库实现类型及等级。

- 评价流程

- 6.1 自评

参评企业应认真对照标准中各项基础指标的规定条件，自评确认要申报的仓库等级。

- 6.2 提交申报资料

参评企业应以参评库区为单位填写，向评定机构提交《能源企业数智化仓库评定申报表》。

- 6.3 文件评审

6.3.1 评定机构应对参评企业提交的申报资料进行初审，重点审核申报企业资质及申报等级是否符合对应的基础指标。

6.3.2 根据仓库等级评定工作的需要，评定机构评审员需具备以下条件：

a）具有中级以上技术职称或大学以上学历；

b）从事仓储相关工作十年以上工作经历；

c）从事过企业管理制度制定或现场审核工作。

- 6.4 现场评审

6.4.1 评定机构应对参评企业进行现场评审，评审内容应包括但不限于以下内容：

a）听取企业情况介绍；

b）进行资料、现场评审，收集现场照片，分别填写《评审员现场评审表》；

c）评审表汇总，编写《评审报告》，提出评审初步意见。

6.4.2 评审人员应向参评企业通报评审初步意见，对经现场评审，达不到数智化仓库评定指标规定的，应向参评企业说明原因，提出整改意见，并听取参评企业的说明；对参评企业的质疑，评审人员应给予认真解答。

6.4.3 参评企业如对评审初步意见有较大疑义，除可向评审人员提出质疑外，还可向评定机构提出书面意见。

- 6.5 评审复核

6.5.1 评定机构应对《评审员现场评审表》、《评审报告》及照片电子文档进行审定，确定受评仓库的最终评定等级。

6.5.2 评定机构对评审报告进行审定时，可按不低于20%的比例进行抽检；对审定中发现的疑点，可直接派员组织再审。

6.5.3 抽检或再审的结果与原评审结果不一致的，以抽检或再审的结果为准，并公示。

- 6.6 结果发布

6.6.1 评定机构审定合格的结果，应统一在公开渠道进行15个工作日的公示。

6.6.2 公示期间没有疑义的，评定结果生效，由评定机构统一公布、并发放统一制作的数智化仓库等级标牌。

6.6.3 公示期间提出的疑义，由负责评审的评定机构负责解答与核实，并备案。

- 自动执行能力评价

- 7.1 总体要求

宜采用智能设备自动完成拣选、输送、分拣定位、包装等仓储作业，应实现单元化包装物资装卸车、组拆盘、搬运、存储（上下架）、拣选、打包、盘点等全环节的协同无人化作业。

- 7.2 自动装卸作业要求

7.2.1 宜配置自动装卸设备及设备控制系统，实现将物资从室内存储区物流车辆车板自动卸货至地面/输送线。

7.2.2 自动装卸设备宜采用装卸机械手、桁架式机器人、自装卸叉车、全向自装卸叉车、全自动行车等。

7.2.3 自动装卸设备宜集成高精度的传感器和视觉系统，以自动识别货物的尺寸、形状和重量，能够根据物资特性自主采取最优装卸方案，具备精准定位、快速导航、灵活避障等功能。

7.2.4 自动装卸设备宜配备紧急停止装置、安全阀等安全保护装置，确保其在出现异常情况时及时停止装卸作业并触发报警功能，保障自动装卸过程的安全。

7.2.5 自动装卸设备宜能够实现多重作业，同时进行货物装卸及牵引运输，确保装卸效率的有效提升。

7.2.6 实物入库阶段，配置的设备控制系统宜能调用配置的自动装卸设备，由配置的自动装卸设备通过插孔定位视觉识别、激光雷达点云等技术识别物资摆放姿态与物资卸货叉取位置，并将物资依次从车板卸至指定区域，完成入库业务。

7.2.7 实物出库阶段，配置的设备控制系统宜能调用配置的自动装卸设备，由配置的自动装卸设备通过插孔定位视觉识别、激光雷达点云等技术识别物资装车叉取位置，并将物资依次装载至运输车辆车板上，待装载完成后确认发货，完成出库业务。

- 7.3 自动组（拆）盘作业要求

7.3.1 宜配置自动组（拆）盘设备，实现物资出入库信息的自动绑定与更新。

7.3.2 自动组（拆）盘设备宜采用DWS自动扫码系统等，实现对物资尺寸、重量、物资身份码、容器码、仓位码的自动采集，完成“三码”（即物资身份码、托盘等容器码、仓位码）绑定（或解绑）和自动组（拆）盘。

7.3.3 实物入库阶段，配置的自动组（拆）盘设备宜能采集物资身份码、容器码、仓位码，完成“三码”关联绑定，等待存储作业。

7.3.4 实物出库阶段，宜进行物资身份码、容器码解绑，等待转运及装车作业。

- 7.4 自动存储作业要求

7.4.1 宜配置自动存储设备，实现物资自动上（下）架。

7.4.2 自动存储设备宜采用智能感知货架系统，可通过重量、红外、RFID等感知实物库存，实现对现场作业的数字管控。

7.4.3 自动存储设备宜采用堆垛机托盘立体存储系统、子母穿梭车托盘立体存储系统、四向车托盘立体存储系统，实现对托盘类物资的立体自动存储。

7.4.4 自动存储设备宜采用货箱机器人料箱立体存储系统、堆叠式料箱立体存储系统、攀爬式机器人料箱立体存储系统，实现对周转箱类物资的立体自动存储。

7.4.5 自动存储设备宜采用巧固架立体存储系统，实现对料笼、巧固架类物资的立体自动存储。

7.4.6 自动存储设备宜采用搬运AGV叉车，实现对平置物资的自动存储。

7.4.7 配置的仓储管理系统宜能根据出入库任务指定存储作业货位。

7.4.8 配置的设备调度系统宜能调度堆垛机、四向穿梭车、AGV等自动存储设备，将入库物资上架存储至相应货位，或将相应货位物资下架转运至指定区域。

7.4.9 配置的仓储管理系统宜能更新物资库存状态，完成物资存储作业。

- 7.5 自动盘点作业要求

7.5.1 宜配置自动盘点设备，实现对批量物资的“无人化”盘点。

7.5.2 自动盘点设备宜采用自跟随AGV，可通过自主移动扫码以实现自动盘点。

7.5.3 自动盘点设备宜采用RFID设备，可自动完成盘点事务办理，并上传盘点结果。

7.5.4 仓储管理系统派发盘点任务后，宜通过配置可自主移动的自动盘点设备扫描“三码”进行盘点，或仓储搬运自动化设备开展循环上下架作业，实现物资货位至固定位置自动扫码盘点设备间的自动转运，完成实物清点。

- 分析与决策能力评价

- 8.1 总体要求

8.1.1仓库宜配置仓储管理系统实现入库、出库、盘点等业务在线处理和线上流转，以及仓储资源的合理分配与调度。

8.1.2 仓储管理系统宜具备入库管理、出库管理、在库管理等基本功能；其中入库管理包括接收入库、货位分配等管理；出库管理包括订单管理、拣选管理、装车管理等功能；在库管理包括盘点管理、货位调整管理等。

8.1.3 仓库管理系统宜与ERP系统实现实时信息接口，并能具备与PDA、平板电脑、自动化设备控制系统等现代物流系统实时通讯的功能。

- 8.2 入库和上架业务管理

8.2.1 物资到货后，仓储作业人员宜能通过移动终端选择业务类型及入库物资条目，扫描物资身份码（无实物ID物资可现场打印张贴流水码作为物资身份码、无法张贴身份码物资可通过扫描容器码、仓位码记录物资数量），读取/关联物资身份信息，核对物资信息，拍摄到货物资照片。

8.2.2 入库物资信息核对无误后，仓储作业人员宜能通过移动终端扫描容器码，将物资身份码与容器码进行关联，系统自动完成ERP 系统入库操作，由货位管理功能向移动终端自动推荐物资存储货位。

8.2.3 仓储作业人员宜能通过移动作业终端查看可存储货位信息，根据实际情况选择最佳存放货位。

8.2.4 仓储管理系统宜能够将物资上架任务拆分成设备调度系统任务，由设备调度系统指派所配置的自动搬运及存储设备将物资运送至指定货位。

8.2.5 货物到达系统推荐的指定货位后，仓储作业人员宜能通过移动终端等信息识读设备扫描仓位码，完成“三码”关联绑定。与此同时，仓储管理应用的对应仓位中应将增加相应的库存，且宜能够通过接口关联ERP中的单据进行收货过账，实现过账结果实时传回。

- 8.3 出库和下架业务管理

8.3.1 仓储管理系统宜能够统一接收来自ERP的出库指令，并按照下架策略分配至仓储作业人员。

8.3.2 仓储管理系统宜能够将物资下架任务拆分成设备调度系统任务，由设备调度系统指派所配置的自动搬运及存储设备将物资从指定货位中取出，并根据系统推荐的最优出库路径，将物资运送至指定出库暂存区。

8.3.3 仓储作业人员宜能通过移动终端等信息识读设备扫描领料单与物资身份码，物料类型、供应商名称、出库数量等信息核实无误后，仓储管理应用的仓位中宜减少对应的库存，以完成出库业务在线办理。

8.3.4 仓储管理系统宜能够对下架物资执行发货，通过接口关联ERP中的单据执行过账，实现过账结果实时传回。

- 8.4 盘点管理

8.4.1 无源RFID远程盘点

8.4.1.1 宜在需要盘点的物资上附着无源RFID标签，标签包含独特的标识符并记录物资身份码信息，用于识别每个物资。

8.4.1.2 宜在盘点区域安装RFID读写器，当物资进入读写器设备范围内，读写器可自动读取标签信息并将其传输到相关联信息系统。

8.4.1.3 仓储管理系统可对接收到的标签信息进行处理，盘点物资的数量和属性，并根据收集到的数据生成盘点报告。

8.4.2 移动终端盘点

8.4.2.1 根据盘点任务，仓储作业人员可通过移动终端逐个扫描物资身份码清点物资数量，扫描容器码、仓位码以管控物资存储摆放规范；对于无身份码物资，可将实盘数量录入移动终端，传至后台系统。

8.4.2.2 仓储管理系统可自动从后台数据库抓取对应物资账面数量，比对是否存在差异。如无差异，系统自动生成盘点报告。如有差异，应进行再次盘点核查，或可由仓储管理人员说明差异原因，并能够通过接口传输到至ERP中以进行后续审核，审核无误后在ERP中执行过账，仓储管理系统宜在接收过账信息后同步执行仓位调整。

- 8.5 理货管理

8.5.1 仓储管理系统宜根据系统推荐理货策略或建议，自动创建理货任务。

8.5.2 仓储管理系统宜能够将理货任务拆分成设备调度系统任务，可通过控制所配置的自动化设备完成物资库位移动等理货任务。

8.5.3 在接收设备任务完成信息后，仓储管理系统宜能够自动对仓位数据进行调整与更新。

- 精准控制能力评价

- 9.1 总体要求

9.1.1 仓库应配置设备控制系统对智能化设备的统一管理调度，强化统一调度和业务协同。

9.1.2 设备控制系统应具备任务监控、设备监控、异常处理等基本功能；其中任务监控主要对上游仓储管理系统下发的任务监控，并拆解到具体的设备中，对任务实时的运行流转状态的监控；设备监控主要对智能设备的状态进行监控；异常处理对设备异常问题进行记录并初步诊断。

- 9.2 任务生成管理

9.2.1 设备控制系统宜能够根据 WMS 作业指令，生成卸货任务、上架任务、下架任务、转储任务、盘点任务等，并将任务放入任务队列等待下发执行，任务具有系统内唯一编号。

9.2.2 设备控制系统的卸货任务宜包含月台编号、物资类型、物资数量及目标位置等信息。

9.2.3 设备控制系统的上架任务宜包含物资当前所在位置、物资类型、物资数量及上架仓位等信息。

9.2.4 设备控制系统的下架任务宜包含物资仓位、物资类型、物资数量及目标位置等信息。

9.2.5 设备控制系统的转储任务宜包含物资仓位、物资类型、物资数量、转储位置、返库位置等信息。

9.2.6 设备控制系统的盘点任务宜包含物资类型、存储类型等信息。

- 9.3 任务调度管理

9.3.1 设备控制系统宜能够将作业任务按照物资存储区域分类，将同一区域的作业任务存放于同一任务队列，可分任务类型对自动化设备进行调度。

9.3.2 设备控制系统宜能够对不同区域的作业任务做到同时下发并执行。

9.3.3 设备控制系统宜能够针对无需暂存且可连续作业的物资，可同时下发并执行卸货任务和上架任务。

- 9.4 任务监视管理

9.4.1 设备控制系统宜能够在任务下发完成收到正常反馈后，实时监视任务执行情况，记录每一个仓储业务作业环节中的作业机器人、作业开始时间、作业结束时间、作业执行结果及附加数据等信息。

9.4.2 任务开始时，设备控制系统宜能够生成一条初始任务执行记录，包含任务执行记录唯一编号、任务类型、任务开始时间。

9.4.3 任务执行中，设备控制系统宜能够根据任务各环节执行的实时信息，提供任务状态可视化，以直观呈现任务执行进度。

9.4.4 任务结束时，设备控制系统宜能够及时更新任务执行记录，填入任务结束时间、任务执行结果等信息。

- 状态感知能力评价

- 10.1 总体要求

10.1.1 仓库宜配置数字孪生系统，可远程可视化监测仓库园区内的物资、人员、车辆、设备、环境等的全量信息，智能管控装卸、组盘、存储、盘点、拣选全流程。

10.1.2 数字孪生系统宜能具备建模仿真、库房库位监控、在库物资监控、设备运行监控、仓储作业监控、人员/车辆监控、消防安防监控、仓储环境监控等基本功能。

10.1.3 数字孪生系统宜在满足同步或异步要求的前提下，可不定时进行数字实体模型更新和系统刷新，实现迭代优化。

10.1.4 数字孪生系统宜具备可维护性，可对数字实体模型与数据的正确性进行验证，能追溯到运行过程中涉及的信息点,实现对数字孪生系统全生命周期的运维和监控。

10.1.5 数字孪生系统宜具备兼容性，可提供开放接口，实现与其他系统间的数据交换和信息传递。

- 10.2 库房库位监控

10.2.1 数字孪生系统宜能够提供库房总库位、各库区库位占用情况、空库位情况等实时监控信息，可呈现库房、库区分布实景图。

10.2.2 数字孪生系统宜能够以图表形式对监控数据进行可视化展示，可针对超过库存量的库区提供实时预警。

- 10.3 在库物资监控

10.3.1 数字孪生系统宜能提供物资存储数量、存储位置、存储状态等监控信息，实时提供物资在库实景画面。

10.3.2 数字孪生系统宜能够以图表形式对物资监控数据进行可视化展示，实时盘点在库物资，避免“账物不符”。

- 10.4 设备运行监控

10.4.1 数字孪生系统宜能够监控库内各自动化设备的运行状态，可采集各自动化设备的运行状态及异常状态数据。

10.4.2 数字孪生系统可根据设备类型，于监控平台展示各设备运行状态，并对状态异常设备具备预警功能。

- 10.5 仓储作业监控

10.5.1 数字孪生系统宜能够监控仓库内入库、出库作业总量，可通过分析已执行量和待执行量，对各作业任务的排队情况、执行情况实施有序管控。

10.5.2 针对超时未完成的仓储入库、出库作业，数字孪生系统可启动预警功能。

- 10.6 人员车辆监控

10.6.1 数字孪生系统宜应用UWB精准定位技术。

10.6.2 宜能够以数字孪生仓库对角线交叉点为原点，建立数字孪生仓库空间坐标系，实现人员与车辆的实时定位与轨迹回放。

- 安全保障能力评价

- 11.1 总体要求

11.1.1 仓库应配置设备运维系统对智能化设备进行实时状态参数分析，完成故障的自动诊断、预警及远程运维。

11.1.2 设备运维系统宜具备设备状态检测、设备故障诊断、运维方案分析等基本功能。

11.1.3 设备运维系统宜定期进行系统升级优化，以保障系统环境的安全可控和成熟稳定。

11.1.4 设备运维系统宜具备预防性维护和预测性维护，能依据设备运行时长对消耗性设备进行维护和更换，能借助智能化故障检测手段对隐形问题及时维护。

11.1.5 设备运维系统宜提供数据互操作接口或功能互操作接口，支持与各类ERP、MES等管理信息系统的集成，可适用多平台。

- 11.2 设备状态监测

11.2.1 宜为自动化设备安装物联网感知设备，监测、采集、分析设备实时状态信息。

11.2.2 设备状态监控的信息应包括设备基本属性信息、设备实时运行数据信息（包括设备温度、湿度、能源消耗、机器运转等参数）、设备历史运行数据信息、设备故障信息、设备报警信息，以及设备故障、设备报警等异常触发的设备预防性维护或故障性维修的信息。

11.2.3 设备运维系统宜能够通过低功耗的物联网络，将设备监测数据上传至仓库中控室进行故障诊断与劣化趋势预测，评估设备潜在故障风险，并可通过图形等可视化手段向运维人员展示诊断结果，以实现设备从“被动维护”到“预测性维护”的转变。

- 11.3 设备故障诊断

11.3.1 对于曾经出现过的故障，设备运维系统的人工智能模块可自动进行故障诊断，并从“设备故障库”中主动调取解决方案，推送至运维人员。

11.3.2 对于新类型故障，宜由运维人员收集相关故障参数及现场图片，并解决问题。同时，将故障类型及解决方案存入“设备故障库”，以便后续调取。

- 11.4 运维方案分析

11.4.1 设备运维系统宜利用移动APP，实现随时随地上报问题与处理工单，快速扫描设备条形码或QR码，获取设备状态。与此同时，完成维护/维修工作后，也可使用移动设备拍摄工作完成图片，于现场完成任务确认。

11.4.2 设备运维系统宜能够通过VR虚拟仿真的形式，直观展示设备内外部模型结构，协助现场/远程运维。

11.4.3 设备运维系统宜能够通过建立设备资产标签，将对应AR识别码或AR图片附于标签上，运维人员扫描资产标签即可获取设备模型、设备部件运维说明书、运维历史等信息。

11.4.4 设备运维系统宜能够通过VPN实现远程通讯，以便专家远程查看并提供运维指导。

- 11.5 网络安全维护

11.5.1 设备运维系统应确定合理的系统安全保护等级，并建立对应等级的安全保护措施，网络安全所涉及的定级、备案审查、系统测评应符合GB/T22239的规定。

11.5.2 设备运维系统宜安装防火墙，监控和过滤网络流量，阻止恶意入侵和非法访问，并定期更新防火墙的软件和规则，以应对新的网络威胁‌。

11.5.3 设备运维系统宜通过监控网络流量和系统日志，及时发现异常行为和潜在的安全威胁，并建立日志审计系统，记录关键事件和操作日志，便于事后检查和追踪‌。

11.5.4 设备运维系统宜定期进行安全评估和渗透测试，发现并修复系统中存在的安全漏洞和风险，提高网络系统安全性‌。

- 11.6 数据安全管理

11.6.1 设备运维系统采集的数据质量应符合GB/T36344对数据规范性、一致性、实效性、准确性、完整性、可访问性的要求。

11.6.2 数据使用过程中，设备运维系统应建立访问限制、数据完整性、加密、数字签名、抵抗赖等安全措施，实行分级分类数据管理和分级访问机制，满足保密性、完整性、可用性、合规性、可追溯性要求。

11.6.3 设备运维系统宜限制物理访问权限，采用安全摄像监控系统，确保仓库数据只能被授权人员访问。

11.6.4 设备运维系统宜设置访问控制与身份认证，可通过多重身份认证、角色基础访问控制（RBAC）等措施，防止未经授权人员访问数据。

11.6.5 设备运维系统宜定期备份仓库数据，并建立灾难恢复计划，确保数据的可靠性和可恢复性。

- 数智化仓库评价与应用

- 12.1 评价

12.1.1 数智化仓库评价体系由自动执行能力评价、分析与决策能力评价、精准控制能力评价、状态感知能力评价、安全保障能力评价组成，鼓励采用新技术，支持技术创新。

12.1.2 数智化仓库评价遵循标准性、实用性、前瞻性的评价原则，制定数智化仓库具体评价标准，明确评价指标内容与评价方式，从细化评价流程方面构建多维度、多主体的评价组织实施体系，确保评价结果的科学性与合理性。

- 12.2 应用

12.1.1 数智化仓库规程的应用应根据反馈意见结合评价结果确定改进目标并落实改进措施。

12.1.2 数智化仓库规程的应用宜根据技术发展与业务需要，持续进行技术迭代、设备升级。

12.1.3 数智化仓库规程的应用通过结合智能化技术与行业标准规范，‌旨在提高仓库的数智管理效率与精益管理效能，从而有效提升仓储资源利用效率，促进仓库高质量可持续发展。

（资料性附录）
数智化仓库评价指标体系

A.1  数智化仓库评价指标体系

数智化仓库评价指标体系见表A.1。

表A.1　数智化仓库评价指标体系

| 分类指标 | 分项指标 | 评价项目 |
| --- | --- | --- |
| 自动执行能力 | 自动装卸作业 | 7.2 |
|  | 自动组（拆）盘作业 | 7.3 |
|  | 自动存储作业 | 7.4 |
|  | 自动盘点作业 | 7.5 |
| 分析与决策能力 | 入库与上架业务管理 | 8.2 |
|  | 出库与下架业务管理 | 8.3 |
|  | 盘点管理 | 8.4 |
|  | 理货管理 | 8.5 |
| 精准控制能力 | 任务生成管理 | 9.2 |
|  | 任务调度管理 | 9.3 |
|  | 任务监视管理 | 9.4 |
| 状态感知能力 | 库房库位监控 | 10.2 |
|  | 在库物资监控 | 10.3 |
|  | 设备运行监控 | 10.4 |
|  | 仓储作业监控 | 10.5 |
|  | 人员车辆监控 | 10.6 |
| 安全保障能力 | 设备状态监测 | 10.2 |
|  | 设备故障诊断 | 10.3 |
|  | 运维方案分析 | 10.4 |

（资料性附录）                                                                          能源企业仓库分类选型配置表

能源企业数智化仓库选型配置见表B.1。

表B.1  数智化仓库选型配置表

| 序号 | 设备分类 | 设备名称 |  | 配置建议 | 主要用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储容器 | 托盘 |  | ● | 用于外形小于托盘尺寸、便于码垛的形状规则物资，配套叉车与货架进行存放、搬运 | - |
| 2 |  | 防渗漏托盘 |  | ○ | 用于蓄电池等危废物资，配套叉车进行存放、搬运 | - |
| 3 |  | 仓储笼 |  | ● | 用于零散、异型小件等物资，配套叉车与货架进行存放、搬运 | - |
| 4 |  | 周转箱 |  | ○ | 用于周转箱单元式存放的轻质小件物资 | - |
| 5 |  | 巧固架 |  | ○ | 用于管材类、瓷瓶类等长件物资，配套叉车进行存放、搬运、叠放 | - |
| 6 | 存储设备 | 横梁式货架 |  | ● | 用于托盘、仓储笼等存储容器的单元式存放 | - |
| 7 |  | 悬臂式货架 |  | ○ | 用于长条状或长卷状物资存储 | - |
| 8 |  | 线缆盘存储架 |  | ○ | 用于低压电力电缆、架空绝缘导线等线缆类物资存储 | - |
| 9 | 存储设备 | 搁板式货架 |  | ○ | 用于周转箱单元式存放或轻质、小件物资的直接存放 | - |
| 10 |  | 重型托盘堆垛机立体存储货架 |  | ● | 用于托盘类立体自动存储 | - |
| 11 |  | 四向穿梭车立体存储货架 |  | ○ | 用于托盘类立体自动存储 | - |
| 12 |  | 全向堆高叉车存储货架 |  | ● | 用于托盘类上架自动存储 | - |
| 13 | 装卸搬运设备 | 平板手动推车 |  | ○ | 用于人工短距离搬运轻型物料 | - |
| 14 |  | 液压搬运叉车 |  | ● | 用于人工对轻型物资进行装卸及库内搬运 | - |
| 15 |  | 电动叉车 |  | ● | 用于对轻型、重型物资进行装卸及库内搬运 | - |
| 16 |  | 内燃叉车 |  | ○ | 用于装卸较重物资和室外使用 | - |
| 17 |  | 载人取货堆高车 |  | ○ | 用于将小件物资送到人工无法存取的高层货架 | - |
| 18 |  | 起重机 |  | ● | 用于大型或重型物资的吊装和搬运 | - |
| 19 |  | 重型自装卸AGV叉车 |  | ○ | 用于完成室内存储区3T以内变压器、箱柜等重型物资从车辆车板至地面或输送线自动装卸作业。 | 智能型仓库需在三者中选择至少一项建设 |
| 20 |  | 桁架机器人 |  | ○ | 用于完成室内存储区3T以内变压器、箱柜等重型物资物流车辆车板至地面/输送线装卸作业 |  |
| 21 |  | 全向自装卸叉车 |  | ○ | 用于完成室内存储区1T以内较轻型物资物流车辆车板至地面/输送线装卸作业 |  |
| 22 |  | 智能行车 |  | ● | 用于完成室内外存储区物流车辆车板至地面/输送线装卸作业 | - |
| 23 |  | 自动搬运AGV叉车 |  | ● | 用于完成室内存储区3T以内物资装、卸、搬运作业 | - |
| 24 |  | 背驼式AGV |  | ○ | 用于完成室内平置区物资搬运作业 | - |
| 表B.1（第2页/共2页） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备分类 |  | 设备名称 | 配置建议 | 主要用途 | 备注 |
| 25 | 装卸搬运设备 |  | 全向搬运叉车机器人 | ● | 用于完成室内平置区1T以内物资搬运及与输送线接驳作业 | - |
| 26 | 实物ID信息采集及盘点设备 |  | 手持移动终端 | ● | 用于扫码，办理出入库及盘点业务 | - |
| 27 |  |  | 射频识别门 | ● | 用于自动识别物资RFID标签信息，办理出入库及盘点业务 | - |
| 28 |  |  | DWS自动扫码系统 | ● | 用于物资自动组盘，通过采集物资尺寸、重量，扫描物资身份码、容器码实现三码绑定 | - |
| 29 |  |  | 图像智能盘点设备 | ● | 用于通过图像识别比对实现物资盘点 | - |
| 30 | 输送与拣选设备设施 |  | 重量智能盘点设备 | ○ | 用于通过重量感应比对实现物资盘点 | - |
| 31 |  |  | 盘点无人车 | ○ | 用于室内物资自主移动扫码盘点 | - |
| 32 |  |  | 辊筒输送机 | ● | 用于托盘单元式物资的长距离输送 | - |
| 33 |  |  | 链式输送机 | ● | 用于托盘单元式物资的长距离输送 | - |
| 34 |  |  | 带式输送机 | ○ | 用于周转箱单元式小型零散物资传输，或者作为出入库的上下货平台和小件零散物资拣选平台使用 | - |
| 35 | 输送与拣选设备与设施 |  | 线缆分拣机器人 | ○ | 用于不同规格的线缆的定制化裁剪 | - |
| 36 |  |  | 视觉拆码垛机械手系统 | ○ | 用于对单元化包装整箱物资自动拆盘、码盘 | - |
| 37 |  |  | 视觉无序拣选机械手系统 | ○ | 用于单元化包装物资零拣出库 | - |
| 38 | 包装设备设施 |  | 纸箱打包贴标机器人 | ○ | 用于库内二次单元化包装 | - |
| 39 |  |  | 覆膜打包贴标机器人 | ○ | 用于库内二次单元化包装 | - |
| 40 | 计量设备设施 |  | 地磅 | ● | 用于室外物资验收、称重 | - |
| 41 |  |  | 电子秤 | ● | 用于小件物资验收、称重 | - |
| 42 |  |  | 液压电子秤 | ● | 用于托盘物资便捷验收、称重 | - |
| 43 | 封样及送样设备 |  | 盲样机械臂 | ○ | 用于设备类物资检储联动自动封样 | - |
| 44 |  |  | 协助机械臂AGV | ○ | 用于中小件物资检储联动自动送样 | - |
| 45 | 辅助设备设施 |  | RFID标签打印机 | ● | 用于按管理及业务需要制作物资身份码、容器码及仓位码标签 | - |
| 46 |  |  | 货架倾角传感器 | ● | 用于货架倾斜角度变化监测 | - |
| a “●”代表必选项，“○”代表可选项，“X”代表不选项。 |  |  |  |  |  |  |

参 考 文 献

- GB/T 14521-2015 连续搬运机械术语

- GB/T 16977-2005/ISO 9787:1999 机器人与机器人装备 坐标系和运动命名原则

- GB/T 18354-2021 物流术语

- GB/T 37415-2019 桁架式机器人通用技术条件

- JB/T 9018-2011 自动化立体仓库.设计规范

- SB/T 11164-2016 绿色仓库要求与评价

- T/WD 118-2023 电力物资零碳仓库要求与评价

- 《国家电网有限公司关于开展现代物流数智化智能化升级行动的通知（物资供应〔2024〕8号）》

_________________________________

- 能源企业数智化仓库评价规程

编  制  说  明

目    次

1  编制背景	27

2  编制原则	27

3  与其他标准/文件的关系	27

4  主要工作过程	27

5  结构和内容	28

6  条文说明	28

（2）知识产权说明。

1　编制背景

本文件依据《国家电网有限公司关于开展现代物流数智化智能化升级行动的通知（物资供应〔2024〕8号）》。

在智慧供应链领域、数智化仓库建设方面，因国家智慧物流、能源企业数字化智能化发展战略等，亟需规范能源企业数智化仓库的评价原则、评价方法、评价流程、评价要求，以及数智化仓库评价与应用等内容，有数智化仓库评价规程迫切的标准化需求。

编制本文件目的在于建立全面的数智化仓库建设要求及指标体系，为能源企业仓储物流的智慧、绿色发展提供必要的技术支持和评价工具。

2　编制原则

本文件主要根据以下原则编制：

——注重优化、完善相关能源企业数智化仓库评价规程标准体系；

——注重与绿色智慧供应链领域相关国家标准、行业标准、企业标准等技术标准等协调；

——注重数智化仓库评价方面能源企业特殊要求及实际技术应用、现场维护检修等方面的经验积累，并考虑主流厂家技术动态、技术文件等，保证标准的技术先进性、经济适用性；

——注重数智化仓库评价的关键技术指标和参数的可证实性，开展数智化仓库评价有效性的试验验证，保证标准的科学性和实施可靠性。

3　与其他标准/文件的关系

（1）协调一致性。

本文件遵从相关技术领域的国家法律、法规和行业有关规定。

本文件未涉及知识产权：

——本文件内容中未涉及专利、著作权等知识产权；

——本文件规范性引用的国内标准化文件中未涉及知识产权；

——本文件规范性引用的国际标准或国外标准未涉及知识产权；

——本文件未采用国际标准或国外标准编制。

（3）编制过程主要参考文件。

[1]《国家电网有限公司关于开展现代物流数智化智能化升级行动的通知（物资供应〔2024〕8号）》

[2] SB/T 11164-2016 绿色仓库要求与评价

[3]  T/WD 118-2023 电力物资零碳仓库要求与评价

4　主要工作过程

20□□年□□月，根据公司技术标准制修订计划，项目启动，……。本项目下达计划中是/否包含关键指标验证要求。

20□□年□□月，成立编写组，成员单位包括×××、××××、×××，具有广泛的代表性，覆盖相关领域各主要方：××××、×××、××××。

20□□年□□月，完成标准大纲编写，××××组织召开大纲研讨会，……。【如有重要意见分歧，应说明具体情况及协调结果】

20□□年□□月，完成标准征求意见稿编写，采用……方式广泛、多次在××××范围内征求意见。【如有重要意见分歧，应说明具体情况及协调结果】

20□□年□□月，修改形成标准报批稿。

20□□年□□月，修改形成标准送审稿。

20□□年□□月，由××××组织召开了标准审查会，××××审查结论为：××××××××。

【下达计划中包含关键指标验证要求的项目应说明试验验证情况和达到的效果，其他项目如有应说明。】

5　结构和内容

本文件为技术要求标准，对于能源企业数智化评价规程，按照评价原则-评价方法-评价流程-建设要求-评价与应用的顺序起草。第4章中明确了能源企业开展数智化仓库评价时需要遵守的基本原则；第5章通过阐明评价组织、评价要求、评价方式、认定证书等内容，系统论述能源企业数智化仓库的评价方法；第6章详细说明能源企业数智化仓库的具体评价流程，依次包括自评、提交申报材料、文件评审、现场评审、评审复核、结果发布等步骤；第7章~第11章，针对数智化仓库的自动执行能力、分析与决策能力、精准控制能力、状态感知能力和安全保障能力等内容，分别阐述其具体建设要求；第12章为能源企业数智化仓库综合评价结果及应用。

本文件的附录A为资料性附录，基于第4~第6章的评价规程，由第7章~第11章指明，针对能源企业给出数智化仓库评价指标体系。附录B为资料性附录，由第7章~第1章指明，给出能源企业数智化仓库设备选型的典型配置要求。

6　条文说明

a）本部分5.5条评价指标及权重说明

数智化仓库评价各项指标的权重从仓库实际需求出发，自动执行能力和精准控制能力是数智化仓库完成各项业务智能化作业的基础要求，所以权重占比最高，均设置25%；分析与决策能力是数智化仓库完成各项业务线上处理分析的必需要求，所以权重占比中等，设置20%；状态感知能力和安全保障能力是数智化仓库配套辅助管理的要求，所以权重占比一般，均设置15%。

━━━━━━━━━