ICS 13.020.10

CCS Z 04

团体标准

T/CERS ××××—2024

核能供热项目碳减排量核算指南

Carbon Emission Reduction Accounting Guideline for Nuclear Heating Project

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中国能源研究会 发布

目  次

前言	II

引言	III

核能供热项目碳减排核算指南	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 适用条件	3

5 温室气体减排量评估基本原则与流程	3

6 边界和排放源识别	4

7 基准线情景识别	5

8 减排量计算	6

9 监测及数据质量管理	7

10 减排量监测报告的编制	7

附录A（规范性附录） 基准线情景与项目情景中温室气体排放计算方法	8

附录B（规范性附录） 监测数据和要求	14

附录C（规范性附录） 项目设计阶段确定的参数和数据	16

参考文献	20

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国能源研究会核能专业委员会提出。

本标准由中国能源研究会归口。

本标准起草单位：中广核碳资产管理（北京）有限公司、中国广核电力股份有限公司、苏州热工研究院有限公司、广西防城港核电有限公司、辽宁红沿河核电有限公司。

本标准主要起草人：尹向勇、罗强、刘阳、林贤军、蒋汪洋、许俊俊、邓荻、章安龙、王琪、魏传胜、王志敏。

引  言

本标准旨在建立核能供热项目的碳减排量核算方法，包括适用条件、边界和排放源识别、基准线情景识别、减排量计算、监测及数据质量管理、减排量监测报告编制等内容，并确保核能供热项目的碳减排量符合可测量、可报告、可核查的要求。

本标准适用于核能供热项目，包括但不限于核能抽汽供暖、核能抽汽供工业蒸汽和小堆供热等技术类型。

本标准在参考和借鉴中国温室气体自愿减排机制（CCER机制）和联合国清洁发展机制（CDM机制）下与供热技术相关的方法学、工具和程序的基础上，结合我国核能供热项目的具体技术工艺，经有关领域的专家学者及利益相关方反复研讨后编制而成，以确保本标准既遵循国际及国内碳减排机制的相关规则又符合我国核能供热项目的实际情况，具有科学性、合理性和可操作性。

核能供热项目碳减排量核算指南

范围

本标准规定了核能供热项目碳减排量核算的术语和定义、适用条件、基本原则与流程、边界及排放源识别、基准线情景确定、减排量计算、监测及数据质量管理、减排量监测报告编制等。

本标准适用于引入新的核能供热系统为居民/商业/工业用户供热（包括但不限于房屋采暖、工业蒸汽等）项目，其中热源供给来自于：（1）现存的并网核能发电生产设施；（2）新建核能供热生产设施（例如，新建小堆供热项目）。

规范性引用文件

下列文件对本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 33760-2017 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注：如无特别说明，本标准中的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）与三氟化碳（NF3）。

[来源：GB/T 32150-2015，3.1]

报告主体 reporting entity

具有温室气体排放行为的法人企业或视同法人的独立核算单位。

[来源：GB/T 32150-2015，3.2]

设施 facility

属于某一地理边界、组织单元或生产过程的，移动的或固定的一个装置、一组装置或一系列生产过程。

[来源：GB/T 32150-2015，3.3]

核算边界 accounting boundary

与报告主体（3.2）的生产经营活动相关的温室气体排放的范围。

[来源：GB/T 32150-2015，3.4]

温室气体源 greenhouse gas source

向大气中排放温室气体的物理单元或过程。

[来源：GB/T 32150-2015，3.5]

温室气体排放 greenhouse gas emission

在特定时段内释放到大气中的温室气体总量（以质量单位计算）。

[来源：GB/T 32150-2015，3.5]

燃料燃烧排放 fuel combustion emission

燃料在氧化燃烧过程中产生的温室气体排放。

[来源：GB/T 32150-2015，3.5]

活动数据 activity data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

注：如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。

[来源：GB/T 32150-2015，3.12]

排放因子 emission factor

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

[来源：GB/T 32150-2015，3.13]

计入期 crediting period

计算项目情景相对于基准线情景产生的温室气体减排量的时间区间。

热消耗体 heat consuming body

可以是居民/商业/工厂的建筑物，也可以是工厂的生产设施。

既有热消耗体 existing heat consuming body

一个热力站供热范围内的热消耗体，这些热消耗体在项目活动开始之前已连接至现有的独立供热系统（即，现存的锅炉房）。新近建成的热消耗体（即，在本项目活动开始之后建造的位于既有热消耗体旁的热消耗体或用于替代拆毁热消耗体的热消耗体），如果接入项目活动中为替代现有独立热网中老锅炉房而修建的热力站的话，则应被视为既有热消耗体。

新建热消耗体 new heat consuming body

在项目活动开始之后建造的，在一个热力站供热范围内的热消耗体，并且这些热消耗体修建于在项目活动开始前没有任何热网的区域。

适用条件

本标准适用于引入新的核能供热系统为居民/商业/工业用户供热（包括但不限于房屋采暖、工业蒸汽等）。热源供给来自于：

（1）现存的并网核能发电生产设施；和/或

（2）新建核能供热生产设施。

对于热源（1）项目，现存的并网核能发电生产设施应在本项目活动开始之前已投产运行。

该方法学不计入如下潜在的减排量，但包括以下任何组成部分的项目活动仍然能够使用该方法学：

a）供热系统提供热水供应所导致的减排量；

b）将在基准线情景下独立供热（如通过燃煤炉、电器或既有热消耗体内独立锅炉供热）的区域纳入区域供热系统所产生的减排量；

c）由于减少水量流失而降低热损耗和需求侧管理措施（例如，建筑保温、使用温度调节阀、计费方式改变等）带来的减排量。

温室气体减排量评估基本原则与流程

基本原则

相关性

选择适当的温室气体源、数据和方法。

完整性

包含适应目标客户需求的所有相关的温室气体排放。

一致性

能够对有关温室气体信息进行有意义的比较。

注：采用相同的准则和程序，定期（如间隔一年的时间）进行两次减排量评估，两次的结果可以进行比较，可称之为有意义的比较。

准确性

尽可能减少偏差和不确定性。

透明性

在满足国家政策、商业秘密要求的前提下，发布充分适用的温室气体信息，使目标客户能够做出合理的决策。

注：为了满足透明性原则，通常要求但不限于：

a）对选择基准线情景和项目情景所依据的原则和相关内容进行解释和说明，并形成文件；

b）对评估程序、评估方法、排放因子、活动数据等的选择进行解释和说明，并形成文件。

保守性

确保使用的假定、数值和评估方法不高估温室气体减排量。

可操作性

公式的设定和数值的选取易于温室气体减排评估。

温室气体减排量评估程序

温室气体减排量评估流程分为以下五个步骤：

a）项目边界及排放源识别；

b）基准线情景识别；

c）减排量计算；

d）监测及数据质量管理；

e）减排量监测报告编制。

边界和排放源识别

项目的物理边界应至少包括：现存的并网核能发电生产设施（包括抽汽装置和所有由于项目活动导致发电量和自用电量变化而产生排放所涉及到的连接在一起的生产设施）和（或）新建的核能供热生产设施；供热系统（包括但不限于热消耗体等）。

在核算基准线排放量和项目排放量时只考虑CO2排放源，详见表1。

表1 项目边界包括或不包括的排放源

|  | 排放源 | 温室气体 | 包括否？ | 说明理由/解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准线情景 | 电力生产的化石燃料消耗 | CO2 | 否 | 主要排放源。为简化处理，遵循保守性原则，不予考虑。 |
|  |  | CH4 | 否 | 次要排放源。为简化处理，遵循保守性原则，不予考虑。 |
|  |  | N2O | 否 | 次要排放源。为简化处理，遵循保守性原则，不予考虑。 |
|  | 锅炉供热的化石燃料消耗 | CO2 | 是 | 主要排放源。 |
|  |  | CH4 | 否 | 次要排放源。为简化处理，遵循保守性原则，可以不考虑。 |
|  |  | N2O | 否 | 次要排放源。为简化处理，遵循保守性原则，可以不考虑。 |
| 项目情景 | 热电生产的化石燃料消耗 | CO2 | 是 | 主要排放源。 |
|  |  | CH4 | 否 | 微量排放源，为简化忽略不计。 |
|  |  | N2O | 否 | 微量排放源，为简化忽略不计。 |
|  | 供热系统的化石燃料消耗 | CO2 | 是 | 主要排放源。 |
|  |  | CH4 | 否 | 微量排放源，为简化忽略不计。 |
|  |  | N2O | 否 | 微量排放源，为简化忽略不计。 |

基准线情景识别

报告主体应按照《联合国气候变化框架公约》清洁发展机制（CDM机制）下最新版的“基准线情景识别与额外性论证组合工具”确定最可信的基准线情景。

首先，对包括在项目边界内的所有热消耗体的类别j按以下属性进行确定：

- 热消耗体的类型（例如，既有热消耗体或新建热消耗体）；

- 在基准线情景下，热消耗体接入的供热系统所使用的技术类型；

- 在基准线情景下，热消耗体接入的供热系统所使用的燃料类型。

热消耗体的类型为一级分类，在此类别下再按照基准线情景下热消耗体接入的供热系统所使用的技术类型和燃料类型进行次级分类。

所有的类别j都应在项目设计文件中明确描述，并根据相关文件论证其合理性。分类信息和论证过程应立足于从热力/市政规划当局所获得的信息及供热公司所提供的供热系统规划图。所有热消耗体都应该包含在一个档案系统中，并且将从以上两种信息来源获得的信息进行交叉检查，确保信息的一致性。热消耗体分类应在基准线识别过程中进行，是基准线识别的内容和成果之一。报告主体应该分别确定具有相似特性的热消耗体的最可信的基准线情景。

步骤1：识别基准线情景可替代方案

步骤1a：识别拟议的自愿减排项目活动的基准线情景的可替代方案

识别报告主体可得的与项目活动可比的产出或服务的可替代方案。为了识别以上可替代方案，应对项目活动开始之前在相关地理范围内已经实施的或正在实施的热能生产技术或实践进行概述。

应评估以下具有相似特性的对热消耗体供热的基准线情景可替代方案：

H1 拟议项目不作为自愿减排项目；

H2 建设并运行使用化石燃料热电联产设施；

H3 建设并运行使用可再生能源的热电联产设施；

H4 建设并运行使用化石燃料的供热设施；

H5 建设并运行使用电力的供热设施（如电阻炉、电锅炉）；

H6 建设并运行使用可再生能源的供热设施；

H7 建设并运行使用不可再生生物质能源的供热设施；

H8 由热网中已有供热设施供热；

H9 由相邻热网调入热量。

步骤1a的成果：列出所识别到的所有热消耗体的现实可信的基准线情景替代方案的清单。

步骤1b：符合强制性的法律法规

基准线情景替代方案必须遵循所有强制性法律法规的要求，即便当这些法律法规的目标并不在于温室气体减排（例如，降低当地的空气污染）。这一步骤不考虑不具有法律约束力的国家和地方政策。如果某一基准线情景替代方案并未遵循所有的强制性法律法规的要求，则要论证，在审查该强制性法律法规所适用的国家或地区范围内的当前执行情况的基础上，这些强制性的法律法规并未系统地执行，对其的不遵循是广泛存在的。若无法论证，则不再对此情景作深入考虑。

步骤1b的成果：在考虑国家或地区强制性法律法规执行情况的基础上列出符合现行法律法规的项目活动的基准线情景替代方案。

步骤2：排除面临禁止性障碍的基准线情景替代方案

通过运用《联合国气候变化框架公约》清洁发展机制（CDM机制）下最新版的“基准线情景识别与额外性论证组合工具”的“步骤2 障碍分析”排除存在禁止性的基准线情景替代方案。

如果经筛选仅剩下一项基准线情景替代方案，且该方案不是“项目活动本身”，那么该替代方案就是基准线情景。

如果还剩下若干基准线情景替代方案，报告主体可以选择：

方法一：进行步骤3（投资分析）；或

方法二：选择最低排放（即最保守的）的可替代方案作为基准线情景。

步骤3：投资比较分析

运用《联合国气候变化框架公约》清洁发展机制（CDM机制）下最新版的“基准线情景识别与额外性论证组合工具”的“步骤3投资分析”比较剩余可替代方案在没有减排收入的情况下的经济吸引力。

步骤3的成果：根据供热均化成本或排放强度对可替代方案进行排序。具有最低供热均化成本或排放强度的可替代方案为项目活动的基准线情景。

减排量计算

减排量计算

减排量的计算由基准线排放与项目排放及泄漏的差值计算得到，计算公式如下：

ERy = BEy - PEy – LEy	（1）

式中：

| ERy | = | 第y年项目活动减排量（tCO2e） |
| --- | --- | --- |
| BEy | = | 第y年基准线排放量（tCO2e） |
| PEy | = | 第y年项目活动排放量（tCO2e） |
| LEy | = | 第y年泄漏排放量（tCO2e） |

基准线排放量计算

BEy = BEHG,y	（2）

式中：

| BEy | = | 第y年基准线排放量（tCO2e） |
| --- | --- | --- |
| BEHG,y | = | 第y年产热过程的基准线排放量（tCO2e） |

注：BEHG,y的计算参见附录A.1。

项目排放量的计算

PEy = PEFF,y + PEGR,y	（3）

式中：

| PEy | = | 第y年项目排放量（tCO2e） |
| --- | --- | --- |
| PEFF,y | = | 第y年项目现场与热能生产相关的化石燃料消耗产生的排放量（tCO2e） |
| PEGR,y | = | 第y年项目现场使用来自电网的电量产生的排放量（tCO2e） |

注：PEFF,y的计算参见附录A.2，PEGR,y的计算参见附录A.3。

泄漏排放量计算

LEy = LEEL,y	（4）

式中：

| LEy | = | 第y年泄漏排放量（tCO2e） |
| --- | --- | --- |
| LEEL,y | = | 第y年项目电厂向电网供电量的减少导致的泄漏排放量（tCO2e） |

注：LEEL,y的计算参见附录A.4。

监测及数据质量管理

监测计划制定及数据监测

核能供热项目温室气体减排量评估的监测程序按照标准《GB/T 33760-2017 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》中5.10执行。需要监测的数据及要求详见附录B。

测量仪器/表的精度应满足相关要求，定期检定和校准。检定和校准机构应具有测量仪器/表的检定资质。检定和校准相关要求应依照国家相关计量检定规则执行。

在项目实施中，报告主体应按规范实施监测准则和程序，通过各类测量仪器/表的监测获得温室气体排放数据，记录、汇编和分析有关数据，并对数据存档，保证测量管理体系符合质量和规范要求。

数据质量管理

应建立和应用数据质量管理程序，对与项目和基准线情景有关的数据和信息进行管理，包括对不确定性进行评价。在对温室气体减排量进行计算时，宜尽可能减少不确定性。

附录B中的监测数据和参数为企业实际测量值，通常具有较小的不确定性。附录C列出了不需要监测的数据和参数。

其他数据质量管理要求按照标准《GB/T 33760-2017 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》中5.11执行。

减排量监测报告的编制

减排量监测报告编制要求和内容按照标准《GB/T 33760-2017 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》中5.12执行。

（规范性附录）
基准线情景与项目情景中温室气体排放计算方法

产热过程的基准线排放量计算方法

情景1：对居民/商业/工业建筑物类热消耗体供暖

步骤1-1：产热过程的基准线排放

BEHG,y=ijQj,i,y×EFBL,HG,j,i 	（A.1）

式中：

| BEHG,y | = | 第y年产热过程的基准线排放（tCO2e） |
| --- | --- | --- |
| Qi,j,y | = | 第y年从热力站i供给热消耗体类别j的供热量估算值（GJ） |
| EFBL,HG,j,i | = | 在本项目活动不存在的情况下，为接入热力站i的类别j产热的CO2排放因子（tCO2e/GJ） |
| j | = | 项目边界内按照热消耗体类型、锅炉的技术类型、热源类型所确定的所有类别 |
| i | = | 项目边界内的所有热力站 |

第y年从热力站i供给建筑物类别j的供热量Qj,i,y估算为：

Qj,i,y=Aj,ijAj,i×Qi,y 	（A.2）

式中：

| Aj,i | = | 连接到热力站i的j类热消耗体的总室内内面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| Qi,y | = | 第y年热力站i的供热量的测量值（GJ） |

- 对于热消耗体类别j包含既有热消耗体的情况，从热力站i供给给类别j的供热量应估算为：

Qj,i,y=min⁡{Qinst_cap,j,i,Qj,i,y} 	（A.3）

式中：

| Qinst_cap,j,i | = | 基准线情景下，每年由现有锅炉提供到热力站i供热范围内的j类热消耗体的最大供热量（GJ），其中j属于热力站i内现有热消耗体下的所有次级分类类别 |
| --- | --- | --- |

为了计算该最大供热量，报告主体应该用热力站i内供应到热消耗体类别j的锅炉的铭牌装机乘以年运营小时数计算得到：

Qinst_cap,j,i=CAPj,i×T 	（A.3.1）

式中：

| CAPj,i | = | 热力站i内的使用燃料j的现有锅炉的铭牌装机（GJ/年） |
| --- | --- | --- |
| T | = | 年运营小时数，建议缺省值2000小时/年 |

注：项目开发者若用其他运营小时数，则需要提供相应的证据并考虑季节性变化。

- 对于热消耗体类别j包含新热消耗体的情况，供应到此类热消耗体的供热量由下式估算：

若Qextracted,y<QHOB,y，则Qj,i,y=0；

若Qextracted,y>QHOB,y，则Qj,i,y根据上述公式（A.3.1）估算；

式中：

| Qextracted,y | = | 第y年从现存的并网核能发电生产设施抽取的热量（GJ） |
| --- | --- | --- |
| QHOB,y | = | 第y年新的供热系统覆盖面积的所有纯供热锅炉的总抽气量（GJ） |

步骤1-2：基准线供热CO2排放因子

基准线情景下产热的CO2排放因子（EFBL,HG,j,i）应根据热力站i的类别j的基准线情景分别确定。以下因素可能会影响CO2排放因子：

- 基准线情景下的技术效率（εHG,BL,j,i）；

- 基准线情景下识别到的燃料类型及其各自的CO2排放系数（COEFBL,HG,j,i）

EFBL,HG,j,i计算公式如下：

EFBL,HG,j,i=COEFBL,HG,j,iεBL,HG,j,i 	（A.4）

式中：

| EFBL,HG,j,i | = | 在本项目活动不存在的情况下，为接入热力站i的类别j产热的CO2排放因子（tCO2e/GJ） |
| --- | --- | --- |
| COEFBL,HG,j,i | = | 在本项目活动不存在的情况下，热力站i产热系统使用的化石燃料的CO2排放因子（tCO2e/GJ） |
| εHG,BL,j,i | = | 在本项目活动不存在的情况下，为j类热消耗体供热的供热系统i的能源效率 |

子步骤1-2a：燃料排放因子

对于所有的类别j，当所识别的基准线情景为继续使用现有的化石燃料锅炉产热或新建独立的由化石燃料锅炉供热的区域供热系统时，报告主体都应根据基准线情景中所识别的的燃料类型确定燃料排放因子COEFBL,HG,j,i。

对于所有的类别j，当所识别的基准线情景不是继续使用现有的化石燃料锅炉产热或新建独立的由化石燃料锅炉供热的区域供热系统时，报告主体都应假设COEFBL,HG,j,i=0tCO2/GJ。

步骤1-2b：基准线情景下的锅炉效率

基准线情景下锅炉房的锅炉效率应该对每一个类别j和每一个热力站i分别确定，并在项目设计文件中进行描述。锅炉的效率（εBL,HG,j,i）一旦被确定，在整个计入期内保持不变。

报告主体可选择如下四种方法来确定锅炉效率εBL,HG,j,i：

方法1：通过公式（A.4.1）计算得到，具体如下：

ηBL,m,i=EGBL,his,iFCBL,his,i 	（A.4.1）

式中：

| ηBL,m,i | = | 根据测量程序测量的锅炉i的平均基准线热效率 |
| --- | --- | --- |
| EGBL,his,i | = | 基准线锅炉i的历史平均供热量（MJ/yr） |
| FCBL,his,i | = | 基准线锅炉i的历史平均燃料消耗量（MJ/yr） |

上面的计算应基于项目活动实施前最近三年的历史数据。三年的平均供热量和燃料消耗量用于公式计算，这些数据应在项目设计文件中报告。

每台基准线锅炉的总供热量通过蒸汽流量、压力和温度来确定，这些参数根据可接受的标准方法比如ASME PTC 4-1998或BS845或其它行业或国家标准进行测量。供热量的测量程序必须符合监测方法学。根据国家或国际标准来确定整体不确定性系数，用来调整用上述公式计算的效率。

ηBL,i=ηBL,m,i×μi 	（A.4.2）

式中：

| ηBL,i | = | 锅炉i的平均基准线效率 |
| --- | --- | --- |
| ηBL,m,i | = | 根据测量程序测量的锅炉i的平均基准线热效率 |
| μi | = | 保守因子，从下表中选择的热效率测量的不确定性系数 |

表A.1 保守因子

| 估算的不确定范围（%） | 指定的不确定带（%） | 保守因子 |
| --- | --- | --- |
| 小于等于10 | 7 | 1.02 |
| 大于10小于等于30 | 20 | 1.06 |
| 小于30小于等于50 | 40 | 1.12 |
| 大于50小于等于100 | 75 | 1.21 |
| 大于100 | 150 | 1.37 |

如果项目活动场所实际的基准线数据不可得，那么按照先后优先顺序使用下面的数据：(优先级从高到低排序):

- 实际测量热效率并做保守调整（报告主体必须选择和论述表二中的保守因子）。效率和不确定性的测量方法必须符合国际标准。不确定性水平用从表二中选择的保守因子。例如，40%的不确定性意味着报告主体必须用基准线热效率乘以1.12；

- 在当地与项目活动锅炉类似的其它锅炉的保守热效率。这个效率必须通过数据或公开报告来论述。不确定性水平假设为超过100%，除非有独立专家意见证明不确定性水平低于100%。经国家主管部门备案的审定/核证机构必须在审定时确认独立专家的资质以及核实是否有利益冲突。该选项只适用于USEPA定义下的小锅炉（输出容量小于29MW），大锅炉不允许使用这个选项。

方法2：运用厂商记录的锅炉效率数据。

方法3：使用下表中所列默认值（参考附件）。

表A.2 不同供热技术的默认基准效率值

| 供热技术 | 默认效率值 |
| --- | --- |
| 现代化锅炉 | 100% |
| 新天然气锅炉（没有冷凝器） | 92% |
| 新燃油锅炉 | 90% |
| 老天然气锅炉（没有冷凝器） | 87% |
| 新燃煤锅炉 | 85% |
| 老燃油锅炉 | 85% |
| 老燃煤锅炉 | 80% |

“老”锅炉指至少使用了15年的锅炉，较之更新的锅炉为“新”锅炉或“现代化”锅炉。报告主体应在项目设计文件中论证基准线情景下热力站i下每一种类别j的锅炉基准效率的合理性并证实所选值为保守的。对于既有热消耗体，报告主体可以利用老锅炉效率值，只要能证明根据以下程序论证的锅炉的剩余寿期比项目计入期长。对于既有热消耗体，老锅炉应该选取锅炉房内使用最清洁燃料的锅炉，并且在本项目活动开始前的三年内至少运行过一次。为此，报告主体需提供基准线供热系统的规模，典型寿命、状态和剩余寿期等信息。对于新建热消耗体，应使用新的或现代化锅炉的效率。

方法4：根据燃料消耗的历史数据来确定锅炉热效率。

步骤1-3：现有纯供热锅炉的寿命

如果所识别的基准线情景为继续使用现有锅炉，报告主体则需要确定现有设备是否会在项目寿期内进行替代、翻新、改造。为了确定在没有本项目活动情况下时现有锅炉何时被替代，报告主体应在考虑以下因素的前提下估计每种类别j的供热锅炉的技术寿命：

- 锅炉的平均技术寿命，其确定应考虑国家和部门中的普遍实践（例如基于工业调查、统计、技术文献等）；或

- 相关责任公司对于锅炉替换计划的实践，可对其评估和记录（例如基于对类似设备的历史替换记录）。

每种类别j的供热锅炉的平均技术寿命应在项目设计文件中进行记录和证明。在本项目活动开始前,报告主体应确定类别j下将要被项目取代的每台锅炉的使用年限，并以锅炉每年的产热量为权重计算每类类别j下锅炉的平均使用年限。在此基础上，相应的每类类别j下锅炉的平均剩余寿期为锅炉的典型技术寿期与类别j下锅炉的平均使用年限之差值。项目活动计入期的长度不得超出计算的最短的锅炉平均剩余寿期。

情景2：对工厂的生产设施供蒸汽

步骤2-1：确定每台基准线锅炉的热效率

利用情景1中的“步骤1-2b：基准线情景下的锅炉效率”中的方法确定每台基准线锅炉的热效率ηBL,m,i。

步骤2-2：计算在没有项目活动的情况下每台锅炉需要的化石燃料量

项目边界内每台锅炉的化石燃料输入用下面的公式计算：

FCBle,i,y=EGPJ,i,yηBL,i×CFi,y 	（A.5）

式中：

| FCBLe,i,y | = | 计算的第y年基准线锅炉i的燃料输入（MJ/yr） |
| --- | --- | --- |
| EGPJ,i,y | = | 第y年项目热能生产设施i的热能输出（MJ/yr） |
| CFi,y | = | 第y年锅炉i的上限因子 |

如果一个项目场所的项目热能生产设施的供热能力超过基准线锅炉的供热能力，那么基准线情景下的化石燃料输入必须设定上限，用下面的公式计算：

CFi,y=min1;EGBL,his,iEGPJ,i,y 	（A.5.1）

CF的最大值是1。

根据监测方法学，项目热能生产设施的总热能输出事后监测。热能输出的整体不确定性系数应该根据“步骤2-1：确定每台基准线锅炉的热效率”选择的标准来确定，并且利用不确定性水平对应的保守因子进行调整，保守因子取自表A.1。

EGPJ,i,y=EGPJ,i,m,y×utci 	（A.5.2）

式中：

| EGPJ,i,y | = | 第y年项目热能生产设施i的热能输出（MJ/yr） |
| --- | --- | --- |
| EGPJ,i,m,y | = | 根据监测方法学测量的第y年项目热能生产设施i的热能输出（MJ/yr） |
| utci | = | 与项目热能生产设施i热能输出的不确定水平对应的保守因子（MJ/yr） |

为了可以在项目设计文件中事先计算减排量，可以基于项目热能生产设施制造商的数据来确定热能输出量。

步骤2-3：计算每台基准线锅炉化石燃料的基准线排放

BEi,y=FCBLe,i,y×EFC,FF,i×OXIDFF,i×44/12       （A.6）

式中：

| BEi,y | = | 第y年锅炉i因燃烧化石燃料导致的基准线排放（tCO2e/yr） |
| --- | --- | --- |
| FCBLe,i,y | = | 计算的第y年基准线锅炉i的化石燃料输入（MJ/yr） |
| EFC,FF,i | = | 锅炉i的化石燃料排放因子（tC/MJ） |
| OXIDFF,i | = | 锅炉i的化石燃料的氧化因子（%） |
| 44/12 | = | 碳与二氧化碳的转换因子 |

步骤2-4：计算所有基准线锅炉产热过程的基准线排放

所有锅炉产热过程的基准线排放计算如下：

BEHG,y=i=1nBEi,y       （A.7）

式中：

| BEHG,y | = | 第y年产热过程的基准线排放（tCO2e） |
| --- | --- | --- |
| n | = | 项目边界内的锅炉数量 |

项目现场与热能生产相关的化石燃料消耗产生的排放量计算方法

应用《联合国气候变化框架公约》清洁发展机制（CDM机制）下最新版的“化石燃料燃烧导致的项目或泄漏二氧化碳排放计算工具”来计算PEFF,y。

项目现场使用来自电网的电量产生的排放量计算方法

当第y年项目现场使用来自电网的电量时，相应的项目排放量计算如下：

PEGR,y=ELPJ,imp,y×EFEG,GR,y       （A.8）

式中：

| PEGR,y | = | 第y年项目现场使用来自电网的电量产生的排放量（tCO2e） |
| --- | --- | --- |
| ELPJ,imp,y | = | 第y年项目使用的来自电网的电量（MWh） |
| EFEG,GR,y | = | 第y年电网排放因子（tCO2e/MWh） |

应用《联合国气候变化框架公约》清洁发展机制（CDM机制）下最新版的“电力系统排放因子计算工具”来计算EFEG,GR,y。

项目电厂向电网供电量的减少导致的泄漏排放量计算方法

由于项目活动的实施会导致项目电厂向电网供电的减少，进而可能会导致其他联网电厂供电及相关排放的增加。在这种情况下，泄漏排放量根据下式计算：

若EGPA,y<EGmin,hist，且EFgrid>EFBL,EL，

则LEEL,y=EGmin,hist-EGPA,y×EFgrid-EFBL,EL

式中：

| LEEL,y | = | 第y年项目电厂向电网供电量的减少导致的泄漏排放量（tCO2e） |
| --- | --- | --- |
| EGmin,hist | = | 项目活动开始前最近三年的历史供电量的最小值（MWh） |
| EGPA,y | = | 第y年监测到的实际上网电量（MWh） |
| EFgrid | = | 电网系统的排放因子（tCO2e/MWh） |
| EFBL,EL | = | 发电的基准线排放因子，根据基准线排放量计算中的相关步骤计算（tCO2e/MWh） |

在所有其他情况下，LEEL,y=0。

（规范性附录）
监测数据和要求

需要监测的数据和相关要求见表B.1-表B.5。

表B.1 数据/参数Qextracted,y的监测要求

| 数据/参数名称 | Qextracted,y |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（A.2） |
| 数据描述 | 第y年从现存的并网核能发电生产设施抽取的热量 |
| 数据单位 | GJ |
| 数据来源 | 热计量表监测数据 |
| 监测点要求 | 换热器供热端 |
| 监测仪表要求 | 符合国家相关标准 |
| 监测程序与方法要求 | 监测入口和出口温度及流量 |
| 监测频次与记录要求 | 每小时测量一次，至少每年注册登记一次 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | 测量结果应与供热读数、提供到区域供热公司的热力发票进行交叉检查，以确保读数的合理可靠。此外，相关测量仪表应定期维护以减少测量的不确定性。数据应储存为电子档（数据库）。 |
| 数据用途 | 用于计算第y年热力站i的供热量的测量值Qi,y |
| 备注 | - |

表B.2 数据/参数QHOB,y的监测要求

| 数据/参数名称 | QHOB,y |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（A.2） |
| 数据描述 | 第y年从纯供热/尖峰负载锅炉抽汽的抽汽量 |
| 数据单位 | GJ |
| 数据来源 | 热计量表监测数据 |
| 监测点要求 | 纯供热锅炉或尖峰负载锅炉供热端 |
| 监测仪表要求 | 符合国家相关标准 |
| 监测程序与方法要求 | 监测入口和出口温度及流量 |
| 监测频次与记录要求 | 每小时测量一次，至少每年注册登记一次 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | 测量结果应与供热读数、提供到区域供热公司的热力发票进行交叉检查，以确保读数的合理可靠。此外，相关测量仪表应定期维护以减少测量的不确定性。数据应储存为电子档（数据库）。 |
| 数据用途 | 用于计算第y年热力站i的供热量的测量值Qi,y |
| 备注 | - |

表B.3 数据/参数Aj,i的监测要求

| 数据/参数名称 | Aj,i |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（A.2） |
| 数据描述 | 连接到热力站i的j类热消耗体的总室内内面积 |
| 数据单位 | 平方米 |
| 数据来源 | 根据实际测量做的估计值或地方当局估计值 |
| 监测点要求 | - |
| 监测仪表要求 | - |
| 监测程序与方法要求 | - |
| 监测频次与记录要求 | 每年测量一次 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | - |
| 数据用途 | 用于计算第y年热力站i的供热量的测量值Qi,y |
| 备注 | - |

表B.4 数据/参数Qi,y的监测要求

| 数据/参数名称 | Qi,y |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（A.2） |
| 数据描述 | 第y年热力站i的供热量的测量值 |
| 数据单位 | GJ |
| 数据来源 | 热计量表监测数据 |
| 监测点要求 | 安装于热力站i |
| 监测仪表要求 | 符合国家相关标准 |
| 监测程序与方法要求 | 监测入口和出口温度及流量 |
| 监测频次与记录要求 | 每小时测量一次，至少每年注册登记一次 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | 测量结果应与供热读数、提供到区域供热公司的热力发票进行交叉检查，以确保读数的合理可靠。此外，相关测量仪表应定期维护以减少测量的不确定性。数据应储存为电子档（数据库）。 |
| 数据用途 | 用于计算第y年产热过程的基准线排放BEHG,y |
| 备注 | - |

表B.5 数据/参数EGPJ,i,y和EGPJ,i,m,y的监测要求

| 数据/参数名称 | EGPJ,i,y，EGPJ,i,m,y |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（A.5）和公式（A.5.2） |
| 数据描述 | 第y年项目热能生产设施i的热能输出 |
| 数据单位 | MJ/yr |
| 数据来源 | 热计量表监测数据 |
| 监测点要求 | 安装于项目热能生产设施i |
| 监测仪表要求 | 符合国家相关标准 |
| 监测程序与方法要求 | 监测入口和出口温度及流量 |
| 监测频次与记录要求 | 持续监测，每年累计 |
| 质量保证/质量控制程序要求 | 监测设备应该根据国际或国内相关标准正常维护和测试。整体不确定水平应根据国际或国内相关标准来确定，如有必要，用于调整热能输出的保守因子也用于基准线燃料消耗的调整。 |
| 数据用途 | 用于计算第y年基准线锅炉i的燃料输入FCBLe,i,y |
| 备注 | - |

- （规范性附录）

- 项目设计阶段确定的参数和数据

本标准包括了一些参数和变量，这些参数和变量事前确定或在第一份监测报告中确定，然后在计入期内保持固定不变，见表C.1-表C.12。

表C.1 数据/参数类别j下锅炉平均剩余寿期的监测要求

| 数据/参数名称 | 类别j下锅炉平均剩余寿期 |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | - |
| 数据描述 | 锅炉的平均寿期 |
| 数据单位 | 年 |
| 数据来源 | 记录的锅炉信息。对比所有类型j下所有锅炉的建造年份信息以及所有类别j下的典型技术寿期（在考虑国家和地区实践情况的基础上估计）。相关证明呈现在项目设计文件中。 |
| 数据选用的合理性 | - |
| 数值（如有） | - |
| 数据用途 | 确定项目的计入期 |
| 备注 | 无 |

表C.2 数据/参数CAPj,i的监测要求

| 数据/参数名称 | CAPj,i |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（A.3.1） |
| 数据描述 | 热力站i内类别j下现有锅炉的铭牌装机 |
| 数据单位 | GJ/年 |
| 数据来源 | 制造商规格书 |
| 数据选用的合理性 | - |
| 数值（如有） | - |
| 数据用途 | 用于计算最大供热量Qinst_cap,j,i |
| 备注 | - |

表C.3 数据/参数COEFBL,HG,j,i的监测要求

| 数据/参数名称 | COEFBL,HG,j,i |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（A.4） |
| 数据描述 | 类别j下产热基准燃料的CO2排放因子 |
| 数据单位 | tCO2e/GJ |
| 数据来源 | 如果符合相关条件可使用如下数据来源： 数据来源; 使用条件. （a）燃料供应商提供的发票所载明的值; 优先来源. （b）报告主体的测量值; 若（a）不可得. （c）国家过地区缺省值; 若（a）不可得 这些来源仅适用于液体燃料，且应基于良好记录的、可靠的来源（如国家能源平衡）. （d）IPCC缺省值，95%置信区间的上限，见2006IPCC国家温室气体清单指南第2卷（能源）第1章表1.4; 若（a）不可得. |
| 数据选用的合理性 | - |
| 数值（如有） | - |
| 数据用途 | 用于计算基准线供热CO2排放因子EFBL,HG,j,i |
| 备注 | - |

表C.4 数据/参数εBL,HG,j,i的监测要求

| 数据/参数名称 | εBL,HG,j,i |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（A.4） |
| 数据描述 | 在本项目活动不存在的情况下，热力站i、类别j的基准供热系统的效率 |
| 数据单位 | % |
| 数据来源 | 在项目活动开始前于项目现场或其他类似条件的场地对类似锅炉种类进行εBL,HG,j,i样本测量 |
| 数据选用的合理性 | 使用公认的锅炉效率测量标准，例如“蒸汽、热水和高温传热流体用锅炉热性能的估算方法标准”（BS845）。 如果可能的话，优先使用直接法（用净产热量除以样本时间段内所用燃料的能含量），因为相对与间接法（确定燃料供应量或产热量和估算损耗量）它能够更好的反映样本时间段内的平均效率。项目设计文件中应明确记录测量程序和结果以及制造商的相关信息。 |
| 数值（如有） | - |
| 数据用途 | 用于计算基准线供热CO2排放因子EFBL,HG,j,i |
| 备注 | - |

表C.5 数据/参数EGBL,his,i的监测要求

| 数据/参数名称 | EGBL,his,i |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（A.4.1）和公式（A.5.1） |
| 数据描述 | 基准线锅炉i的历史平均供热量 |
| 数据单位 | MJ/yr |
| 数据来源 | 实际测量 |
| 数据选用的合理性 | 产生的热能用能量发生装置产生的蒸汽或热水的焓值减去给水、锅炉喷出蒸汽和冷凝水回收的焓值。焓值由流量、温度和压力确定。可以用蒸汽表格或合适的热动力学公式来计算焓值。应该使用认可的国际标准，比如BS845或ASME PTC 4-1998。整体的不确定性水平也根据标准确定。 |
| 数值（如有） | - |
| 数据用途 | 用于计算锅炉i的平均基准线热效率ηBL,m,i和第y年锅炉i的上限因子 |
| 备注 | 根据最近三年的平均水平确定 |

表C.6 数据/参数FCBL,his,i的监测要求

| 数据/参数名称 | FCBL,his,i |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（A.4.1） |
| 数据描述 | 基准线锅炉i的历史平均燃料消耗量 |
| 数据单位 | MJ/yr |
| 数据来源 | 实际测量 |
| 数据选用的合理性 | 所有的数据要跟化石燃料购买凭证交叉核对（如果可能）。 在很多情况下，燃料数据记录为质量或体积单位。为转化成能量单位，实际测量或当地关于燃料净热值的参数将用于计算。如果净热值的测量数据或当地数据不可得，那么可以使用最新版本IPCC默认数据。 |
| 数值（如有） | - |
| 数据用途 | 用于计算锅炉i的平均基准线热效率ηBL,m,i |
| 备注 | 根据最近三年的平均水平确定 |

表C.7 数据/参数ηBL,m,i的监测要求

| 数据/参数名称 | ηBL,m,i |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（A.4.2） |
| 数据描述 | 锅炉i的平均基准线效率 |
| 数据单位 | % |
| 数据来源 | 实际测量 |
| 数据选用的合理性 | 应利用认可的标准进行测量。直接测量方法（用净供热量除以燃料消耗量）应该优先于简介测量（用燃料供应或热能产生值减去估算损耗）。测量程序、结果以及设备商的信息应在项目设计文件中明确描述。测量的不确定性水平应根据相关国际或国内标准确定。 |
| 数值（如有） | - |
| 数据用途 | 用于计算锅炉i的平均基准线效率ηBL,i |
| 备注 | 该选项仅在三年历史数据不可得的情况下适用。应用认可的国际或国内标准中的方法确定热效率和不确定性水平。 |

表C.8 数据/参数EFC,FF,i的监测要求

| 数据/参数名称 | EFC,FF,i |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（A.6） |
| 数据描述 | 锅炉i的化石燃料排放因子 |
| 数据单位 | tC/MJ |
| 数据来源 | 实际测量或当地数据 |
| 数据选用的合理性 | 如果不可得，用区域数据；如果区域数据不可得，用最近版本IPCC的默认值。 |
| 数值（如有） | - |
| 数据用途 | 用于计算第y年锅炉i因燃烧化石燃料导致的基准线排放BEi,y |
| 备注 | - |

表C.9 数据/参数OXIDFF,i的监测要求

| 数据/参数名称 | OXIDFF,i |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（A.6） |
| 数据描述 | 锅炉i的化石燃料的氧化因子 |
| 数据单位 | % |
| 数据来源 | 实际测量或当地数据 |
| 数据选用的合理性 | 如果不可得，用区域数据；如果区域数据不可得，用最近版本IPCC的默认值。 |
| 数值（如有） | - |
| 数据用途 | 用于计算第y年锅炉i因燃烧化石燃料导致的基准线排放BEi,y |
| 备注 | - |

表C.10 数据/参数EFEG,GR,y的监测要求

| 数据/参数名称 | EFEG,GR,y |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | 公式（A.8） |
| 数据描述 | 第y年电网排放因子 |
| 数据单位 | tCO2e/MWh |
| 数据来源 | 应用《联合国气候变化框架公约》清洁发展机制（CDM机制）下最新版的“电力系统排放因子计算工具”计算得到 |
| 数据选用的合理性 | - |
| 数值（如有） | - |
| 数据用途 | 用于计算项目现场使用来自电网的电量产生的排放量PEGR,y |
| 备注 | - |

表C.11 数据/参数j的监测要求

| 数据/参数名称 | j |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | - |
| 数据描述 | 在本项目不存在条件下，按照热消耗体类型（新建/既有）、技术类型、燃料类型所确定的所有类别。对每一个类别j，所连结的所有热消耗体都应明确识别 |
| 数据单位 | - |
| 数据来源 | 热力或市政规划当局及区域供热公司所提供的地图或区域供热系统规划图 |
| 数据选用的合理性 | - |
| 数值（如有） | - |
| 数据用途 | - |
| 备注 | 数据应储存在数据库/Excel表格中，并在第一个监测报告期进行检查 |

表C.12 数据/参数i的监测要求

| 数据/参数名称 | i |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | - |
| 数据描述 | 热力站 |
| 数据单位 | - |
| 数据来源 | 热力或市政规划当局及区域供热公司所提供的地图或区域供热系统规划图 |
| 数据选用的合理性 | - |
| 数值（如有） | - |
| 数据用途 | - |
| 备注 | 数据应储存在数据库/Excel表格中，并在第一个监测报告期进行检查 |

参 考 文 献

[1]CM-018-V01 在工业或区域供暖部门中通过锅炉改造或替换提高能源效率（第一版），国家发展和改革委员会

[2]CM-019-V01 引入新的集中供热一次热网系统（第一版），国家发展和改革委员会

[3]CM-079-V01 通过对化石燃料蒸汽锅炉的替换或改造提高能效，包括可能的燃料替代（第一版），国家发展和改革委员会

[4]基准线情景识别与额外性论证组合工具，联合国清洁发展机制（CDM机制）

[5]化石燃料燃烧导致的项目或泄漏二氧化碳排放计算工具，联合国清洁发展机制（CDM机制）

[6]电力系统排放因子计算工具，联合国清洁发展机制（CDM机制）

_________________________________