黑体4号                                     20XX-01-01实施

生态核电工程建设评价规范

黑体1号

黑体4号加粗

黑体48加粗

ICS 黑体5号

中国标准文献分类号

黑体小二    黑体4号

目    次

1 范围	6

2 规范性引用文件	6

3 术语和定义	6

4 总体要求	6

5 环境影响	7

6 资源利用	12

7 社会和谐	14

前    言

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国能源研究会提出。

本文件由中国能源研究会核能专业委员会归口。

本文件起草单位：中广核惠州核电有限公司、中广核工程有限公司等。

本文件主要起草人：

- 生态核电工程建设评价规范

范围

本文件明确了核电项目工程建设过程中实施生态化建设的评价规范，适用于国内核电项目建设过程，其他建设项目建设过程的生态化建设可参照此标准评价。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB18597 危险废物贮存污染控制标准

GB12523 建筑施工场界噪声限值

GB8979 污水综合排放标准

GB16297 大气污染综合排放标准

GB 18483 饮食业油烟排放标准（试行）

GB 15562.2 环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场

HJ1259 危险废物管理计划和管理台账制定技术指南

GB/T50905 建筑工程绿色施工规范

HJ 91.1 污水监测技术规范

术语和定义

- 3.1  生态核电

指在核电站的规划、设计、建设、运营及其退役全寿期内，在遵循与自然、与社会和谐发展这一理念基础上而取得的物质与精神成果的总和。

- 3.2  生态核电工程

指核电工程建设过程中满足生态化的要求，属于生态核电的一部分。

- 3.3  环境影响

指的是人类活动对环境产生的改变及其对人类社会和经济的反作用。这种影响不仅包括人类活动对环境的直接影响,还涉及到环境变化对人类社会的间接影响。

- 3.4  资源利用

指对有限资源的合理配置和高效使用，以确保资源的可持续性和最大化价值。

- 3.5  社会和谐

是指构成社会系统的各部分、要素运行协调、相互适应、相互促进的状态。

总体要求

评价的基本原则、评价方法、评价程序需按照《生态核电评价规范 总则》开展。

核电项目建设过程中环境保护、绿色施工应符合国家现行法律、法规及相关标准规定。

生态核电建设应贯穿项目规划设计、设备采购、施工建设、调试移交的全过程。建设单位应提出生态核电建设的总体目标及总体策划，并组织参建单位制定具体实施方案措施，将生态举措纳入设计计划、采购规范、施工组织设计、专项方案等文件中。

生态核电建设应坚持节约资源和保护环境，尊重自然，顺应自然，保护自然，严守生态红线，生态优先，保护绿水青山蓝海，使核电工程与周边山林水海田等自然环境形成生态共同体，并与周边社会经济协同发展，推动周边的经济发展和生活质量的提升。

因生态环保问题被政府部门行政处罚、以及发生环境污染或违反国家法律法规造成重大社会影响的项目不纳入本规范评价范围。

环境影响（40分）

组织支撑

控制项

- 建立了生态环保、绿色施工相关的方针/政策、目标。

- 明确了生态环保、绿色施工相关的各级组织责任。

评分项

- 将生态环保纳入公司领导层议事讨论的范围，得1分。

- 将生态环保纳入公司年度绩效目标或重点任务的范围，得2分。

管理策划

控制项

- 建立了生态环保、绿色施工相关的管理制度或程序标准。

- 在施工合同、专业分包合同中有生态环保、绿色施工相关的要求。

评分项

- 取得了环境管理、能源管理等生态环保相关体系认证，得1分。

- 在施工组织设计或施工方案中考虑了生态环保以及绿色施工相关目标及措施，得2分。

- 将生态环保作为承包商选择或评价考虑因素，得1分。

- 建立了生态环保、绿色施工相关的动态监控或评价机制，得1分。

- 在产业链推进生态环保良好实践并取得明显成效，得1分。

资源保障

控制项

- 有明确的生态环保归口组织，配置专兼职岗位人员。

评分项

- 成立生态环保专门组织机构，配置专职岗位人员，得2分。

- 生态环保领域配置专门的预算费用，核电厂拟建的环保设施（包括三废处理设施、环境监测设施等）及施工期间所采取的相关环保措施费用之和，相对核电厂建设总投资的比例不小于3%，得2分。

设计规划控制

控制项

- 建立环境影响评价管理机制或制度要求。

- 项目环境影响评价报告应完整包括工程建设阶段的环境影响因素、控制措施及监测要求。

评分项

- 项目总平规划充分考虑生态环保相关因素，得1分。

- 建立环境影响评价报告中承诺项要求跟踪落实机制，得1分。

- 单位装机容量下核电厂生产区及厂前建筑实际用地总面积不大于0.103m2/kW，得1分。

水污染控制

控制项

- 工程建设阶段产生的生活污水（包括厕所、餐厅、浴室、洗手池等污水）和生产污水（包括砂石及混凝土生产污水、车辆冲洗污水、设备安装/调试加药及非加药污水、施工作业泥浆水等）应配套建设对应的收集、处理、排放等设施，并满足“三同时”要求。所有污水处理设施应做好运行维护，有对应的清单台账或相关记录。

- 所有的污水的收集和排放应满足雨污分流要求，按照标准规范进行达标排放或回用，严禁利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等排放污水。

- 需设置排污口排放污水的，排污口应满足相关法律法规要求，向城镇排水设施排放污水的，应按照要求申请排水许可证。

- 污水监测及排放应如实记录，并对异常情况及时分析纠正，保存相关数据档案。

评分项

- 污水处理设施，如生活污水处理站、安装调试污水处理站实现“永临结合”，得1分。

- 现场生活污水及生产污水100%收集处置，实现“零排放”，得1分。

- 污水站配置在线监测装置，实现“在线监测”，或其他数字化监测手段，得1分。

- 按照环评要求水体环境第三方检测总体达标率大于90%，得1分。

大气污染控制

控制项

- 工程建设阶段产生的大气污染物（包括现场施工作业扬尘、混凝土搅拌排放粉尘、砂石料生产排放粉尘、机械设备排放尾气、油漆喷砂车间产生的粉尘和废气、危险废物贮存库部分危险物质挥发产生的废气、项目现场食堂产生的油烟等）应配套建设对应的扬尘或废气处理设施，并满足“三同时”要求。

- 现场主要道路应根据用途进行硬化，定期维护，避免破损、坑洼泥泞。采取喷淋、喷雾等防扬尘措施，定期清扫和洒水降尘。

- 装卸或运输渣土、砂石、土方等易产生扬尘的物料时应采取密闭或苫盖措施，防止物料遗撒造成的道路二次扬尘污染。

- 现场作业区域出入口设置车辆冲洗设施和沉淀过滤设施，对驶出的车辆进行清洗。

- 土石方作业应配备雾炮降尘或喷淋（雾）设施，在作业过程中进行喷雾喷淋降尘。

- 现场材料/物料存放区、大模板存放区等场地应平整、夯实，如铺设混凝土或细石等

- 现场产生土方、渣土和建筑垃圾等应及时清运，场内堆存应设置不低于堆放高度的围挡。

- 超过三个月的无施工作业的区域，应当对其裸露泥地进行覆盖。

- 进入现场的非道路移动机械（如挖掘机、桩机、钻机等）应取得地方环境部门的非道路移动机械环保标志。

- 油漆及喷砂车间、酸洗钝化车间、焊接及金属加工车间、污水处理站、危险废物存贮库等产生的废气，应通过处理设施收集处置后排放，设施运行满足“先启后停”要求，并按照相关标准规范进行检测，保存监测记录报告。

评分项

- 砂石及混凝土生产使用全封闭厂房或技术工艺，有效控制粉尘产生和排放，得1分。

- 通过数字化技术实现环境大气质量的实时在线监测，得1分。

- 应用新能源设备设施减少尾气排放，得1分。

- 按照环评要求大气环境第三方检测总体达标率大于90%，得1分。

噪声污染控制

控制项

- 进入现场的非道路移动机械（如挖掘机、桩机、钻机等）应取得地方环境部门的非道路移动机械环保标志。

- 应按照环境影响评价报告中监测要求，布设场内噪声监测点位，并进行监测和记录。

评分项

- 选用低噪声施工设备，在高噪声源设备上加装消音、减震装置，得1分。

- 通过封闭隔离等措施控制制砼（砂石、混凝土）生产过程中噪声影响，得1分。

- 通过数字化技术实现环境噪声的实时在线监测，得1分。

- 按照环评要求噪声环境第三方检测总体达标率大于90%，得1分。

危险废物控制

控制项

- 按照《危险废物贮存污染控制标准》GB-18597相关要求配套建设满足项目建设阶段需求的危险废物贮存设施（主要包括：满足防风、防雨、防晒、防渗漏、防扬撒、防流失；不同分区间应有明显间隔，且在不同分区张贴分区标志；设置防静电、防爆、防雷、防台等安全设施；设有废液收集槽和收集井及废气处理设施；采取措施防止无关人员进入，如设置围栏、危险废物库上锁；设有火灾报警、有毒有害气体监控和报警装置，配有相应的应急设施如灭火材料、洗眼器等；设置公示栏，公示包括应急处置方案、环境污染防治责任信息、危险废物贮存信息、危险废物库贮存分区图；按照要求设置危险废物设施标志）。

- 按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》HJ-1259制定危险废物管理计划，建立管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关信息。

- 危险废物按照相关标准规范收集和贮存（主要包括：危险废物贮存时间未经延期批准不应超过1年；所有危险废物不得露天堆放，应存放至指定危险废物贮存点或危险废物库内；存放危险废物包装完整无破损，存放有毒有害气体、易挥发性液态危险废物的包装容器，应进行密封性；对于存放液态、半固态危险废物的，应设置防溢流的相关措施；按要求对危险废物设施及包装等规范设置标识、标签；建立统一的危险废物贮存台账并规范填写）。

- 委托有资质和能力的单位进行危险废物的运输、处置或利用，并在合同中约定相关染防治责任要求。

评分项

- 采取标准化、集约化的方式对现场各单位的危险废物进行统一规范管理，控制分散管理以及小单位管理的难度及风险，得2分。

- 采取创新措施从源头减少危险废物的产生。例如：使用低毒/无毒的原辅料从源头减少危险废物、优化施工生产工艺从源头减少危险废物的产生，或其他危险废物减容减量措施，得1分。

- 应用数字化系统，实现危险废物出入库台账、标签打印、信息统计、预警提醒等全过程数字化功能，提升管理效能，得1分。

- 对危险废物的外运处置情况定期跟踪检查，得1分。

固体废物控制

控制项

- 建筑垃圾、生活垃圾、一般工业固废进行分类收集，并委托有资格和能力的单位进行运输和处置。

- 固废贮存场（含暂存场）进行硬化，地坪标高应高于周边场地，避免场地积水；设置雨水导排沟槽，满足场地雨水导排要求；配有洒水、喷淋等抑尘措施，用于堆放及装卸过程中扬尘控制；配有临时防雨措施或采取室内堆放的方式；设置堆放分区并设明显标识，不同分区之间应进行物理隔离；设置建筑垃圾信息公示牌，公示建筑垃圾产生、运输及处理等相关信息。

- 施工单位应编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。

- 污水处理站产生的污泥应当安全处理，保证处理后的污泥符合国家有关标准。

- 海上倾倒废弃物的应事先向主管部门提出倾倒申请，办理倾倒许可证，并在现场张贴；作业船舶应装载定位系统，并到指定的区域进行倾倒。

- 固体废物（包括建筑垃圾、生活垃圾、一般工业固废、污泥等）处置应建立清单台账，对固体废物的处置流向、用途、数量等进行记录。

评分项

- 采取措施对固体废弃物进行精准分类，并进行资源化利用。例如：土石方的回收利用作、废弃金属、木方、包装物的回收利用等，得1分。

- 通过工艺技术改进，源头减少土石方开挖，减少固体废物的产生量，或

- 充分利用地形/地质条件，应尽可能采用现场开挖土石方进行回填，力求填、挖平衡，得1分。

- 单位建筑面积的施工废弃物排放（处理）量小于300吨/万平方米，得1分。

水土保持控制

控制项

- 采取表土剥离措施，剥离表土应集中堆放并与其他弃土分开，采取临时拦挡、苫盖、排水等防护措施。剥离表土应进行回收利用。

- 弃土场遵循“先拦后弃”的原则，采取拦挡措施。弃土场采取斜坡防护措施，如框格护坡、浆砌石护坡等，坡顶、坡面和坡脚设置截、排水措施。

- 边坡开挖按照先设置截排水、沉砂、拦挡等措施后再进行开挖的原则实施。对主体工程施工中产生的临时边坡，采取喷锚支护、覆盖、砂袋等相应临时防护措施，防止因降雨冲刷 引起的边坡失稳及水土流失。

- 设置排水沉砂系统，在区域排水接入公共排水系统前，采取沉砂、沉淀措施。

- 对于裸露区域采取临时覆盖措施，当裸露时间超过3个月的，应进行绿化、铺装或遮盖

- 委托专门监测单位，制定监测方案并对水土保持情况进行定期监测，对发现的偏差或异常及时分析改进。

评分项

- 采取适当水保措施后，项目建设区内表土数量占可剥离表土总量大于92%，得1分。

- 采取适当水保措施后，项目建设区内水土流失治理表面积占水土流失总面积大于98%，的1分。

- 项目建设区采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣、临时堆土总量的百分比大于95%，得1分。

- 按照《关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）核电厂开展的水保监测三色评价指标为绿色，得分为1。

资源利用（30分）

节水

控制项

无

评分项

- 现场办公区、生活区节水器具配置率100%，得1分。

- 现场生活污水回收处理后中水回用率100%，得1分。

- 现场生活与工程用水分别计量，建立用水节水计量台账，分析提高节水率，得1分。

- 砂石厂及搅拌站使用用高效节能洗砂设备降低水耗，建立废水循环利用系统，得1分。

- 混凝土养护采取薄膜包裹覆盖、喷涂养护液等技术，控制无措施浇水养护，得1分。

- 车辆冲洗废水配置收集处理及循环利用系统，得1分。

- 泥浆灌注施工选择合适的泥浆原材料，提高泥浆的性能和稳定性，如采用高质量膨润土等材料可以减少泥浆稀释和补充水量；建立泥浆循环系统，减少新鲜水的补充；完善工艺措施，严格按照操作规范施工，避免施工不当导致泥浆的泄漏和浪费，得1分。

节能

控制项

- 禁止使用国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备、机具和产品。

评分项

- 建立大功率耗电设备台账，制定相应的维护保养计划，确保设备性能可靠能源高效利用，得1分。

- 合理控制温、湿度标准和使用时间，提高空调和采暖装置的运行效率。如夏季室内空调温度设置不低于26度，冬季室内空调温度设置不高于20度，空调运行期间关闭门窗，得1分。

- 实行用电计量管理，生活区与施工区用电分别计量，用电电源处应设置明显的节约用电标识， 严格控制用电量，得1分。

- 天然气进气管应安装计量表，并定期进行校验和维护，得1分。

- 定期对天然气管道和用气设备设施进行检查、维护和保养，避免天然气泄漏的情况发生，得1分。

- 制定成品油采购计划，适量采购，避免长时间存放变质进而导致燃烧效率降低，建立采购台账，得1分。

- 对使用油罐储存成品油的应安装计量表。各用油机械设备应建立成品油使用表，记录成品油消耗数据，得1分。

- 建立机械设备台账，按使用手册做好维护保养，如定期检查和更换润滑油、更换空气/机油/燃料滤清器，保持发电机/发动机进气、成品油和润滑系统清洁，提高燃烧效率，得1分。

节材

控制项

无

评分项

- 现场办公和生活用房采用周转式活动房，得1分。

- 现场围挡应最大限度地利用已有围墙，或采用装配式可重复使用围挡封闭，得1分。

- 采用绿色环保的新材料、新工艺，选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机具，得1分。

- 分析实际施工材料消耗量与预算材料消耗量，采用限额领料控制措施，控制材料消耗，得1分。

- 根据施工进度、周转时间、库存情况等制定采购计划，避免采购过多造成积压或浪费，得1分。

- 材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒，根据现场平面布置情况就近卸载，减少二次搬运，得1分。

- 贴面类材料在施工前，应进行总体排版策划，减少非整块材的数量，得1分。

- 对周转材料进行保养维护，维护其质量状态，延长其使用寿命。按照材料存放要求进行材料装卸和临时保管，避免因现场存放条件不合理而导致浪费，得1分。

- 建立可回收再利用物资清单，尽可能对废弃材料回收利用，得1分。

节地

控制项

无

评分项

- 配套车间、现场作业点及材料堆场、办公生活设施等临建设施布置合理、紧凑，尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于90%，得1分。

- 现场道路尽可能按照永久道路和临时道路相结合的原则布置，施工现场内形成环形通路，减少道路占地，得1分。

- 现场办公和生活用房采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小，适合现场平面布置动态调整的多层轻钢活动板房、钢骨架水泥活动板房等装配结构，得1分。

- 根据施工进度、材料使用周转时间、库存情况等制定材料的采购和使用计划，并合理安排材料的采购。现场材料应堆放有序，布置合理，储存环境适宜，措施得当，保管制度健全，责任明确，得1分。

- 核电项目填海范围内有效利用面积占项目填海造地面积的比例大于65%（有效利用面积等于各种建筑物、用于生产和直接为生产服务的构筑物、露天设备场、堆场及操作场等用海面积之和），得1分。

- 现场道路、设施等通过“永临结合”进行规划，减少临建设施的占地使用，得1分。

社会和谐（30分）

人文生态融入

控制项

- 现场施工作业不应超出征地边界。

- 现场施工作业或材料堆放等不应占用或破坏耕地。

- 现场临时用地与临时用地申请内容相符并在临时用地使用到期后完成复垦。

- 不在饮用水源保护区设置排污口，倾倒废弃物。

- 对现场施工范围内的珍稀植物，如古树、受保护的植物等进行保护。

- 对周边野生动植物栖息地采取保护措施，如建立生物保护隔离带、对栖息地进行恢复等。

- 施工过程中发现文物古迹采取保护措施。

评分项

- 取水、隧洞远排、施工区域等对厂址周边原始海滩、无人岛礁、文化古迹进行避让，最大程度地保留厂址附近的自然环境风貌和历史人文风貌，得1分。

- 提前规划核电厂后期公众开放空间和亲水空间的打造，使生产运行、交通运输等方面达到一个经济、便捷的状态，实现核电厂为主体的工业体系和以滨海景观为主的历史人文环境体系的有机融合，得1分。

- 根据当地人文、山体、树林、海洋和河流等自然特点，建设风格上吸纳本地文化元素和绿色生态要求，得1分。

海域生态保护

控制项

- 现场海工作业不得超出海洋主管部门批准的用海范围。

- 现场海工作业不得破坏岸线、岸滩、无居民海岛等。

- 现场作业不得破坏原有海岸防护设施、沿海防护林等。

- 生活污水不得未经处理直接排海，应满足雨污分流、达标排放。

- 挖泥船按照所划定的倾倒区进行倾倒作业，不得在其他海域抛泥现象。

- 施工船舶不得向施工海域排放废油、残油等污染物，船舶含油废水经油水分离器处理后排海，未安装油水分离器的小型船舶，自行将含油废水收集贮存后带至岸上处置。

- 不得在附近无居民海岛上设置临时营地或施工材料堆放存储场地等占用情况。

评分项

- 厂址围填海阶段，按照先建围堰后吹填的施工工艺，围堰外侧用干净石料堆填，内侧使用混合土石料填充以防止泥沙污染水域；泥浆在围堰内有足够的沉淀时间以降低溢流的悬浮物浓度，得1分。

- 挖泥作业采用产生悬浮泥沙较少的挖泥船，在提高施工效率的同时，减少装舱溢流；合理安排施工船舶的数量、位置及施工进度；杜绝泥驳在航行途中发生泥浆泄漏的事故，得1分。

- 结合核电厂海工施工计划与频度，考虑核电厂海工工程对底栖生物（构筑物围海）和游泳生物（施工悬沙、爆破）所造成生态影响，生物损失量≤25%包络率，得1 分。

- 填海形成的新海岸线长度与占用原海岸线（包括自然岸线与人工岸线）长度的比值大于1.4，得1分。

- 填海范围内的人工湿地、水系、绿地（包括公共绿地、防护绿地、建构筑物周边绿地）等海洋生态空间面积总与填海总面积的比值在[15%，20%]区间，得1分。

- 填海范围内总建筑面积与填海造地面积的比值大于0.6（当建筑物层高超过8m，在计算容积率时该层建筑面积应加倍计算），得1分。

- 填海范围内行政办公及生活服务设施用海面积（或分摊用海面积）占填海造地面积的比例小于0.6，得1分。

社区共建共享

控制项

- 在项目建设过程中，依法依规开展征地拆迁，充分保障征地拆迁群众合法权益，有效防范公共事件社会稳定风险。

评分项

- 妥善解决征地拆迁群众生活问题，在技能培训、再就业、安置及社会保障方面给予支持，当地第三产业社会从业人员数量较往年持续增加，得1分。

- 搬迁人口小于100人，或者对拆迁居民实施统一规划、集中安置，支持改善拆迁居民生活环境，提升生活质量，得1分。

- 结合核电规划，助力周边交通、

- 供水、绿化、卫生、健身等公共设施的建设完善，

- 人均公共设施面积增速高于周边地区，得1分 。

- 有效落实环境信息公开措施，制定信息公开计划且信息及时公开（信息生成后30日内或相关规定另行要求），得1 分。

- 制定日常公众沟通工作计划且有效执行，年度公众宣传活动受众数量大于500人次， 得1分。

- 其他针对周边社区所开展的暖邻活动投入大于300万元，得1分。

人员健康保障

控制项

- 按标准要求为接触健康危害的劳动者配置合格的劳保防护用品，包括：劳保服、安全鞋、防尘口罩、耳塞、护目镜等。

- 识别现场职业危害因素（粉尘、噪声、高温、振动等）进行检测并采取措施进行控制。

- 现场按标准要求设置公告栏和警示标识进行职业病危害告知和警示提醒。

评分项

- 现场配置医务室、急救室、智慧健康厅的医疗设施，并有专业医务人员，得1分。

- 建立人员入场健康标准，对入场人员100%进行健康审查，得1分。

- 建立重点人员监控和预防机制，防范身体异常或突发疾病导致的安全事故，得1分。

- 建立心理咨询或员工关爱设施、资源，加强人文关怀和心理健康促进，得1分。

周边经济促进

控制项

无

评分项

- 近年来（建议为3~5年）核电项目所在地方的一般预算收入增长速度高于周边地区，得1分。

- 年度内新开工规模以上（一般指年主营业务收入在2000万元及以上的法人工业企业）核电关联产业投资项目大于10个，得1分。

- 推进以人为核心的新型城镇化，综合核电、新能源、核技术等业务特点，顺应时代绿色低碳发展潮流，建立能源生产和低碳生活形象的示范基地，得2分。

- 按照生态核电建设理念，为促进核电项目与周边融合协同发展，依托核电配套生活区打造低碳核电小镇，充分利用风电、太阳能、雨水等，打造海绵社区，倡导绿色低碳生活，提升当地生活品质，得1分。

- 发挥核电厂建设带来的产业、科技、人员集群效应，通过清洁能源技术研发和人才培养、节能环保产业、分布式能源建设和生产、能源绿色消费应用、清洁能源科普展馆等措施，将场外配套及发展区打造成低碳清洁能源示范小镇，得1分。

- 与地方协同共建，规划发展周边配套商业、民宿旅游以及解决村民就业等滨海特色经济，实现双方融合发展和精准帮扶；

- 依托核电周边海岸湿地、海岸溪流、优质沙滩、无人海岛、文物古迹等自然、历史和人文资源，通过统筹协调和基础设施建设，在厂址周边建设特色鲜明的“陆-海-岛”立体旅游网络和以核为特色的生态旅游亮点，促进地方服务业增加值占GDP比重高于周边地区，得1分。

- 通过承包商、设备供应商和综合服务商聚集，政企联动，通过提供优惠政策和资源保障等措施，引导核电相关上下游企业到核电生态小镇、新能源产业园扎根发展，得1分。

- 核电落地开工建设后高技术制造产业和先进制造业占当地企业数比重高于历史数据（前五年平均值），得1分。

- 支持当地渔民进行生态养殖，开发辐照育种、生态果园项目、利用温排水对鱼类的有利性开发海产养殖、研究换热技术保持水产养殖场水温恒定等，培育、发展新型生态农业和海洋牧场养殖业，得1分。