| ICS | 65.100.01 |
| --- | --- |
| CCS | G 23 |

适用于植保无人飞机的农药桶混液质量评价技术规范

Technical specification of quality evaluation for pesticide tank mixture applicable to plant protection unmanned aircrafts

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中国农药工业协会  发布

团    体    标   准

T/CCPIA XXX—202X

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农药工业协会提出并归口。

本文件起草单位：江苏龙灯化学有限公司、深圳雨燕智能科技服务有限公司、北京广源益农化学有限责任公司、拜耳作物科学（中国）有限公司、北京麦飞科技有限公司。

本文件主要起草人：冯秀珍、张龙、张春华、李成立、宋涛、魏增贵。

适用于植保无人飞机的农药桶混液质量评价技术规范

范围

本文件规定了植保无人飞机使用农药桶混液的技术要求、检测方法、检验规则，以及标志、标签、包装、储运。

本文件适用于植保无人飞机使用农药桶混液的质量控制，也可作为供需双方贸易、合格评定以及管理活动的技术依据。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1601	 农药pH值的测定方法

GB/T 8321.1-10	 农药合理使用准则

GB/T 11983  表面活性剂 润湿力的测定 浸没法

GB/T 14825	 农药悬浮率测定方法

GB/T 19137  农药低温稳定性测定方法

GB/T 22237	 表面活性剂表面张力的测定

GB/T 28137  农药持久起泡性测定方法进行。

GB/T 32775  农药分散性测定方法

GB/T 47202  农药分散稳定性测定方法

T/CCPIA 171 润湿性桶混助剂施用限量及评价方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

农药桶混液 pesticide mixin

两种或两种以上不同农药产品、植保助剂、可溶性肥料等分别按比例桶混，供植保无人飞机防治作业使用的混合液体。

分散性 dispersbility

农药桶混液经稀释充分搅拌后能够迅速分散成细小粒子并均匀悬浮于水中，且在一定时间内不产生大量沉淀、絮凝或结块的性能。

分散稳定性 dispersbility stability

农药桶混液经充分搅拌并静止一段时间后仍然能够保持不产生大量沉淀、絮凝或结块的性能。

一般要求

适用于植保无人飞机的农药桶混液不得含有国家禁用的成分。

适用于植保无人飞机的农药桶混液所选药剂应符合国家相关政策法规及技术标准要求，相关药剂使用应符合NY/T 1267和GB/T 8321.1—10标准的要求。

质量要求

技术指标

- 适用于植保无人飞机的农药桶混液质量应符合表1要求。

适用于植保无人飞机的农药桶混液质量控制项目指标

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 应是可流动、易测量体积、稳定均一的悬浮状均相液体 |
| 悬浮率/% ≥ |  | 90 |
| 湿筛/%（45μm，325目筛） ≥ |  | 99 |
| pH 值范围（ 二次稀释桶混液） |  | 5.0～8.0 |
| 持久起泡性（1 min后泡沫量）/ mL ≤ |  | 60 |
| 表面张力/（mN/M） ≤ |  | 30 |
| 分散性/% ≥ |  | 80 |
| 分散稳定性 | 最初分散稳定性 | 完全分散，分散液均一，无沉淀和浮油 |
|  | 静止30 min后分散稳定性 | 沉淀≤1 mL，无浮油 |
|  | 24 h（翻转30次后）的分散稳定性 | 完全分散，分散液均一，无沉淀和浮油 |
| 雾滴沉积密度/（d/cm2） |  | 20 ≤ d ≤50 |
| 低温稳定性试验（0℃ 放置1h，在室温下静置3小时） |  | 合格 |

功能性要求

润湿性

本项功能性润湿性要求的接触角应在10o＜Θ＜90o范围，无人飞机植保喷雾方可达到较好防治效果。不同接触角与润湿渗透力相关性关系参见附件A。

桶混兼容性

适用于植保无人飞机的农药桶混液不应产生絮凝、分层、沉淀或凝胶状物质，否则应视为存在拮抗作用，是桶混不兼容的特征。

作物安全性

适用于植保无人飞机的农药桶混液不应对作物产生药害，在正式大范围喷雾施药前，应进行小面积的安全性试验，确保对拟施用作物安全后再进行喷施。

检验方法

外观

在自然光条件下，用目视法判别。

悬浮率

按GB/T 14825农药悬浮率测定方法进行。

湿筛试验

按GB/T 5451 农药可湿性粉剂润湿性测定方法进行。

pH值范围

按GB/T 1601规定，直接检测桶混液的pH值。

持久起泡性

按GB/T 28137 农药持久起泡性测定方法进行。

表面张力

按GB/T 22237表面活性剂表面张力的测定进行。

分散性

按GB/T 32775 农药分散性测定方法进行。

分散稳定性

按GB/T 47202 农药分散稳定性测定方法进行。

方法提要

将农药桶混稀释液分别置于两刻度乳化管中，直立静置一段时间，再颠倒乳化管数次，观察最初、放置一定时间和重新分散后的分散稳定性。

仪器和试剂

乳化管：锥形底硼硅玻璃离心管，长15 cm，刻度至100 mL；

橡胶塞：与乳化管配套，带有80 mm长玻璃排气管；

刻度量筒：250 mL；

可调节灯：配60 W珍珠泡。

测定步骤

在室温下（23 ℃±2 ℃），分别向两个250 mL量筒加入标准硬水至240 mL，用移液管分别向量筒中滴加桶混液试样5 g（移液管尖端尽量贴近水面上方），加标准硬水至刻度。以量筒中部为轴心，上下颠倒30次，每颠倒一次控制2 s，确保量筒中液体不发生反冲。将其中一个量筒中的分散液做沉淀和乳膏试验，另一量筒做再分散试验。

1) 最初分散性：观察分散液，有无沉淀、乳膏或浮油。

2) 放置30 min后记录沉淀、乳膏或浮油体积。

沉淀体积的测定

取上述制备的分散稀释液100 mL于乳化管中，盖上塞子，在室温下直立30 min，用灯照亮乳化管，调整光线角度和位置，达到对两相界面的最佳观察，如果有沉淀，记录沉淀体积（精确至±0.05 mL）。

乳膏或浮油体积的测定

将上述制备的同一分散稀释液倒入乳化管中，至离管顶端1 mm，塞上带有排气管的橡胶塞，排除乳化管中所有空气，去掉溢出的分散液，将乳化管倒置，在室温下保持30 min，没有液体从乳化管排出就不必密封玻璃管的开口端，记录已形成的乳膏或浮油体积，测定乳化管总体积，按以下式（1）校正测量出的乳膏或浮油的体积：

F=100V0	()

式中：

F——测量油膏或浮油体积时的校正因子。

V0——乳化管总体积。

再分散性测定

将制备的另一个分散稀释液量筒在室温下静置24 h，按5.2.8.3方法颠倒量筒30次，观察24 h后分散稳定性。

雾滴沉积密度的测定

适用于植保无人飞机的农药桶混液雾滴沉积密度的检测参照T/CCPIA *** 植保无人飞机田间喷雾作业雾滴沉积分布测量方法执行。

说明：以上标准同步评审，有了标准号以后填入。

低温稳定性试验

按GB/T 19137—2003中“悬浮制剂”规定的方法进行。按本标准6.3进行湿筛试验，其结果符合标准要求为合格。

功能性检测方法

接触角

按T/CCPIA 171 润湿性桶混助剂施用限量及评价方法进行。

润湿力

按GB/T 11983 表面活性剂润湿力的测定浸没法进行。

桶混兼容性

采用如下动态法测定农药桶混液二次稀释初筛和空白试验的桶混兼容性，判断待测产品与其他组分的桶混兼容性：

—在室温（20 ℃±5 ℃）条件下，于2 L烧杯中加入800 mL硬水D，调整桨式搅拌器，桨离烧杯底部1 cm，转速调整为300 rpm，开始搅拌。

—按桶混原则顺序加入所有产品（每两个产品间隔1 min加入），硬水D稀释至2 L，搅拌15 min，同时观察桶混液絮凝和分离情况。

—制备每个单产品动态测试结果为对照品；操作步骤与1、2、桶混液一致；

—停止搅拌，过100目筛，检测筛上残余物质量。

如过滤桶混液在100目筛上质量小于或等于单产品筛上质量的总和，则判定合格，多于则判定不合格。

注意事项

使用无人飞机植保施药喷雾时，尽量避免在高温条件下、开花和幼果期使用。若无法避免，应在进行作物安全性测试后，确保对作物花、果安全性后再喷施。应特别注意在高温、高湿等极端条件、与渗透性强的药剂混合使用时的安全性。

（资料性）
不同接触角与润湿渗透力相关性

不同接触角与润湿渗透力相关性如表A所示。

表A 不同接触角与润湿渗透力相关性

| 接触角度数 | 作物表面润湿渗透程度 |
| --- | --- |
| Θ = 0o | 雾滴完全润湿作物 |
| Θ ＜ 90o | 部分润湿或润湿 |
| Θ = 90o | 是润湿与否的分界线 |
| Θ ≥ 90o | 不润湿 |
| Θ = 180o | 完全不润湿 |