| ICS | 65.100.01 |
| --- | --- |
| CCS | G 23 |

团体标准

植保无人飞机棉花脱叶剂施药操作规范

Operation specification of cotton defoliant by unmanned aircraft spray system for plant protection

（征求意见稿）

202x-xx-xx 发布

202x-xx-xx 实施

中国农药工业协会  发布

T/CCPIA ***—202X

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国农业大学提出。

本文件由中国农药工业协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

植保无人飞机棉花脱叶剂施药操作规范

范围

本标准规定了植保无人飞机喷施棉花脱叶剂的总体要求、作业条件、作业前准备、喷施作业操作、作业后管理、作业效果评价及安全注意事项。

本标准适用于最大起飞重量不超过150 kg的植保无人飞机在棉花脱叶剂喷施作业中的技术操作规范与管理要求。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 43071-2023 植保无人飞机

GB 12475-2006   农药贮运、销售和使用的防毒规程

NY/T 1533-2007  农用航空器喷施技术作业规程

NY/T 3084-2017  西北内陆棉区机采棉生产技术规程

NY/T 3213-2023  植保无人飞机质量评价技术规范

CCAR-91-R4     一般运行和飞行规则

术语和定义

下列术语和定义适用本文件。

3.1

植保无人飞机unmanned aircraft spray system for plant protection

配备液态农药、肥料喷洒系统，用于农业生产植保作业的无人飞机。

3.2

植保无人飞机喷施作业spraying operation using unmanned aerial vehicles for plant protection

利用植保无人飞机，将农药、脱叶剂、生长调节剂等药液以雾滴形式精准喷施到作物冠层的作业过程。

3.3

障碍物 obstacle

作业区域内影响植保无人飞机安全飞行的固定或临时性物体，包括但不限于：高压输电线路、通信塔、风力发电机、树木、建筑物、温室大棚、电线杆、广告牌、临时施工架等突出物。

3.4

不适宜作业区域unsuitable operation areas

因安全、法规、环境或农艺原因，禁止或不宜开展植保无人飞机喷施作业的区域，包括：机场净空保护区、军事管理区、禁飞区；居民聚居区、学校、医院等敏感场所周边；水源地、生态保护区、邻近非靶标作物（如蔬菜、果树、水产养殖区）且无有效隔离措施的区域。

地形复杂（如深沟、陡坡）、信号遮挡严重或电磁干扰强的区域。

3.5

隔离带buffer area

植保无人飞机喷施作业区域边缘与非靶标区域（如敏感作物、居民区、水源地等）之间的安全间隔地带，用于减少药液飘移对非目标区域的影响。

3.6

操控员UAV pilot

由运营人指派、持有有效操作资格证书，并在飞行期间直接操控植保无人飞机、对其运行安全有直接责任的人员。

3.7

辅助作业人员 auxiliary personnel

协助植保无人飞机操控员完成药液配制、设备转运、场地勘查、安全警戒等地面支持工作的人员。

3.8

雾滴droplet

农药药液经植保无人飞机喷雾系统雾化后形成的球状液体颗粒。

3.9

雾滴粒径droplet size

雾滴的体积中位直径（VMD, Volume Median Diameter）或数量中位直径（NMD），单位为微米（μm），用于表征喷雾液滴的粒径分布特征。

3.10

药害pesticide damage

喷施作业过程中（及之后），因农药使用不当导致的危害。包括农药引起植物发生的生理或形态异常，操作人员防护不当引起的中毒症状，及对非靶标生物造成的危害等。

总体要求

植保无人飞机应符合《一般运行和飞行规则》（CCAR-91-R4）及国家空域管理相关规定。严禁在机场净空保护区、军事管理区、边境地区、党政机关驻地等禁飞或限飞区域开展飞行作业；确需在管控空域作业的，应依法履行飞行计划审批程序。

影响植保无人飞机飞行及脱叶效果的气象条件下，不应开展喷施作业，如暴雨、闪电、大风、大雾等天气。

在障碍物密集、电磁干扰严重、地形复杂或存在非靶标敏感区域（如居民区、水源地、水产养殖区等）的地块，应评估作业可行性，不具备安全作业条件的不得飞行。应做好安全防范措施，制定紧急情况的处置预案，包括紧急事故的处理程序，如农药泄露及无人机失控、坠落等情况的应对措施。

作业要求

植保无人飞机

植保无人飞机技术参数及安全要求应符合NY/T 3212-2023中的相关规定。

植保无人飞机操作人员要求

植保无人飞机的操控员应经过专业培训，取得有效的操作资格证书，并具备农药安全使用、作物保护及飞行安全等相关知识；辅助作业人员应接受岗前培训，掌握药液配制、安全防护及应急处置等基本技能。

棉花要求

棉株应生长健壮，茎秆抗倒伏能力强，果枝夹角较小，冠层通透性良好，叶片量适中，无严重旺长或早衰现象。

宜选用早熟、吐絮集中、落叶性较强或对脱叶剂敏感的品种。施药时应满足以下条件：田间吐絮率40％左右，群体结构均匀，无严重倒伏，株高70 cm～90 cm，南疆棉区一般在9月上中旬、北疆棉区在8月底至9月初，具体施药时间应以田间实际生理指标为准。

作业区域要求

作业区域应选择空旷、视野良好、电磁环境稳定的区域，作业区域或附近应有适合无人机临时起降的平地，起降区周围5 m范围内不得有影响起降安全的障碍物。

飞行航线及作业区域内，水平方向10 m、垂直5 m范围内应避免有电杆、树木、建筑物、广告牌等影响无人机作业的固定障碍物，操控员作业位置应确保全程目视无人机，视线无遮挡。

无人机作业区应远离居民聚居区、学校、医院、养殖场等人员或动物密集场所；饮用水源保护区、水产养殖区、牧草地、自然保护区等生态敏感区；高压输电线路、变电站、通信基站等强电磁干扰源，最小水平距离应不小于100 m。

作业区与非靶标作物区之间应设置隔离带，其宽度应根据风速、药剂特性及喷雾参数确定，一般不小于15 m；临近高价值或敏感作物时，隔离带宽度宜增至20 m以上。

脱叶剂要求

脱叶剂应选用在我国取得有效农药登记证、且登记作物包含棉花、适合植保无人飞机喷洒的农药品种。

脱叶剂的使用剂量应严格控制在登记批准的范围内，不得擅自增减。施用方法、稀释倍数、安全间隔期等应遵循农药标签和说明书的规定。

- 5.5.3 宜根据作业环境（如高温、干旱、高湿）和喷雾参数（如雾滴粒径、喷液量）合理选用飞防专用助剂，以增强药液抗蒸发、抗飘移及叶片附着性能；禁止添加未登记或非推荐的助剂。

作业时期要求

喷施时期

- 应依据作业区域棉花种植特点和成熟度，确定最佳施药时间，一般在采收前18 d～25 d，未来5～7天天气晴好，日平均气温 ≥ 18℃，无明显降雨或强降温（≤12℃）过程。北疆早熟棉区喷施作业一般在9月5日前后，南疆早中熟棉区一般在9月15日前后施药，当棉花吐絮率达到40％以上时，可以提早施药。

气象因子

选择天气晴朗、气温平稳的天气施药，具体要求参照NY/T 3084-2017的规定执行。

作业前准备

作业区域确认与规划

应综合考虑作业区的地形地貌、地块形状与面积、棉花种植模式、周边环境及作业质量要求等因素，实地踏勘并确认作业边界。基于踏勘结果，利用飞行控制软件进行航线规划，生成电子作业地图，并在图中标注障碍物、不适宜作业区域及隔离带位置与宽度。

药剂配制

药剂配制应符合GB 12475-2006的相关规定。配制人员应经过专业培训，熟悉所用脱叶剂、催熟剂及助剂的理化性质、安全风险与相容性。药液配方应综合考虑棉花生育期、气温、风速、湿度及植保无人飞机的喷雾参数（如喷液量、雾滴粒径）等因素，科学确定药剂种类、剂量及助剂类型。

药液采用二次稀释法配制药液。首先按照产品说明书要求，将脱叶剂、催熟剂、助剂等用少量清水配置成均匀母液，在药箱里先加入总水量约一半的清水，在持续搅拌条件下，将脱叶剂母液慢慢倒入水中，再加入催熟剂母液混匀，一般最后加入助剂母液，加水至预定总量，继续搅拌至药液均匀。药剂加入的顺序应严格按照产品说明书使用。

配制好的药液应现配现用，在常温下存放时间不宜超过 4 h；若环境温度过高或药液出现沉淀、分层、异味等异常现象，应立即停止使用。

药剂的运输与贮存

应符合GB 12475-2006的相关规定。

植保无人飞机流量调试

按照NY/T 1533-2007进行喷雾系统流量校准。在药箱内装入清水，原地启动无人机并开启喷雾系统，待喷雾状态稳定后进行测试，在每个喷头下面放置量杯或其他容器收集喷出液体1 min，测量各喷头单位时间喷雾量，计算其与平均值的偏差，调整喷头使总流量符合预定作业参数，各喷头流量相对误差不超过±5%。计算公式见附录A。

有效喷幅测定

参照NY/T 3212-2023中规定的方法进行有效喷幅测定。取采样卡（普通纸卡（喷施药液需为有明显颜色对比的染剂溶液）或水敏纸）将其水平固定在距离地面0.2 m高的支架上，在垂直于植保无人飞机飞行航线的方向上，以航线为原点，向两侧按0. 2 m或连续排列布设采样卡，布设总宽度应覆盖预估喷幅的 1.5倍以上。无人机按照最佳作业参数进行喷施作业。作业完成后回收采样卡，测试采样卡上的雾滴数，单位面积雾滴数 ≥ 15 个/cm²的采样卡视为有效覆盖，有效喷幅为最外侧两个有效采样卡中心点之间的距离。

喷施作业

作业前应检查并清洗植保无人飞机药箱、管路及滤网，确保无残留药剂或杂质。药液应严格按照作业方案规定的种类、浓度和体积进行配制与装载，并核对无误后方可起飞。

植保无人飞机作业时，操控员应在上风向安全位置实施操作，避免进入喷雾形成的雾带区域。

作业过程中，应依据飞行控制系统实时显示的作业轨迹、喷洒状态及辅助人员反馈，及时调整飞行参数，防止漏喷、重喷或偏离作业边界。作业完成后，应核查飞行日志与作业地图，确认覆盖完整性。

在临近非靶标作物、居民区、水源地等敏感区域作业时，应启用避障系统、减少喷幅或暂停边缘喷洒，最大限度降低药液飘移风险。

气象条件

环境风速

喷施作业时，应在适宜的气象条件下进行，当自然风速≥3 m/s，应采取必要的飞行安全措施和抗飘移措施；当自然风速≥4 m/s应停止作业。严禁在风速 ≥ 5 m/s或阵风频繁条件下作业。

温度和湿度

作业时要求环境气温应在18°C以上，在清晨或者傍晚田间湿度较高时喷雾。施药后 6 h内预报有降雨的，不应开展作业；若作业完成后 6 h内发生降雨且雨量超过中雨，应评估脱叶效果，必要时补喷。

作业高度与速度

喷施作业时，植保无人飞机应沿预设航线保持直线、匀速飞行。作业高度（即旋翼下洗气流出口至棉花冠层顶部的垂直距离）和飞行速度应根据机型性能、药液特性及田间作物长势，在推荐参数范围内合理设定，确保雾滴沉积均匀、覆盖充分，同时避免下洗气流对棉株造成倒伏或机械损伤。

喷液量

植保无人飞机喷施脱叶剂的喷液量宜为18 L/hm2～30 L/hm2，对棉株上中下部叶片均匀喷雾。正常生长及早熟品种棉田可采用较低喷液量喷雾；密植棉田、贪青旺长、晚熟的棉田应适量增加喷液量。

喷雾雾滴

喷雾雾滴在棉花叶片上的沉积密度应不少于15个/cm2，雾滴粒径100 µm～300 µm为宜。

施药次数与间隔

脱叶剂施药次数应根据棉花吐絮进程、品种熟性及气象条件确定。常规施药2次，两次施药间隔期为7 d～10 d。根据田间棉花品种、种植密度及长势确定每次的施药量。

作业后要求

作业结束后，应立即对植保无人飞机的喷头、管路、滤网、药箱等接触药液的部件进行彻底清洗。清洗应采用清水多次冲洗，必要时使用专用清洗剂，确保无农药残留、结晶或杂质堵塞。

按照GB 12475-2006的规定对剩余药液、废液、农药包装容器等进行妥善处理，不得随意倾倒、丢弃或焚烧。

作业完成后，应在作业区域边界及主要入口处设置明显警示标识，标明“农药施用区，禁止进入”，并注明安全进入建议时间。在安全间隔期内，应防止人员、牲畜进入。

作业效果评价

于施药后第5 d-7 d开展初步检查，重点排查漏喷田块，最终脱叶效果应达到NY/T 3084的规定和要求，脱叶率≥90%，吐絮率≥95%。若因低温、降雨或品种敏感性等因素导致脱叶进程延迟，可适当延长评估时间，但不得影响机采作业安排

对因障碍物遮挡、地形限制或飞行路径覆盖不足导致的漏喷区、边角地等未有效作业区域，应根据残留叶片量和采收计划，及时采取人工补喷或局部二次作业，确保全田脱叶均匀一致。

安全注意事项

药剂领取、运输、配制及喷施作业过程中，作业人员应严格遵守 GB 12475—2006 的相关规定，穿戴符合标准的个人防护装备，如防渗透工作服或防护服、口罩、安全帽、护目镜或面罩、化学防护手套等。

喷施作业期间，操控员应始终处于目视范围内操作无人机，辅助作业人员应位于上风向安全区域。作业区边界应设置明显警示标识，并安排专人警戒，禁止无关人员、牲畜进入作业区域及下风向危险范围内。

作业结束后，作业人员应立即用肥皂和清水彻底清洗手、脸等裸露皮肤，并更换清洁衣物。受污染的工作服不得带入生活区，应单独清洗或按危险废物处理。

剩余药液、清洗废液、空包装等应按照 NY/T 1276—2023第8章规定进行无害化处理，严禁随意倾倒或丢弃。药箱、喷头、量具等设备应在指定区域集中清洗，废水应收集处理。

附录A

（规范性）

喷雾系统流量计算公式

A.1 总流量(L)

按公式 (1) 计算：

L=V×B×lK	()

式中：

L——总流量，单位为升/分（L/min）；

V——飞行速度，单位为千米/小时（km/h）；

B——喷幅，单位为米（m）；

l——喷液量，单位为升/公顷（L/hm²）；

K——转换系数，K=600。

A.2 单喷头流量(L/min)

按公式 (2) 计算：

Q=V×B×lK×N	()

式中：

Q——单喷头流量，单位为升/分（L/min）；

V——飞行速度，单位为千米/小时（km/h）；

B——喷幅，单位为米（m）；

l——喷液量，单位为升/公顷（L/hm²）；

K——转换系数，K=600。

N——使用喷嘴数或雾化器数目，单位为个。

附录B

（规范性）

植保无人飞机作业质量计算公式

B.1  雾滴覆盖密度的变异系数

按公式 (3) 计算：

CV=SDX×100	()

式中：

CV——变异系数（分布均匀度），单位为百分数（%）；

SD——标准差；

X——雾滴的平均覆盖度，单位为个每平方厘米（个/cm2）。